| 扶沟县2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升（二批）设备购置项目 一标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、触控一体机参数（86寸一体机含展台推拉绿板） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 触控一体机 | 整机硬件功能 1、整机屏幕采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2、屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。 3、整机接口：侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4、整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数≥4核，主频≥1.92GHz，嵌入式芯片自带2.6TOPS AI算力，用于AI图像处理，智能拍照等，嵌入式安卓操作系统版本为≥Android13；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统≥RAM2G；ROM≥16G。 5、整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥40点触控。 6、整机内置扬声器为2.2声道，总功率≥90w；共4个音箱，其中2个高音≥30w，2个中低音≥15w。 7、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、相机、音量调整、亮度调整、打开设置的操作。 10、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 11、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 12、整机具备前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。前置接口与按键在设备同一侧。 13、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备。 16、具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并上传至云端，云端可查看每个教室的环境温湿度； 20、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 21、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 22、整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。 23、整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。 24、整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录。 25、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 26、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理）。 OPS电脑模块 27、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。≥i5十二代 CPU，内存≥8GB DDR4内存配置，硬盘≥256 GB SSD固态硬盘。 28、模块化电脑，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 随机同品牌软件功能 原厂备授课软件功能 1、支持为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间上传存 储互动课件、云教案和其他教学资源。 2、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码方式登录教师个人账号。 3、互动课件支持定向分享，分享者可将互 动课件、课件组推送至指定接收方账号 的云空间， 接收方可在云空间接收并打 开分享课件。 4、互动课件支持开放式云分享，分享者可 将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享， 分享 链接可设置访问有效期。 AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，支持整份课件插入课件 中。支持按照教学环节筛选对应课件页 一键插入课件中， 可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂 活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件， 了解作者整体教学思路。 6、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 7、支持提供PPT 、WPS插件，同时支持原生 Office、WPS 环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，在授课时直接下载使用云端资源。 9、课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在2天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件 10、具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 11、支持第三方网页资源导入，提供不少于13个学科常用网站推荐，支持教师快捷进入常用教学网站，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。支持教师自定义收藏网页，并支持对网页的名称进行编辑，可通过收藏网页栏点击跳转至相应网站。） 12、提供仿真实验至少100个，静态三维的实验器材介绍至少130个，教学课件资源至少100个，仿真实验资源需具备教学、练习、考试三种模式，实验需提供教学课程内容，显示关键操作步骤和引导，可根据用户实际操作显示正确或错误提示，支持实验过程中三维旋转切换视角，可快速恢复默认视图，支持锁定视图，实验过程中可在软件中填写实验数据用以完善实验报告； 13、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 14、AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 15、校本资源库：支持实现校本资源共建共享。 校级校园设备运维管理平台软件功能 1、系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2、系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。 3、登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 详情管理：支持查看单台设备的当日开机次数、开机时间分布情况、设备已4、安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况、基础参数；并支持远程修改设备关联信息。 5、多场景锁屏：支持设置定时锁屏/解锁功能，可设置锁屏/解锁时间规则，需支持设置执行日期范围，在执行时间范围内设置重复策略，支持按照每天重复、单独针对工作日和周末进行设置或自定义重复任务，通过在时间轴上点击选择执行锁屏或解锁的时间的，支持对时间点进行修改，下发设备后到达时间点自动解锁屏。 6、支持同时查看7个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置，方便且实惠。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 7、软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 8、弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 9、支持远程向设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令。 10、支持远程批量监测设备；支持实时监测设备存在的风险，并提供对应解决方案。 11、智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。 12、数据分析：支持查看学校教学平板应用情况，支持查看当前学校下的设备总数、实时在线设备数、冰点还原安装和启用数、活跃设备数，支持统计设备使用情况，包含日均开机时长分步、设备活跃趋势、设备日均开机时长排行及设备活跃度排行；支持查看设备常用软件的活跃次数、软件使用时长排行及设备软件活跃排行；支持查看设备异常统计及异常原因占比，查看设备异常总数及异常原因排行。 13、精确管理：持在Android、ios移动设备上进行设备管控，支持查看设备统计、活跃设备数、在线设备数、异常设备数，支持按设备场地和设备分组两种维度筛选设备，可按设备在线状态筛选设备，可查看设备的详细信息，如设备状态、所在位置、CPU使用率、内存使用率、持续运行时长、设备温度，支持对单个或批量设备进行远程开关机、重启，解屏/锁屏，亮屏/息屏操作，可接受查看设备异常告警信息，查看异常设备及告警原因，含使用时长过长、设备温度过高、CPU占用过高等问题。 14、操作系统需提供正版软件授权证书或授权码。 15、产品要与扶沟县教育信息化2.0项目平台无缝衔接。 | 台 | 52 |  |  |  |
| 2 | 视频展台 | 1、采用≥800万像素摄像头。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3、整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4、展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关。 5、摄像头支持自动对焦。 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画6、面联同批注内容进行同步缩放、移动。 7、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 8、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容 9、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 10、二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 支持故障自动检测。 | 台 | 52 |  |  |  |
| 3 | 推拉绿板 | 1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。 2、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题。 3、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。 4、书写板颜色：墨绿色。 5、面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。 6、板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。 | 套 | 52 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、课桌凳参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 课桌凳 （核心产品） | - 课桌材质说明： 1、规格650mm长*450mm宽*760mm高。高度可调节730-760-790mm。 特点：易擦洗、耐老化、适合各个阶段的学生，环保、可回收。 2、桌面规格：650*450mm； 材质：采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，桌面下设有日字槽加强筋，面板底部有强化承重设计，嵌入2根方管，规格：15mm×30mm×1mm的加强钢管与日字槽加强筋配合，用螺丝紧固、螺丝不外露、并与面板底部平齐、桌面下设橫竖加强筋六根以上。耐冲击强度：须经5磅榔头重力锤击不破裂；边缘为钝圆，桌面靠胸部位置为内凹30mm设计，四角为圆角，四周曲面边增加人体接触面积；桌面正前方设有笔槽，规格为长490mm×宽18mm，面板左右两端设置一字型防滑落凸条，长度为305mm±3mm，以防笔具滑落，桌面笔槽左右各设有直径60mm的水杯槽。桌面与桌斗连接处至少8个M4×15mm热镀锌自攻螺丝固定。自攻螺丝固定不开裂，桌面具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性；外观人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。 3、桌斗：外径尺寸：≥560*360*150mm，内径尺寸：≥445*335*135mm，采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产，功能：书箱底部有排气槽缝之设计，增加美观度、硬度性。书箱左右两侧带有挂钩设计，左右挂钩得需与书箱一体成型，不得采用螺丝锁附方式配置挂钩，在静止状态下可以承载≥10kg的挂物承重，，四周完全不得有毛边，不刮手。 4、下脚立柱30*60*1.2mm；U型立柱下端20*50*1.2mm，上端20*40*1.2mm；横档20*50*1.2mm椭圆形钢管焊接成型。课桌底部连接横杆上焊有一个篮框，方便学生放置更多的学习用品，篮框：上下部分是≥φ12mm优质圆形钢管，壁厚≥1.2mm，。中间使用φ3-4mm钢筋，组合焊接而成。 5、桌脚落地管：采用30*60*1.2mm的扁圆形钢管。 6、钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂。 7、脚套：PP塑料材质，耐磨稳固，蓝色。 二、凳子 - 1、规格：370*270*420mm凳面高； 凳面高度调节范围：390-420-450mm； 凳面规格：370mm长*270mm宽，壁厚3mm，整体高度≥25mm； 材质：采用优质ABS塑料一次注塑成型，凳面上有条纹状空槽，透气散热，空槽小不夹手指，美观大方实用。 凳面中间位置内凹，四周呈弧形向下弯曲，4个角部圆弧过渡，使凳面更贴合人体臀部，符合人体功效学设计，坐感舒适。 凳面具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性、耐冲击，抗压耐麿；外观人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑无毛刺，环保、可回收。 2、下脚立柱外套管30*60*1.2mm；内套管20*50*1.2mm，横档30*60*1.2mm椭圆形钢管焊接成型，壁厚≥1.2mm 3、凳脚落地管：采用30*60*1.2mm的扁圆形钢管。 特点：易擦洗、耐老化、适合各个阶段的学生，环保、可回收。 4、脚套：PP塑料材质，耐磨稳固，蓝色。 5、钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂。 （课桌凳架烤漆颜色：根据甲方要求；课桌凳整体颜色配套，协调，美观。） | 张 | 2500 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 大锅灶 | 规格≥1200*1300*800:炉面板采用优质不锈钢板，面板厚1.0mm；侧板背板1.0mm,炉体采用优质40*40mm角钢框架；炉脚采用D50不锈钢管，配可调节脚；高效节能，微晶板炉膛为肖特面板节能、高效；设计合理、造型美观、9D档位控制，无污染一般节能达35%左右。节能、环保、无噪音。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 双炒单温灶 | 规格≥1800*1000*800；炉面板采用优质不锈钢板，面板厚1.0mm；侧板背板1.0mm,炉体采用优质40*40mm角钢框架；炉脚采用D50不锈钢管，配可调节脚；高效节能，微晶板炉膛为肖特面板节能、高效；设计合理、造型美观、9D档位控制，无污染一般节能达35%左右。节能，环保、无噪音。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 双头低汤灶 | 规格≥1400*800；炉面板采用优质不锈钢板，面板厚1.0mm；侧板背板1.0mm,炉体采用优质40*40mm角钢框架；炉脚采用D50不锈钢管，配可调节脚；高效节能，微晶板炉膛为优质面板节能、高效；设计合理、造型美观、9D档位控制，无污染一般节能达35%左右。节能，环保、无噪音。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 蒸柜 | 双门24盘；优质控制系统，机体选用优质不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，恒温温度显示,调节与控制,加厚1.2mm厚度。蒸汽嵌入式,随时可取，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 炸锅 | 规格≥ 1200*480；豪华外箱设计，整机结构安全合理，炉身豪华控制面板，操作方便，便于清洁！380(v)/50hz-12(kw)本设备装有过热断路器。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电饼档 | 1.采用不锈钢结构，外形美观、卫生； 2.温度独立控制，采用数字温度显示面板，温度控制范围不小于 50℃-300℃ 3.电热功率：≥5KW 额定电压：380V 4.高锅设计，锅体直径≥500mm | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 和面机 | 规格≥50kg；选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮涡杆，减速机传动，国内知名品牌电控系统。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 压面机 | 采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲转子电机主轴转数：25转/分电压：380V主机功率：4KW；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效率高。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 搅拌机 | 选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮涡杆，减速机传动，国内知名品牌电控系统。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 切菜机 | 电压功率：2*1.1kw+ 0.55kw 生产能力：850kg/h 切菜规格：1-45mm或片、丝、方块 机重：140 kg 多功能变频型，能切丝、片、丁等功能 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 双层工作台 | 规格≥1800*800*800；层板采用材质采用国标钢板，面板厚度1.0mm,承重能力强腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 16 |  |  |  |
| 12 | 四层货架 | 规格≥1500*500*1500；层板采用材质采用国标钢板，面板厚度1.0mm,承重能力强腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 16 |  |  |  |
| 13 | 水池1 | 规格≥600*800*800；优质不锈钢≥1.0mm，一次性冲压加厚全钢水盆，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，带单温水龙头，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚带不锈钢水龙头。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 14 | 水池2 | 规格≥1000*700*800；优质不锈钢≥1.0mm，一次性冲压加厚全钢水盆，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，带单温水龙头，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚，带不锈钢水龙头。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 15 | 洗碗机 | 1800*700*800；优质不锈钢板 超声波 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 四门冰柜 | 规格≥1220*720*1950；采用优质压缩机，噪音低于30分贝，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方50kg，发泡层厚度6厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，性能稳定节能省电低至-11℃，使用寿命长。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 17 | 留样柜 | 双门 ，材质为钢化玻璃门，食品留样用；箱体内外均采用0.8mm不锈钢磨砂板；整体发泡、铜管，带锁；温度范围：0℃—+10℃；功率：0.2KW，220V双层玻璃真空门、双锁。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 保鲜工作台 | 规格≥1800*800*800；采用知名品牌优质压缩机，噪音低于40分贝，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方50kg，发泡层厚度6厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 19 | 推车 | 三层1000*600；优质不锈钢板材，面板厚度为1.0mm，下层做下翻边扣槽加强筋处理，腿管采用50不锈钢管，地脚采用静音轮。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 20 | 平板车 | 规格≥ 900*600；优质不锈钢板材，面板厚度为1.0mm，下层做下翻边扣槽加强筋处理，腿管采用50不锈钢管，地脚采用静音轮。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 21 | 消毒柜 | 规格≥1400*600*1900；高温热风循环组合消毒；具有超温断电保护，优质碗架层板， 避免高温 、潮湿环境下的锈蚀、玷污现象，保持柜内清洁。具有对塑料及木制餐具不损坏、消毒完的餐具随拿随用、不烫手等优点定时定温 | 台 | 8 |  |  |  |
| 22 | 导热油锅 | 采用优质不锈钢板材，整体采用全发泡夹层保温技术，桶内壁采用不粘技术，真正的不粘锅，不糊底，阀门式安全开关，轻松方便，使用简单。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 23 | 灭蝇灯 | 电压220V,40W，50Hz，光电诱灭自动化，物理性诱灭,无刺激性气味:采用特种诱蚊蝇紫外光管,发生良性紫外光波（对人体无害）,饵诱蚊蝇飞入电网而被击毙,国际认可的安全升压技术,输出电压稳定,绝缘良好,外壳采用铝合金结构,美观清洁,永不生锈 | 台 | 40 |  |  |  |
| 24 | 米面架 | 规格≥1200*500*350；优质不锈钢，面板厚度为1.0mm,钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用50不锈钢管,90度内扣式加强卡脚，坚固耐用。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 25 | 拼台 | 规格≥400*1300*800；优质不锈钢，面板厚度为1.0mm,钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用50不锈钢管,90度内扣式加强卡脚，坚固耐用。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 26 | 排烟罩 | 规格≥8000*1300；优质不锈钢，面板厚度为1.0mm,钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用50不锈钢管,90度内扣式加强卡脚，坚固耐用。 | 组 | 2 |  |  |  |
| 27 | 集烟室 | 规格≥8000*500*500；优质不锈钢，面板厚度为1.0mm,钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用50不锈钢管,90度内扣式加强卡脚，坚固耐用。 | 组 | 2 |  |  |  |
| 28 | 风机 | 7.5kw；离心式 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 油烟净化器 | 25000风量；低空二级净化 | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 管道弯头 | 15000*500*500；优质不锈钢，面板厚度为1.0mm,钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用50不锈钢管,90度内扣式加强卡脚，坚固耐用。 | 组 | 2 |  |  |  |
| 31 | 风机控制柜 | 设运行指示、电源指示、运行按钮、停止按钮等； 主要元件选用国内知名品牌； 电路设计简洁明了，线路清晰； 性能优良，控制方式灵活，抗干扰能力强，工作稳定可靠。 | 组 | 2 |  |  |  |
| 32 | 安装费辅材 | 国标辅材辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 餐桌椅参数（六人连体） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 六人餐桌椅 | 基本参数：≥整体尺寸≥1400*1600*750mm 桌面尺寸：≥600*1600 桌面：采用优质不锈钢板材，厚度≥1.0mm；内衬：2.5cm，内衬高强度永不腐蚀高密度板；主框架采用5cm*5cm采优质钢管，管壁厚度1.0mm不锈钢管，座凳直径300mm，设计合理、造型美观。整体材料为不锈钢管焊接。 | 套 | 300 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他文艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 音乐教室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 立式钢琴 | 1、尺寸：≥1480*580*1200MM 2、铁板：亮光珠光粉金黄色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 3、音板：采用顶级高冷云杉木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 4、琴弦：采用优质防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 5、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 6、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 7、弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 8、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 9、琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 10、外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整,附带琴凳。 11、配套琴罩。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 五线谱黑板 | 1、规格：总长约1990mm，总宽约20mm，总高约1000mm， 2、材质：面板为墨绿色优质板，背板：防锈镀锌板书写面板与衬板， 3、工艺：视网印刷技术，边框与书写板的固定没有外露的金属紧固件，不刺激人的眼睛,有利于视力的保护, 4、书写轻松流利、手感好，不褪色,经久耐用；字迹清晰易写,易擦试,粉尘少。 5、坚固耐用、耐腐、使用寿命长。 6、音乐教学专用黑板，带支架。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 音响系统 | 音箱12"两分频高性能全频音箱 单元：低频1x12＂，3＂音圈;高频1x1＂喉嘴，1.75＂音圈;频率响应：55Hz-19KHz(-3dB);功 率：300W连续，1600W峰值;标称阻抗：8 欧姆;灵 敏 度：98dB/1w/1m;最大声压：连续：124dB 峰值：128dB;覆盖角度：水平：50°-100° 垂直：55°;箱体结构：18mm 多层桦木夹板箱体;表面处理：高强度的黑色颗粒状树脂喷漆;钢 网：黑色穿孔钢网，表面贴防尘声学海绵;吊装系统：14xM8mm螺纹吊点，1x38mm插孔、插 座：2 x 4芯Neutrik插座;箱体尺寸：580x370x340mm(HxWxD);重 量：26Kg | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 功放 RMS(EIAJ)率：2X350W@8Ω;2X700W@4Ω;2X2000W@2Ω;SPEAKON音响输出连接口 智能保护系统 ；高功率环行变压器；平衡式XLR输入/并联输出；变速散热风扇；操作/保护，限幅，电源及削波指示灯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 调音台12通道/2编组调音台 麦克风／线路通道：8CH；谐波失真：≤0.05％；频率响应：5Hz-50KHz±3dB；信噪比：≥-103 dB；最大输出：4V Max；输入灵敏度：Mic-60db line-40db Efret-40db Aux in-40db Tapein-40db ；输入均衡：HI±15db/12KHz；幻像电源：MID±15db250Hz-6KHz LOW±15db/60Hz +48V；效果器：16种模拟DSP效果器；功耗： 30W | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 专业级演唱无线话筒手持式1拖2 频率范围：UHF500-960MHz（可选）；调制方式：FM(PLL) 频偏：±25KHz／≤±48KHz；频率稳定度：≤±15ppm 频率响应：60Hz-18KHz；信噪比：≥110dB(A) T.H.D：≤1%；灵敏度：3uV(52 dB S/N)；音频输出电平： 平衡输出：+10dB（XLR）；非平衡输出：+4dB（1／4＂，6.3mm jack socket）；邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB；RF发射功率（50Ω）：8mW-30mW 谐波抑制：＞50 dB | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 机柜 （含音箱线400芯无氧铜线） | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 专业音箱固定架 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 排练椅 | 尺寸：不小于450*460*760mm，座板采用优质1600的增强聚丙烯PP，具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调明快，符合国际环保要求。椅架采用国标冷扎管材1.0厚管壁,架子表面静电喷涂。铁件部分焊接用二氧化碳保护焊和煲弧焊，钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用。结构：带写字板和书网。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 10 | 谱架（谱台） | 1、谱台≥470*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度； 2、谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转； 3、谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固； 4、谱架最大高度可调至1.45m，3节升降杆，每节均用螺栓紧固； 5、底脚带防滑胶套，防滑性强，三支脚均为圆角管，增大接地摩擦力，整体稳定性较好； 6、放乐谱的架子，适用于任何乐器。 | 个 | 57 |  |  |  |
| 11 | 指挥台 | 材质：上部为不锈钢支架，底部为三聚氰胺板，尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm； 外观：各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，不伤手，使用放心； 结构：站台结实耐用，抗压力强；不锈钢支架，各部件衔接牢固； 整体美观大方，使用方便。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 合唱台 | 1、规格：900*1200*750mm， 2、材质：本合唱台为实木本色， 3、合唱台阶层数：3层 4、本合唱台选用优质实木，质地坚硬、更结实，色泽亮丽，并具纹理清晰，做出来的合唱台造型朴实大方、线条饱满流畅，实用性强、经久耐用；弹性和透气性好，导热性能好且保养简单。 5、外层涂有环保漆，具有防尘、防水、耐磨的作用，承重较好。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 音乐教学用品柜 | 规格：长800*宽400*高2000mm，实木柜子，采用环保橡胶木面板制作，无异味，耐高温，板材圆滑无毛刺，卫生安全。上部1100mm，隔板两层可调节，木质边框镶玻璃对开门，下部900mm，隔板二层可调节，木质对开门，隔板15mm以上，其它板材不低于16mm。结构牢固，外形美观，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。使用灵活、方便、经久耐用。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 矮柜 | 规格：长1000mm*宽600mm*高800mm，实木柜子，采用环保橡胶木面板制作，无异味，耐高温，板材圆滑无毛刺，卫生安全。隔板二层可调节，木质对开门，隔板15mm以上，其它板材不低于16mm。结构牢固，外形美观，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。使用灵活、方便、经久耐用。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 15 | 多用划线规 | 材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 口琴 | 24孔C调，材质：铜板芯；琴格选用ABS树脂材质制成，双排吹孔设计；不锈钢盖板，手感舒适，强度高，不易变形，不易氧化、生锈，表面镀铬抛光，塑格无毛疵，无裂缝，排列有序，音色好，音调准确。配琴盒，擦琴布。 | 支 | 50 |  |  |  |
| 17 | 口风琴 | 1.供音乐教学用； 2.32键，高级品，音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 3.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 4.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如； 5.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广； 6.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。 | 支 | 50 |  |  |  |
| 18 | 小军鼓 | 1、材质：鼓圈：合金压铸，金属鼓腔； 2、鼓腔外包高级PVC，鼓皮为优质聚酯 3、规格：鼓面直径≥320mm 4、专业打击鼓皮 5、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 6、配：鼓棒、背带 | 面 | 12 |  |  |  |
| 19 | 大军鼓 | 1、规格：直径：610mm；高：230mm； 2、材质：聚酯膜鼓皮；金属鼓腔，鼓腔外包高级PVC。 3、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓槌、背带 | 面 | 12 |  |  |  |
| 20 | 小号 | 学生专用演奏小号，材质：黄铜；规格：长度330mm，号口直径110mm。 手感舒适，活塞采用数控机床加工精密度更高。 加大号口，音色好，声音穿透力更强，共振更好共鸣更出色。 烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂面更耐磨。 采用双放水阀门设计，方便清洁口水。 配擦拭布配专用号旗、演奏手套、专用手提箱。 | 支 | 50 |  |  |  |
| 21 | 长号 | 学生专用演奏长号，材质：黄铜；规格：长530mm号口直径：约203mm 音质纯净，高音区音色高亢宏亮，中音区音色柔美圆润，低音区122mm， 手感舒适，活塞采用数控机床加工精密度更高。 加大号口，音色好，声音穿透力更强，共振更好共鸣更出色。 烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂面更耐磨。 配专用号旗、演奏手套、专用专用手提箱 | 支 | 50 |  |  |  |
| 22 | 指挥棒 | 规格：全长约900mm，单节； 主体材质：不锈钢材质，结实耐用； 表面平滑美观，整体经过精细的打磨，安全无毛刺，不伤手，放心使用，带黄绳碎头。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 铃鼓 | 1、材质：木质圈、仿羊皮鼓面 2、规格：≥190mm 3、结构：由鼓身、鼓面、铃片组成. 4、外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀； 表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺； 铃片边缘圆滑，不得有锋利边角 ；鼓膜平整，无褶皱 | 面 | 50 |  |  |  |
| 24 | 手鼓 | 1、材质：木质圈、仿羊皮鼓面 2、规格：≥190mm 3、结构：由鼓身、鼓面组成. 4、演奏方式：外观涂饰均匀，物流挂现象，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无开裂，演奏时鼓膜震动充分，发音饱满。 | 面 | 50 |  |  |  |
| 25 | 铝板琴 | 1.音阶：25音 2.工艺：抛光打磨去锋边，琴片环保无毛刺光滑，安全不伤手，音色美妙 3.材质与组成：木质，由音板、音锤、琴盒组成 4.规格：全长约500mm，宽约400mm；琴片：宽约25mm，厚度约13mm | 套 | 50 |  |  |  |
| 26 | 陶笛 | 孔数：12孔 材质：ABS环保材质，磨砂表面处理，握住不打滑 音调：清晰刻痕，辨认轻松 出音孔：专业出音孔发音设计，气流运用好，声音美妙 吹嘴：出嘴口扁平，气息平滑进气舒畅， 指孔：科学设计的指孔凹槽，使得按孔更加舒适 | 个 | 6 |  |  |  |
| 27 | 竹笛 | 规格：8孔，单节，仿黑头，外观无收缩变形 音色：发音敏感，音色明亮，造型美观 制作工艺：扎尼龙线，外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，亚光高级，美观耐看 精心打磨抛光，手感好，多次校音，专业调音，手工修调，确保每个孔的专业音准、音色性能。 配笛膜、笛膜胶块。 | 支 | 4 |  |  |  |
| 28 | 葫芦丝 | 材质：胶木，降b调 采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保、无毒、 安全卫生、 耐用、不易摔断，吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。 配硬质专用包、红色中国结。 | 个 | 50 |  |  |  |
| 29 | 小堂鼓 | 1、材质：塑料鼓腔 2、规格：鼓面ф≥220mm，高度≥150mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。 4、鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 5、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 30 | 大镲 | 1. 供中小学音乐教学用。2. 响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径250mm-300mm，两面为一副。 | 付 | 4 |  |  |  |
| 31 | 小镲 | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：镲直径≥140㎜，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 付 | 4 |  |  |  |
| 32 | 小锣 | 材质:响铜，直径：不小于220㎜，质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，音色明亮 清脆，配套锣槌。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 33 | 大锣 | 1、材质：黄铜 2、直径≧280㎜ 3、扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。 4、质量判断：发音洪亮、低沉，谐音丰富，锣边平滑；配锣锤。 5、音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 南梆子 | 1.供音乐教学用。 2.硬木制，坚实无疤节或劈裂.直径2cm、长19cm的圆柱形和长19cm、宽4cm、厚3cm的圆柱形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 3.演奏时左手执梆，右手执木槌敲击发音，音色清脆、坚实，无固定音高。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 35 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，材料坚实、干透，不能有疤节或劈裂。 中间为一长方形音孔，系双面开长条形窄缝，内腔渐大。 演奏时，左手持梆、右手执木棰敲击。发音短促、圆润。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 36 | 笙 | 17簧笙，调性：D调；工艺：纯手工制作笙嘴，笙斗采用橄亚式制作，扩音管选用优质白管制作；演奏笙时，两手手掌将笙斗托住，右手中指和无名指插进笙苗的马蹄形缝隙中，用7个手指（右手4个、左手3个）按孔。每个手指兼管几个按孔，手指动作要灵敏，按孔要严密。笙的演奏技巧分为手指技巧和口内技巧，可奏出单音、和弦、抹音、滑音、顿音、花舌、呼舌、揉音和喉音等技巧，在笙上吹奏颤音是比较困难的。笙是吹管乐器，但又是通过铜质簧片的振动而发音的，因此具有簧、管混合音色，高音清脆、透明，中、低音优美、丰满，柔和，易与其他乐器的音响融合；适合专业演出需要。配件：琴包。 | 支 | 12 |  |  |  |
| 37 | 唢呐 | 唢呐杆：红花梨木，金属号头，音色明亮，音准有保证； 芯子加软皮套，密封性好，不漏气，稳定耐用，每一个音孔都经过技师精心调制，光滑，平整手感舒适； 材质细腻，密度大，性能稳定，不易开裂，纯手工打磨而成，音质优美。 | 支 | 12 |  |  |  |
| 38 | 柳琴 | 琴头：吉祥如意头饰 头背：造型流畅，适应于手型 琴轴：硬木原木枣核制作 琴品：老竹手工制作 面板：考泡桐木 背板：优质硬木制作 它既适于演奏欢快、对比强烈、节奏鲜明、富有弹性和活泼的曲调，也适于演奏优美、抒情的旋律，在乐队中能与琵琶、阮、筝和二胡等乐器和谐默契地合作。 配琴包 | 把 | 2 |  |  |  |
| 39 | 琵琶 | 主材：色木 面板：泡桐面板 规格：100*30cm 琴头：吉祥如意头饰，打磨光滑细腻，纵向纹理，线条优美，琴轴选用色木，传导性好。 琴尾：采用优选竹制品，经久耐用，多种工艺精制而成 手工排品，专业琴师手工排品，品正音纯，音色音质优美 配琴包 | 把 | 2 |  |  |  |
| 40 | 中阮 | 材质：色木；琴轴：精品红木，手工细致打磨，手感舒适不滑轴、不走音，音色圆润； 头饰：如意头饰，琴头设计美观大方，典雅，庄重，抛光工艺制作，古色古香； 头背：流线型头部设计，手工打磨，手感顺滑细致； 琴颈：采用自然风干的木材，结构细密，发音稳定； 琴弦：采用优质钢丝琴弦，音色优美声音圆润，音色准，无杂音经专业人员手工打磨； 琴码：底部紧贴面板，不跑弦，不倒码，手工精制准确； 面板：精品泡桐；配件：琴盒。 | 把 | 2 |  |  |  |
| 41 | 大阮 | 材质：色木，木质疏松、传导性佳、穿透力强、音质清脆、音色通透 琴轴：精品红木；内嵌机械轴，有效调整弦的长度松紧，方便进行微调，达到准确的音阶，做到不滑轴，不走音，不断弦 头饰：如意头饰，琴头设计美观大方，典雅，庄重，抛光工艺制作，古色古香； 琴码：纯手工打磨琴码，经专业工作人员多次打磨，琴码底部紧贴面板，保证不跑弦，不倒码，制作完成后由专业师傅多次调音后出厂 音孔：小鸟型音孔，做工精致，美观大方，突显乐器品质。处理顺畅圆滑，彰显大师风范 面板：精品泡桐；侧板高于面板，共鸣性好音色佳，木质纹理清晰 配件：琴盒 | 把 | 2 |  |  |  |
| 42 | 二胡 | 琴体材质：特质红木 琴皮材质：天然蟒皮 规格：六角筒 音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 演奏方式：左手持琴，右手持弓。 二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。 附带：琴码、松香、弓子、说明书、合格证。 | 把 | 12 |  |  |  |
| 43 | 古筝 | 主要用料为红木。面板和底板采用专业一级桐木，优质钢丝制作专业琴弦，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。音色均匀，浑厚通透，发音灵敏，筝体弧度合理演奏舒适，音色优美，音域宽广、演奏技巧丰富，具有相当强的表现力。高音清脆、明亮，中音圆润、饱满，低音浑厚、有力，余音长。各弦音色过渡自然，发音灵敏，手感舒适，能充分表现强、弱音，各音区过渡自然，音准稳定性能好。配古筝架。 | 架 | 2 |  |  |  |
| 44 | 扬琴 | 硬木材质，月下荷塘图案；镂空色木框架，与琴体完美结合；面板富有光泽，整体感强，线条流畅；优质钢丝琴弦，音质清脆音色通透，发音优美，不易断裂，使用时间长久；高档面板，整体感强，流畅线条；琴架为高档方形腿架子，与琴体完美结合，舞台效果好；琴珠小且圆滑，帮助调弦，方便实用；精选优质两个小滑车，调弦轻松；滚轮结实稳定，便于移动，支架为镂空图案，美观大方。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 45 | 马头琴 | 材质：桐木；琴杆、琴箱：色木；指板：色木；面板：优质白松面板； 琴头手工雕刻，外观刚劲，造型优美，琴杆材质硬耐久性好，使琴弦发音稳定不走音，琴弦经过音质和拉力测试，音域宽广，手感舒适，发音灵敏，采用环保漆，手工上漆，光滑圆润。 马头琴的演奏特点是以指甲从弦侧触弦发音，所以音色清晰、明亮，宜于奏出丰富的泛音，具有鲜明的艺术风格。 配件：加厚琴包一个，上下琴码 一套，专业白马尾琴弓一支，松香一块。 | 把 | 2 |  |  |  |
| 46 | 小提琴 | 面板：复合板，背板：复合板，色木拉板，材质坚硬，外观纹理细密美观，富有弹性，振动敏感，传声快速，琴头旋首，意大利风格手工工艺，线条自由，造型生动。弧度自上而下，纵向下凹变化多端均匀，尺寸适当，振动弦不碰指板，左手按弦有舒适的深度感。配弓子、琴盒 | 把 | 16 |  |  |  |
| 47 | 吉他 | 1.面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。 2.采用十二平均律。 3.各音的音准误差在正负20个音分之内。 4.弦器：半封闭弦钮。 5.木材经过干燥处理，含水律不超过15%。 6.金属部件防锈处理，符合标准要求 | 把 | 8 |  |  |  |
| 48 | 架子鼓 | 七鼓，架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3～7个）、吊镲（2～4面）所组成，鼓的直径如下：低音大鼓：22"×16"、落地鼓：16"×16"、小军鼓：14"×5.5"、中音鼓：13"×11"、中音鼓：12"×10"，高音鼓：10"×10"、高音鼓：8"×10"、镲片：踩镲(12"×2片)、吊镲：(15")、吊镲：(16")。质量要求：鼓腔：自然风干木材材质。鼓圈：镀黑镍合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，正品鼓皮，手工镲片；配鼓凳。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 49 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 美术教室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 画 架 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：规格：(高档单摇臂画架）600*600*1480mm，最大升降高度为3000mm，材质为高档榉木，可折叠、单摇杆可升降、四角制动脚轮。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 画 板 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、2# 图板1、规格：≥900mm×600mm 2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、要求：对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 块 | 2 |  |  |  |
| 3 | 写生凳 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。立地的脚用优质钢材制作，厚度不小于1.0mm。凳脚合围在立管外侧。立管采用国标优质钢材，外径不小于40mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面为ABS工程塑料，直径为300mm、（±20mm），凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理.可升降高度450到650mm。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 画 车 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格：三层绘画工具车 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮，静音脚轮，可制动。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 写生画箱 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格材质：全部采用榉木实木材质,无混合材质 ；尺寸：72x114x180cm,十足尺寸,不缩小画架杆子粗细尺寸；最大画框尺寸为：85cm；功能：a. 带铝制拉杆和滑轮，方便外出写生b：配带调色盘，背带c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料d：画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 调色盒 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格1.24格软盖调色盒，密封性好，能有效的防止水分蒸发，2、材质：聚丙稀（pp）；3、要求：板厚2mm，密度0.9克/每立方米，拉伸强度34MPA，表面光滑平整，无污渍。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 调色板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。规格尺寸：20x30cm椭圆形木质调色板表面封油处理，多层板，木质光滑，经过抛光打磨，光滑平整，经久耐用。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 调色盘 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料,不易变形,不易氧化,抗震耐摔结实,方便使用。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 水彩画颜料 | 24色水彩画颜料，单支容量12ml | 盒 | 2 |  |  |  |
| 10 | 水粉画颜料 | 24色水粉画颜料，单支容量12ml | 盒 | 2 |  |  |  |
| 11 | 丙烯画颜料 | 24色丙烯画颜料，单支容量12ml | 盒 | 2 |  |  |  |
| 12 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g素描纸,每袋20张。 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 13 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g水粉纸，每袋20张。 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 14 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于200g水彩纸，每袋10张。 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 15 | 水桶（折叠洗笔筒） | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格： 上部口径195mm，底部直径120mm，收缩后50mm，展开后高不低于160mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔，优质环保硅胶材质，带拎手，可折叠大容量，造型美观，适用于教学使用。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 水粉画笔 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格水粉画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 水彩画笔 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格水彩画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用四川猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 吸水棉 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格尺寸L17cm*W7cm*H3cm ：PVA高密度吸水海绵，吸水力强，适用于绘画时水性颜料吸取多余水份。 | 块 | 2 |  |  |  |
| 20 | 美术教学软件 | 1、具备多种类数字画笔，有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触； 2、还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触； 3、支持数字化图形图像处理技术、可调整图像，进行图像选中、提取、旋转、移动、缩放、复制等操作； 4、可以实现图层取色和油漆桶填色或自定义取色操作，可以输入文本、调整字体、字号和颜色； 5、支持图层无极缩放和分层操作，可单独保存图层为多种图像格式，便于数字资源积累和原创素材增加； 6、支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出； 7、可以添加浮雕、磨砂玻璃等多种滤镜效果； 8、支持美术作品创作记录和和无极变速回放演示； 9、内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库； 10、支持美术课程局域网内多用户交互式教学，支持示范评价以及美术作品欣赏管理， 11、软件自身可一键登录云平台网站，无需借助其他浏览器。 12、具有配套正式出版的音像教程，包括入门篇、基础篇、提高篇，不仅有教学设计，还配有教学视频以及教学案例创作的素材，便于开展教学。 13、提供正版软件著作权登记证书复印件； 14、提供国家版权局8种特殊笔触著作权证书复印件； 15、为保障产品一致性兼容性，要求提供软件和电子绘画板同一品牌。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 21 | 美术教学网络系统 | 1、借助云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学习， 2、可以连接教学软件，一键登录云平台； 3、支持在线学习交流，支持美术课程局域网内多用户交互式教学和美术作品欣赏管理。 4、可实现点评、互评、示范评价操作，可以提交美术电子作业。 5、与同一品牌配套美术教学软件无缝连接，具有多种数字画笔； 6、具有图层单独操作功能、可扩展素材库内容以及多种滤镜效果， 7、软件支持电子绘画板压感输入特性，支持导入导出多种文件格式.jpg/png/bmp/psd等； 8、支持美术作品创作记录和回放演示。 9、可以设置学校用户，按学校分别管理； 10、可以设置教师用户，教师可以发布作品、教学案例，审核及评价学生作品； 11、可以设置学生用户，学生可以提交作品，下载教师课件和在线学习； 12、提供正版软件著作权登记证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 画架 | 适用于初中美术使用。1．规格：总高度≥1450mm，边框宽≥35mm，边框厚度≥15mm。2．材质：优质松木。3．特点：梯形，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4．高度升降、倾斜角度可调 | 个 | 56 |  |  |  |
| 23 | 画板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格1、规格≥600mm×450mm×18mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≥4mm直角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 块 | 56 |  |  |  |
| 24 | 写生凳 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。立地的脚用优质钢材制作，厚度不小于1.0mm。凳脚合围在立管外侧。立管采用国标优质钢材，外径不小于40mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm），凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理.可升降高度450到650mm。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 25 | 写生画箱 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。材质：全部采用进口红榉木材质,无混合材质 ；尺寸：34x50x11cm,展开尺寸：82x106x140cm，最大画框尺寸为：87cm；功能：a. 方便外出写生b：配带调色盘，背带c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料，表面光滑无毛刺，卯榫结构连接处用环保胶粘剂，表面环保油漆处理。 | 只 | 16 |  |  |  |
| 26 | 调色盒 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格1.24格软盖调色盒，密封性好，能有效的防止水分蒸发，2、材质：聚丙稀（pp）；3、要求：板厚2mm，密度0.9克/每立方米，拉伸强度34MPA，表面光滑平整，无污渍。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 调色板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。规格：17格、材质：聚丙稀（pp）,表面光滑,易清洗美术绘画必备工具。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 28 | 调色盘 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料,不易变形,不易氧化,抗震耐摔结实,方便使用。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 29 | 水桶（折叠洗笔筒） | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格： 上部口径195mm，底部直径120mm，收缩后50mm，展开后高不低于160mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔，优质环保硅胶材质，带拎手，可折叠大容量，造型美观，适用于教学使用。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 30 | 水粉画笔 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格水粉画笔：6支套装。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 套 | 56 |  |  |  |
| 31 | 水彩画笔 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格水彩画笔：6支套装。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用四川猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 套 | 56 |  |  |  |
| 32 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 套 | 56 |  |  |  |
| 33 | 吸水棉 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格尺寸：L17cm*W7cm*H3cm ：PVA高密度吸水海绵，吸水力强，适用于绘画时水性颜料吸取多余水份。 | 块 | 56 |  |  |  |
| 34 | 水彩画颜料 | 12色水彩画颜料，单支容量12ml | 盒 | 56 |  |  |  |
| 35 | 水粉画颜料 | 12色水粉画颜料，单支容量12ml | 盒 | 56 |  |  |  |
| 36 | 丙烯画颜料 | 12色丙烯画颜料，单支容量12ml | 盒 | 56 |  |  |  |
| 37 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g素描纸,每袋20张。 | 袋 | 56 |  |  |  |
| 38 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g水粉纸，每袋20张。 | 袋 | 56 |  |  |  |
| 39 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于200g水彩纸，每袋10张。 | 袋 | 56 |  |  |  |
| 40 | 美术教学教具及配套器材 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 衬布 | 一、适用范围： 适用于美术教学使用。二、1、规格：≥1000mm×2000mm 2、材质：棉、麻、丝、绒； 3、颜色：黄、蓝、红、绿为主，要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 块 | 20 |  |  |  |
| 42 | 写生灯 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°，带万向轮。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 43 | 静物台 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格尺寸：600mm*900mm，最大高度120cm，台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带 锁万向轮，可放置使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 44 | 磁性白黑板 | 1、尺寸：不小于800mm*1200mm。2、双面板，正白反绿，含可移动升降支架。 | 块 | 2 |  |  |  |
| 45 | 人体结构活动模型 | 大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，关节金属件连接,表面无毛刺，活动灵活。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 46 | 大圆规 | 塑料制品、演示用。由规身、粉笔套、规脚等三部份组成，总长不小于400mm，规身由粉笔套柱和规脚，规身表面应无缺陷、无丝裂，不易变形。粉笔套由塑料注成，规脚由吸盘组成。 | 把 | 2 |  |  |  |
| 47 | 丁字尺 | 60cm 丁字尺， 1.小学美术教学用，有机玻璃制作。2. 产品符QB/T1474.4 的相关要求。 | 支 | 2 |  |  |  |
| 48 | 直尺 | 60cm 直尺， 1.小学美术教学用，有机玻璃制作。2. 产品符合 QB/T1474.4 的相关要求。 | 支 | 2 |  |  |  |
| 49 | 量角器 | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 把 | 2 |  |  |  |
| 50 | 大三角板 | 塑料制品、演示用，带手柄。每套分60°、45°各1块，等腰三角形，其斜边长为550mm,两底角为45°。直角三角形的长直角边为550mm，与斜边的夹角应为30°，另一底角应为60°，所有角度误差不超过±2度。三角板边宽为40mm，板厚9mm。三角板的有效刻度为500mm，最小分度值为5mm。 | 付 | 2 |  |  |  |
| 51 | 民间美术欣赏及写生样本 | 规格：能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片2件、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、陕西凤翔挂虎1件、京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件）。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 52 | 静物样本 | 美术静物26件规格：蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质老虎1件、木质玩具1件）。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 53 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)14件可陈设、展示、欣赏。 新石器时代仿制品3件、拉坯成型1件、泥板成型1件、泥条成型1件、紫砂壶1件、釉下青花瓷1件、唐三彩1件、五大名窑仿制品（官、哥、汝、钧、定）各1件。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 54 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）长24*宽34*高18cm，腊空（半面）长36*宽46*高16，太阳神（头像）长12*宽11.5*高37cm，放牛娃（头像）长16*宽16*高48cm，小大卫（头像）长13.5*宽9.5*高31cm，比例适当。符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 55 | 写生教具（2） | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：⑴圆球；⑵圆锥；⑶长方体；⑷正方体、⑸四棱锥；⑹圆柱体；⑺六棱柱；⑻方带方；⑼圆锥带圆；⑽方锥带；⑾多面体；⑿八棱柱；⒀六棱锥；⒁圆切；⒂十二面体；3.洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，比例适当、分形面线条清晰。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 56 | 写生教具（3） | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴彩陶2件：直径≥200mm；⑵釉陶2件：直径≥200mm；⑶木质关节人1件: ≥320mm；⑷仿真水果6件；⑸塑料花1束；共5类10件。2．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。三、标志、说明书、包装、运输、贮存；应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 57 | 展示画框 | 1.材质：原木色实木2K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保；2.规格：53cm×76cm。 | 个 | 40 |  |  |  |
| 58 | 展示画框 | 1.材质：原木色实木4K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保；2.规格：38cm×53cm。 | 个 | 40 |  |  |  |
| 59 | 电子绘画板 | 1、外观尺寸：359mm×210mm×8mm；2、8个可自定义按键；3、工作方式: 电磁压感；4、压感笔: 无源无线；5、压感级别: 2048级 ；6、感应尺寸：254mm×152.4mm；7、支持±60°倾角，8、读取速度: 220点/秒 ；9、读取分辨率: 5080LPI；10、感应高度10mm；11、精度: ±0.25mm ；12、接口类型: USB 13、兼容操作系统: Windows10／8/7/Vista/XP(32/64bit), MAC OS 10.4 或以上版本。14、支持左右手互换，无线无源压感笔，15、具一键橡皮擦功能，可更换笔芯，含10支赠送笔芯。 | 块 | 54 |  |  |  |
| 60 | 绘图工具 | 配置：≥25厘米三角板两个、HB、2H、2B铅笔各一支、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品。 | 套 | 54 |  |  |  |
| 61 | 版画工具 | 1.胶辊3件:1）胶辊3件，大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥100mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬； 2.磨托2件：磨托头直径≥45mm,磨托手柄≥92mm；磨托头直径≥75mm,总长度≥120mm，摩托头和手柄为一体 3.笔刀3件：大号刀柄≥100mm，中号刀柄≥85mm，小号刀柄≥85mm。 4.笔刀刀头1盒 5.木刻刀12件，木手柄长≥98mm； 6.油石1件，外观尺寸不小于150mmx49mmx21mm； 7.板刷1件，长≥138mm宽≥22mm 8.马莲1件，塑料材质直径≥97mm 9.小手据2把，木柄钢头，长约：130mm；塑料手柄，总长度不小于230mm 10.尖钻1件：双头，长≥173mm ； 11.大斜头刀1把：木柄钢头，长≥132mm； 12.调墨铲木柄钢头长≥174mm； 13.黑、红油墨各1瓶,100mml/瓶，塑料管状包装 14.石刻刀3把，长136mm。 15、手用锤1把：塑料手柄，金属锤身，双向塑料锤头，包装盒 1 件。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 62 | 绘画工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：水粉画笔1-12#各一支，油画笔1-12#各一支，24眼调色盒1件，17眼调色板1件，毛笔8支：加健毛笔，大中小提斗，大中小白云，花枝俏，小依纹。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 63 | 美术学具 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：毛笔 1 支约 20cm，小剪刀 1 把约 10cm，调色盘 1 件长约 13cm，笔洗 1 件长约 11cm，美工刀 1 把约 8cm，水溶性油墨 1 支约 30ml，黑色胶滚 1 支长约 3.5cm，毛毡 1 块约 35×50cm，刻纸刀 1 把约14cm，水粉画笔 1 支约 20cm，调色盒约 12 格，直尺 1 把约 20cm。包装盒 1 件。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 64 | 篆刻工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：1.印床1个:优质木材制成，长*宽*高:（95*65*43）±1mm2.石刻刀3支：锰钢制成，长度：140±2mm,刀口分别为3mm、4mm、5mm；3.啄木鸟木刻刀3支:长度不小于130mm,木柄。4.印泥盒1个：直径不低于7.6mm，高度3.5mm 5.铅笔1支:马利2B 6.美工刀1把:塑料手柄，长度不小于130mm，7.勾线笔1支：优质狼毫笔头，竹制笔杆。8.油石1块：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm。9.章料2块:优质石质，尺寸不小于20*20*40mm.10.橡皮1块：4B橡皮，尺寸不小于：40*24*15mm。11.板刷1把：木柄尼龙刷头，总长度不小135mm,刷头宽不小于23mm。包装盒 1 件。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 65 | 美术课配套材料 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：配置参数：勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色 铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画 颜料 、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色）。包装盒 1 件。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 66 | 泥塑工具 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴拍板1件：木质，长×宽×高≥180mm×70mm×20mm； ⑵泥塑刀6件：黄杨木材质，长度≥180mm；⑶环型刀3件：木柄双头环型刀长度≥200mm；⑷刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，长度≥130mm；⑸型板1件：黄杨木型板≥110mm×50mm；⑹切割线1件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；⑺小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥110mm，高度≥30mm；⑻喷壶1件；⑼海绵1块；⑽刮板1件。包装盒 1 件。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 67 | 制作工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：1、油画刀 5 把：长 210mm、205mm、180mm、185mm、170mm；2、什锦锉 5把：长 160mm；3、美工刀 1 把：长 160mm；4、钩刀 1 把：长 160mm；5、电烙铁 1 把：长 220mm；6、木刻刀 5 把：长 130mm；7、打孔器 1 件：长125mm 单孔孔径 0.6cm；8、剪刀 2 把：长 140mm、125mm；9、多用锯 1把：长 230mm 宽 100mm；10、尖嘴钳 1 把：长 165mm；11、板刷 1 把：145mm×20mm；12、锥子 1 件：长 120mm；13、多功能小锤 1 把：长 160mm；14、油石 1 件：70mm×50mm×20mm；15、凿子 1 件：塑料手柄，长 185mm，宽 16mm；16、篆刻刀 1 把：长 140mm；17、鸭嘴锤 1 把：长 250mm；18、包装盒 1 件。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 68 | 水彩画工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：1、画笔 6 件：笔头为优质尼龙毛刷，笔头长度依次：12mm、13mm、13mm、19mm、23mm、26mm，笔杆长度 19mm；2、水粉颜料 1 盒12色；3、水粉纸张 1 袋：8k，20 张；4、调色盒 1 件：24 格，聚丙稀（PP）材质，长宽高 200mm×100mm×20mm；5、 水桶 1 个：折叠直径 160 mm，展开时高度不小于140mm；6、调色刀 1 件：刀头为不锈钢材质，长度 80mm，刀柄为木质长度 90mm； 7、包装盒 1 件 | 套 | 50 |  |  |  |
| 69 | 国画工具 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：配置：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于45mm；2、笔架1件：青花瓷材质，直径不小于130mm，高度不小于45mm；3、砚台1件：石砚雕花戴盖，直径不小于125mm，高度不小于40mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；5、墨1件：金不换，长宽高不小于95mm×20mm×9mm；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×600mm×2mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm；10、镇尺一副：石质雕花，长宽高不小于240mm×40mm×16mm；11、包装盒箱1件。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 70 | 纸工工具 | 一、适用于美术教学用。二、技术要求：剪刀一件：无刃、圆头，总长度160mm，花边剪刀1件：刀头总长度60mm，直尺一件：30cm,切割垫板1块：A4幅面；笔刀一件：长140mm，笔刀刀片3件 39mm，订书器1件，订型26/6、24/6；蛇形尺一件：长300mm，打孔器一件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，打孔直径6mm，美工刀一件：长160mm； | 套 | 50 |  |  |  |
| 71 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 | 个 | 200 |  |  |  |
| 72 | 马克笔 | 24色马克笔，双头设计满足不同绘画需求，遇水不易混染，快涂快干，色彩鲜艳，手提式便携收纳盒包装。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 73 | 颜料收纳盒 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格尺寸：38x25x6.5cm 收纳盒分布24个格子，每个方格可直接嵌入100ml，水粉、丙烯、水彩颜料，隐形手提方便外出携带，收纳盒四周带有卡扣不易脱落，箱盖内加厚海绵稳固颜料防止串色增加密封性。 | 个 | 50 |  |  |  |
| 74 | 水粉画颜料 | 100ml瓶装，24色为一套。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 75 | 美术教学用品柜 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、颜色：中灰白套色， 规格：1850×900×390mm ；材质：0.6m厚冷轧钢板，整体分为上下两部分，上部镶装玻璃对开门，下部钢板对开门，内部隔板可调节、配备防盗锁，优质一级电解钢板（冷轧板表面经电解防锈处理），表面处理：酸洗、磷化、水洗、高温固化、流水线高温静电环保喷涂处理。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 76 | 作品展示架 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格：1200*400*100mm，柜体材质为20mm厚橡胶板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 77 | 工作台 | 1、规格：1800mm×800mm×750mm 整体采用橡木材质 2、桌面2Omm实木板，桌面:边缘加厚至40mm厚，桌腿不小于50mm×50mm方腿，桌面四角防撞圆角处理。3、桌面与桌腿连接处采用高度不低于60mm厚度不低于20mm挡板连接，4、整体漆面处理，表面光滑有光泽，外型美观、经久耐用。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 78 | 晾画架 | 要求：尺寸（450×660×820mm）；总共≥50层的双面晾画架；材质：金属。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 79 | 宣传图版 | 1、规格：600x900mm，上贴防紫外线写真膜，内衬5mm厚透明压克力，用不锈钢广告钉固定墙面，版面由专业设计人员设计，美观实用，内容包含相关学科内容。 | 张 | 8 |  |  |  |
| 80 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 书法教室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 一、教师用具 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 书法桌 | 1.规格：1600x700x800mm，材质：橡胶木 2、橡木结构采用优质环保木器漆制作，制作流程三底两面。整体打磨光滑无毛刺； 3、书法桌表面有空余位置，可以放置笔架、砚台、镇纸、笔搁等物品。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 教师椅 | 古典造型实木椅，凳子面不小于57cm x 42cm；材质：榆木 | 张 | 1 |  |  |  |
| 4 | 毛笔 | 白云一支、提斗一支、兰竹一支、斗笔一支、楷笔一支、羊毫一支。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 笔洗 | 仿古瓷笔洗,胎径16.5cm口径11.7cm高5.0cm； | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 笔搁 | 规格：长:10cm高:4.8cm宽：2cm木质：黑梓木 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 笔架 | 鸡翅木，双龙头笔架，长34cm，宽：10cm，高35cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 笔筒 | 竹质笔筒，高度120mm，直径100mm； | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 笔帘 | 竹质中号扁木，长300mm，宽320mm； | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 墨水 | 精品一得阁100g墨汁 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 11 | 墨条 | 正宗的福、禄、寿、喜一套，每块50g | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 砚台 | 徐公砚，石质，带雕花，尺寸不小于200mm，高度不小于20mm | 方 | 1 |  |  |  |
| 13 | 镇尺 | 实木素面尺寸不小270mm，高度不小于18mm，宽度不小于35mm，一套两个 | 副 | 1 |  |  |  |
| 14 | 书画毡 | 白色优质澳洲羊毛书画毡，尺寸不小于1000*2000mm | 张 | 1 |  |  |  |
| 15 | 书籍 | 历代书法名家练习字帖，欧、柳、赵、颜各一本 | 本 | 1 |  |  |  |
| 16 | 二、学生用具 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 书法桌 | 1、规格：1350x550x750mm，：材质：橡胶木； 2、橡木结构采用优质环保木器漆制作，制作流程三底两面。整体打磨光滑无毛刺,双人位设计； 3、书法桌表面有空余位置，可以放置笔架、砚台、镇纸、笔搁等物品。 | 张 | 28 |  |  |  |
| 18 | 书法凳 | 规格：420x300x420mm，材质：橡胶木， | 张 | 56 |  |  |  |
| 19 | 毛笔 | 白云一支、提斗一支、兰竹一支、斗笔一支、楷笔一支、羊毫一支。 | 套 | 28 |  |  |  |
| 20 | 笔洗 | 青花小号笔洗，直径不小于155mm，高度不小于55mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 21 | 笔搁 | 实木五指山叉 | 个 | 56 |  |  |  |
| 22 | 笔架 | 外形：仿古式，材质：优质干燥鸡翅木龙头笔挂，尺寸长33.5cm、宽10cm、高36cm。榫卯结构，双层横梁，稳固耐用。可同时悬挂12支毛笔，收纳方便，美观大方，表面打磨平整、无划痕和碰撞的坑疤。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 23 | 笔筒 | 瓷质、青花瓷纹样，直径82mm，高度107mm。 | 个 | 28 |  |  |  |
| 24 | 笔帘 | 竹制，外观尺寸不小于：320*300mm | 个 | 56 |  |  |  |
| 25 | 墨水 | 精品一得阁100g墨汁 | 瓶 | 56 |  |  |  |
| 26 | 砚台 | 直径不小于100mm，高度不小于20mm； | 方 | 56 |  |  |  |
| 27 | 镇尺 | 实木、素面，外观尺寸不小于200*40*16mm | 付 | 56 |  |  |  |
| 28 | 书画毡 | 优质书画画毡，尺寸不小于700*1100mm | 张 | 28 |  |  |  |
| 29 | 三、辅助工具及耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 毛边纸 | 优质四尺毛边纸,每刀100张(46*70公分每刀70张左右） | 刀 | 28 |  |  |  |
| 31 | 半生宣 | 四尺净皮，每刀100张 | 刀 | 14 |  |  |  |
| 32 | 熟宣 | 四尺云母，每刀100张 | 刀 | 28 |  |  |  |
| 33 | 书籍 | 历代书法名家练习字帖，欧、柳、赵、颜、自选一本 | 本 | 28 |  |  |  |
| 34 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 心理咨询室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 沙发茶几 | 三人沙发；规格：长度180cm，宽度65cm，高度60cm；松木框架,三人位，简约时尚，高弹海绵，回弹性好。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 办公桌椅 | 心理教师办公用，基材实木，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电脑 | - 商用台式机 CPU≥i7 十四代 - 2.市面品牌，支持win7或win10系统； 3.显示器：≥23.8英寸低蓝光显示器； 4.键鼠：主机同品牌USB光电鼠标、防水键盘； 5.内存容量:≥8GB; 6.硬盘容量:≥1TB; 7.显存容量:≥2GB; 8.固态硬盘容量:≥256GB | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 档案柜 | 长 1800mm*宽 860mm*高 45mm，上下对开门，钢板厚 0.8mm；隔板钢板厚 0.6mm，柜体表面采用绿色环保型粉末静电喷塑（四个为一组）。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 打印机 | 打印速度 高达34页/分钟 打印速度（双面）高达16页/分钟 自动双面打印 首页输出时间（A4）＜8.5秒 预热时间 小于28秒 打印分辨率 高达1200×1200dpi 接口 Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE802.11b/g/n, 高速USB 2.0 内存 128MB 打印语言 PCL/PS 液晶显示屏 2行LCD显示屏 支持操作系统Windows Windows 7/8.1*1/10 机器体积（宽×深×高）410×399×319mm 纸张输入容量 纸盒 250页 手送台 1页 纸张输出容量 120页 纸张尺寸 标准: A4, B5(JIS), A5, A6, LT, Executive 送稿器 单面50页 打印介质种类 普通纸、薄纸、厚纸、再循环纸、铜版纸、 复印速度 高达34页/分钟 复印分辨率 高达34页/分钟 复印数量 1-99份 缩放25%~400%, 以1%递增 身份证复印 N合1复印 2合1,4合1 扫描方式CIS扫描分辨率光学高达1200×1200dpi扫描到文件夹 支持国产操作系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 录音笔 | 16G内存，连续使用8小时以上，自动转成文字。 | 支 | 4 |  |  |  |
| 7 | 挂钟 | 控制咨询时间，尺寸: ≥12英寸；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 饮水机 | 1、类型：立式；2、种类：温热型；3、额定功离：500W； 4、额定频率：50HZ。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 书架 | 高度不低于170CM，宽度不低于80CM，深度不低于25CM，上面四层，下面一层，带柜门。表面实木清漆，无异味 | 组 | 1 |  |  |  |
| 10 | 心理测评档案管理系统 | （本系统四版合一,可以自由安装到单机、局域网、互联网、云平台） 此产品为平台型产品内置4大系统： A.心理测评系统：用于学生心理健康状况普查，心理健康测试，并针对测试结果提出专家指导意见。 B.心理测评预警系统：对测试出现心理危机的学生，系统自动将该学生纳入危机预警系统，提醒老师重点关注该学生的心理问题，并可以让学生家长也参与进来共同关注。 完善的档案管理功能：建立学生心理档案的目的是通过档案及时发现并解决学生心理问题，其关键点是可以连续的记录学生心理健康状况，从入学到毕业，所有的记录一目了然，真正实现了“记录学生成长每一步”。 C.心理数据云平台系统：可以安装到服务器上，支持数万人同时在线测试（只要有网络就能测试），系统还支持学校局域网和单机测试，满足学校各种不同环境需求。 在线咨询功能：学生可以提出心理咨询，老师在线解答。 D.心理CT系统：内置160个量表，涵盖各个年龄阶段。（其中包含心理CT专用量表：MMPI明尼苏达多项人格测验） 为老师和学生进行心理、个性、人格障碍等多方面的测评，了解和掌握老师和学生心理状态，为心理咨询工作的开展提供参考依据。 主要功能： 广泛的适用范围 所有的量表均采用全国常模或标准的心理测量评分方法。 人性化的操作方式 人机对话，简单便捷，不会跳题。提供心理普查、预警、个体测试汇总、团体报告统计功能，使用者一目了然的知道测试人测试状况。报告分为简单和复杂选择，心理咨询师可根据情况让测试人看报告或者不看报告，看简单报告或者看详细报告。界面采用9套颜色皮肤，使用者可根据喜好选择，同时也有利于心理咨询师从色彩心理学分析被矫正人员。 多样的报告输出 生成的自动报告和剖面图，直接显示，或者以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改和重新排版等，同时，为用户提供文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并且可以采用批量处理的方式，避免了逐条逐步处理报告的繁锁。报告提供了简单报告和复杂报告方式，便于心理老师对测试人员进行讲解。 独到的诊断功能 系统自动对测验数据进行分析判断，生成相对应的参考诊断报告，大大提高管理者的诊断速度。管理者也可以结合自己的经验，对受测者的报告或系统的自动报告模式进行修改。此外，部分量表带有管理者详细报告，能自动提示受测者的矛盾选项。 完善的数据管理 系统真实记录了受测者测评的所有数据原始记录。除对测验数据进行查询、打印等基本操作外，管理者还可通过系统专门设计的数据统计和统计报表功能，根据不同的性别、年龄等因素对数据进行分类检索、整体状况查询及部分统计计算，并生成相应的报表统计报告。测试数据还可以导入到SPSS等专业统计软件或以Excel格式导出，进行更深入的统计分析。 完善的档案管理 系统可记录来访者详细的基本情况、病史调查、个人简历、奖惩情况、咨询记录、考试记录等。 安全稳定性强 系统采用国际最流行的PHP+XLSQL编写，确保数据的安全性和稳定性。 量表可根据使用实际需求进行自由删加 随着心理学的不断发展，现有量表常模也在不断的更新，新的量表也在不断的问世，或者使用者在心理矫正工作中遇到不同的问题，对量表自由更新，自由添加非常重要。 强大的心理普查功能 系统将日常测试和团体普查数据分开，确保团体报告的科学性。 强大的数据统计分析功能 某次团体普查完毕完，可以按照所需团体出报告，报告指明了该团体的在每一个纬度上的分布情况，人数情况、所在百分比情况，方便学校存档和进行数据对比。同时每个学生所有的测试结果通过表格的形式集中到一起，便于一目了然的知道该测试者的整体状况，方便存档和上级检查。 强大的科研统计、分析功能： 系统既可对整个学校进行统计，分析，也可以对某一年级、班级或某一特殊群体、某一年龄段、某一性别等做团体和个体分析；还可以对某个人的前后施测的差异性、显著性、共同性等进行分析，统计结果使用文字和图形描述分析，直观生动。数据可以导入到统计软件进行更深入的分析。 完善的查询功能：对于庞大的学生信息数据，快捷、方便的查询功能是必须的。老师只要输入学号，或者姓名，或者班级，就能按范围找到想要的信息。 家校联动功能：心理健康教育建立家庭和学校的联动机制，学生家长无论在世界的任何地方，只要能上网，就能清楚的知道孩子的心理健康情况以及考试成绩、老师评价、自我鉴定等信息，有利于学校、家长形成合力，进行有效的心理健康教育。 强大的在线测试功能：可以安装到服务器上，支持数万人同时在线测试（只要有网络就能测试），系统还支持学校局域网和单机测试，满足学校各种不同环境需求。 在线咨询功能：学生可以提出心理咨询，老师在线解答。 优美的换肤功能：在测试过程中，页面的颜色、风格对使用者心情有不同程度的影响，为此我们的系统特意设置了更换皮肤功能，十余套颜色，用户可随意选择。 人性化操作功能：根据调研，我们发现老师对电脑的使用熟练度参差不齐，功能再强大的系统，用户很难熟练使用，那么系统的使用频率就低，某些公司的系统有些学校购买完了基本就有使用过，造成资源浪费，更不利于学校的心理健康教育。我们提供的心理档案系统以电子邮件格式为基础，只要用户会使用电子邮件，就能熟练的使用该系统，基本不用参考说明书。 强大的数据导入功能：学生心理档案系统提供完善的数据导入导出服务,方便老师将全校学生信息一次性添加到系统。 开展心理普查: 学校在使用该系统时主要用于两方面一方面是心理普查，另一方面是日常测试。心理普查可以全面的了解每个班级的某项指标日常测试是针对个别学生出现的问题进行心理干预前的测试诊断。心理普查与日常测试数据的分开，保证了普查取样的准确性和科学性。 另带加密锁一个 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 心理干预与冲突化解套装 | 心理干预与冲突化解套装包括：4个内容不同的冲突化解6面体，6面体分别代表爱、正、真、责、义和信，可通过扫描每面的二维码形式查看视频课程。心理干预与冲突化解分为八个步骤：事件陈述、察觉感受、描述行动、孩子回应、目的判断、观念分析、原因反思和锦囊妙计。 1、创作“电影剧本”（对应事件陈述，提供一部参考相关视频课程。）想一想你与自己的孩子最近遇到的一次挑战。将其写下来。描述当时发生了什么，就像写电影脚本一样：你的孩子做了什么，你是如何反应的，然后发生了什么。 2、父母找出自己当时的感受。（对应察觉感受，提供一部参考相关视频课程。） 当亲子冲突发生时，作为父母的感受是什么。从心理干预与冲突化解套装中的四套的A面中选出最贴合或最接近的一个。这一步可能会发现有两个六面体A面的表述跟父母自己的感受都比较接近，这时可以把两个六面体暂且都拿出来，再进行下一步。因为现实情况是很多人在觉察自我感受方面不足够敏感，不过没关系，心理干预与冲突化解套装使用第三步会帮助我们继续澄清自己的感受。 3、父母找出当时采取的行动。（对应描述行动，提供一部参考相关视频课程。） 从心理干预与冲突化解套装使用第二步选择的六面体中翻到B面，看看自己基于当时感受所采取的行为是否与B面描述的典型行动相近。相较于上一步觉察自己的内在感受来说，找出自己的行动要容易的，因为行动是可观察到的。但之所以先觉察感受再找自己的行动与之对应，因为我们都是先有一种感受，然后再采取行动——虽然感受经常被忽略，但其实在人际沟通中感受有着非常重大的作用和使命。如果发现你的行为出现在另一个六面体的B面，就再看看另一个六面体B面所描述的感受是否更接近你当时的深层感受。 4、查看孩子的回应。（对应孩子回应，提供一部参考相关视频课程。） 当找到A面感受与B面父母的行动以后，查看这个六面体的C面，看看那些描述中有哪一种与孩子对你行动的回应相近吗。经过前面三步，找到三面都跟自己实际情况一致的六面体，这个“心理干预与冲突化解套装”对应的就是自己亲子冲突的化解方案。若发现三面不能一致，就需要在指导者的陪伴下重新进行梳理，最终一定能够找到跟自己实际情况一致的心理干预与冲突化解套装作为亲子冲突问题化解的参考。 5、做出推断。（对应目的判断，提供一部参考相关视频课程。） 要想化解问题，首先得有一个对问题的诊断。每个孩子做出的“问题行为”背后，都有其未被满足的心理需要，或者说是想要达成一个目的。由浅至深分别是：寻求过度关注、寻求权力、寻求报复、自暴自弃。心理干预与冲突化解套装D面帮助父母做出准确的推断。详细解读请参考相应课程。 6、了解孩子内心深处的错误观念。（对应观念分析，提供一部参考相关视频课程。） 根据心理学ABC理论，孩子之所以有第四步中所诊断的不良需要和目的，就是因为内心深处有些错误的观念，了解大概孩子有哪些错误观念，就可以帮助父母在接下来的陪伴养育过程中有目的的进行转化。心理干预与冲突化解套装E面所罗列的是核心的错误观念。 7、觉察父母的不良行为与观念。（对应原因反思，提供一部参考视频相关课程。） 我们都知道孩子的不良观念大多来自父母言行与观念的影响。对照心理干预与冲突化解套装F面，看看上面所罗列的观念，横线下所罗列的行为，父母做个自我反思：这些观念和行为，在自己养育孩子过程中有过或者还有着么。如果我们想要转化孩子的观念，转变孩子的行为，首先就需要我们父母转变自己的观念、改变自己的行为。觉察到自己的不良行为与观念之后，请思考自己打算怎么改变。请记住：F面所罗列的这些，不是为了责备或羞辱父母，只是为了觉察。 8、打开心理干预与冲突化解套装（对应锦囊妙计，提供150部参考相关视频课程。） 内有3种锦囊妙计分别为思维锦囊、言语锦囊和行动锦囊。其中思维锦囊8张（妙计卡4张是“青少年行为问题的循环怪圈”和核心密码4张都可以通过扫描二维码每张卡片有相关视频解读）、语言锦囊妙计卡82张，每条妙计有相关视频解读。行动锦囊（其中38张妙计卡和9张禁忌卡每张卡片有相关视频解读）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 注意力训练系统 | - 软件部分 主页面包含：十二大训练子系统入口、系统说明、基础设置、退出按钮 训练模块入口 （1）注意力广度训练系统：采用舒尔特方格训练法，分为初中高级，练习数字，初级25个数字，中级49个数字，高级100个数字，点击错误数量以及剩余数量实时显示。舒尔特方格不仅可用来测量学生注意力的稳定性，而且可以训练学生的注意力，包括注意力的稳定性、转移速度和广度。分为具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （2）阅读训练系统：阅读训练，训练运用了挑剔训练法，可以有效的训练学生阅读能力及转移能力。分为初中高三个级别训练，在界面中找出指定数量的“夭”字，实时显示剩余数及错误数量。具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （3）潜能测试开发指导系统：本项训练通过视觉集中搜寻与手部动作控制练习，可以有效地训练练习者的注意力并抑制多动，发展其耐心及持久力，并发展练习者的空间思维能力和计划能力训练时，练习者点击方向按纽或键盘上下左右键来移动小球，练习者需要提前计划好移动的方向和路线，尽快的找到出口。具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （4）自信心训练引导系统：本项训练通过点击获取界面中的星星，运用动静结合的原理，有效地训练练习者注意力的反应速度及手眼协调能力、动作控制能力。训练时，练习者点击获取星星的数量，实时显示获取的数量及闪出数量，级别越高星星显示越小，难度增加。数量及得分实时显示，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （5）注意力与记忆力训练系统：本项训练通过对图片的对比及查找，要求练习者在极短的时间看清图片及其位置，可以训练测出练习者的注意力范围，对练习者的视觉敏感性与即时记忆力是很好的训练。训练时，练习者用鼠标点击图片，找出两两相同的图片。实时显示剩余数及错误数，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （6）注意力与观察能力训练系统：本项训练通过对图片的分辨及排列组合，强化练习者注意力的集中性与持久性，发展练习者的观察力与形象思维能力。训练时，练习者点击开始训练后，图片会进行分割并消失一块，剩余的图片会进行洗牌，级别越高，分割的图片越小越多，练习者点击空格周边的分割图片，将该分割图片移动到空白位置，显示步数，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （7）注意力与手眼协调能力训练系统：本项训练通过运动性视觉辨别练习,有效训练练习者的注意力与手眼协调能力。眼协调能力是练习者完成学习任务的必要条件，这种功能的强化可以提高练习者学习效率。训练时，练习者移动小篮子，接住上面掉下来的各种水果，接的越多越好，一定躲避炸弹、地雷、鞭炮。接住数量以及掉落数量实时显示，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （8）心理认知测试训练系统：本项训练来源于生活，通过训练可以有效地提高孩子的注意力识别能力及专注能力。对练习者的认知测试具有一定的帮助。训练时，练习者根据上方显示的图片点击下方相应的按钮，训练分为三类：国旗(共计51题)，省份(共计34题)，节气(共计24题)。实时显示错误数量及正确数量，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （9）注意力与动作稳定性训练系统：本项训练是视觉集中练习,可以有效地训练练习者注意力的集中性和稳定性。训练时，练习者通过点击鼠标控制移动的飞机将快递放入货物厢，放入其他车厢或掉入地面则游戏结束。实时显示得分情况，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （10）注意力与动作控制训练：本项训练是一个具有实际意义的综合注意训练项目。提高训练者动作控制的能力、以及空间定向和思维能力。训练时，练习者利用鼠标移动挡板接球，小球速度会逐渐加快到一定的速度，级别越高，小球移动速度越快。实时显示生命值以及分值，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （11）注意力训练系统：本项训练是通过视觉注意力训练，提高训练者的注意力持续时间、注意力广度以及注意力的专注水平。训练时，练习者通过视觉观察，找出每组中不同的图片并点击，实时显示得分情况，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （12）创新思维训练系统：本项训练通过三维的立体转向辨别，发展练习者的空间思维的能力，同时训练练习者的注意力及观察力。训练时，练习者通过上、下、左、右按钮或者键盘上下左右键）及中间反转按钮（进行三维旋转，然后找出指定数量的蘑菇，用时越短越好，级别越高寻找数量越多，找寻范围越大，难度增加。实时显示剩余蘑菇数量，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 系统说明：针对本系统做出简单介绍，用户可上一页下一页自由切面。 基础设置：用户可根据需求自主调节训练过程中按钮的音效小大，以及背景音乐的大小，具体一键恢复系统设置功能。 退出按钮：具有退出系统提示面板，避免操作失误而退出系统。 硬件部分 显示器：32英寸电容触屏（液晶显示分辩率1920*1080，触屏分辩率4096*4096） 机柜：钢制柜体，外表面金属漆，防磁、防静电 颜色：白色 控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量调谐、触摸屏运行监控指示。 音 响：采用双声道，立体声环绕功放系统，输出功率2×8欧5瓦。 风 扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 心理图书 | 适合中小学生、成人的心理学书籍和杂志。 | 本 | 100 |  |  |  |
| 14 | 心理挂图 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。实木边框，规格：40*40cm。 | 幅 | 4 |  |  |  |
| 15 | 心理沙盘 | - 设备简介 沙盘设备、材质、工艺达到质检与认证标准。 2、设备组成 标准沙具1200件+个体实木沙箱1个+实木沙箱腿1个+实木陈列架2个+海沙15公斤+辅助工具1套+指导手册1本+沙盘管理系统1套。 3、详细介绍 （1）沙具：由大到小四级分类全面深入，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等10大类，57小类。每个沙具类别下包括各种原型象征物；根据用户需求使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质，严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤。 （2）个体防水实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数：57×72×7 cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框均漆成海蓝色。 （3）实木沙箱腿：高度65-75CM，材质：实木。沙箱架高度采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度有差异；支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多空间。 （4）实木陈列架： 1600×800×300MM，5层9阶。全实木材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑。 （5）天然海沙：精选优质海沙，大小在10目-15目左右，颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。 （6）心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。 ①、心理沙盘管理系统：添加完整的个人信息；将个体沙盘作品进行上传，内容包含沙盘主题，个人信息，沙盘图片、视频，以及老师咨询问题和过程解读备注。 - ②、 团体沙盘管理：批量增加来访者；将团体沙盘作品进行上传，内容包括沙盘主题，团队信息，沙盘图片、视频，以及老师咨询问题和过程解读备注。 ③、系统内置沙盘教学视频包括：沙盘游戏的运用、展沙盘游戏工作基本条件、空间及规则设置、操作性意义、心理分析与沙盘游戏咨询：基本原理与临床运用发展、理解沙盘游戏技术：基本原理、内涵与运用、积极想象的原理与内涵：从催眠、自由联想到积极想象和积极想象的步骤：如何进行积极想象 ④、查询管理：可根据各条件进行个体、团体，或时间段内的作品查询。 ⑤、数据保护：具备强大的数据备份和还原功能。 ⑥、沙盘象征：建筑物、文化宗教、自然景观、人物意义、动物意义、植物意义、交通工具、神话传说、其他物品和事件意义。 建筑物包括：房屋、商业场所、塔及庙宇、图书馆、加油站、取款机、城堡、连接物和障碍物等。文化宗教包括：僧侣、教士、牧师、修女、法师和古代的神等。自然景观包括：太阳、月亮、星星、森林、山岳、山谷、水、湖泊、沙漠、山洞和石头等。人物意义包括：普通人物、神话人物、战争人物、父亲、母亲、 医护人员、老人、儿童、运动员、战士、文娱演员、机器人、卡通人物 和陌生人等。动物意义包括：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、狮子、豹、熊、象、狼、鹿、猫、鱼、鲸、观赏鱼、鲤鱼、贝、龟青蛙、蟾蜍、鸟、凤凰、鹰、猫头鹰、鸿子、鹌鹑、蝙蝠、蝴蝶、蜘蛛等。植物意义包括：松树、果树、花卉、牡丹、莲花和草等。交通工具包括：汽车、自行车、火车、船、飞机和军用车辆等。神话传说包括：三皇五帝、女娲补天、死亡之神阎罗王、哪吒、钟馗、八仙过海等，古希腊的天神宙斯、太阳神阿波罗、月亮女神塞勒涅、爱神阿芙洛狄忒、战神雅典娜和童话故事中的白雪公主、圣诞老人、灰姑娘等。其他物品包括：照明物、乐器、食物、家具、镜子、伞、武器、成瘾和医疗药物及物件和多用途材料等。事件意义包括： 战争、旅行和交流等。 （7）辅助工具1套（沙刷、沙耙、沙框、洒水壶）等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 智能音乐放松椅 | 部件描述： 一、触觉系统： 1.放松椅接触面为仿真皮，浅色，时尚耐用。 2.椅子为人体工学设计，可电动收缩折叠，可根据不同姿势，进行坐和躺卧。整体给人保护感，让使用者感觉躺在一个四面有保护的空间中。缓解来访者不安、恐惧情绪。 3.椅子扶手特制外扩造型，手臂可放松式摆放到扶手上，也可在紧张或者恐惧时用手抓扶，给心理治疗者安全感和主动感，使其能很快进入到放松程序中。 4.按摩技术：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 二、听觉系统： 1.沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at 0.1W/0.05m ，音乐保真性强，提高神经放松程度。 2.系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 三、视觉系统： 1.百万像素，10寸"4G+32G内存，HD全高清屏，主频2.0Ghz支持心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放，无线遥控控制。高清视频真实还原，显示效果细腻出众； 2.高清多媒体播放，1080P高清视频解码，兼容RMVB（720P)格式，画面清晰流畅，高像素图片，多种音频格式及电子书播放功能； 3.丰富的存储介质选择，支持U盘及USB硬盘、SD/SDHC存储卡（max32GB),并内置大容量存储芯片8G，椅身自带1G存储空间； 4.支持MP3，MPEG，PCM，COOKER（64.1Kbps），AAC，FLAC，WMA，WAV等视频格式；支持TS，TP，RM，RMVB，AVI，MPG，MPEG，VOB，DAT，M2TS，MTS，MP4等音频格式；支持BMP，JPG，JPEG，PNG等图片格式，可以听音乐、看心理电影、看心理图片，辅助进行心理放松训练。 四、音乐放松系统： 1.音乐播放功能：大自然温泉、芳香迷迭香、放松指导、静心乐曲四大类，共计39套不同的减压音乐。 2.视频播放功能：内置心理电影3套，可根据自身需求自行添加。 3.图片欣赏功能：学者图、心理图、放松图三大类，共计80副心理图片。 4.心理阅读功能：内有心理文章20篇。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 宣泄器材（专业版） | 1、宣泄人总高度：160CM-180CM可调 （1）主题高度：90CM;肩宽50CM； （2）颜色：蓝色； （3）重量：≥20KG； （4）产品设计：全硅胶宣泄人造型美观，质感细腻，弹性可以模拟人体肌肉，在搏击中不仅能享受搏击时的快感，更能释放高节奏生活及社会竞争带来的压力，同时具备健身训练和减压阀的多重功能，是心理咨询师最佳的辅助器材和宣泄室必备的宣泄器材。 （5）可击打发声，利用低电压震动系统，能够在极低的震动下做出响应，来访者在击打的时候可以随机发出7种不同的幽默语句，使得趣味性提高，来访者在进行体力宣泄的时候开怀大笑。转移来访者的注意力，将心中不悦的情绪最大程度释放。 （6）底座：采用注沙底座，不但增加了产品的稳定性，还有效保护适用场所的地面材料。筒式吸盘抓地设计，配8个吸盘，安装方便，使用更安全。 2、宣泄柱1个，重量29-33kg，总高度1650mm，主体高度1150mm，主体直径310mm。填充物为环保高弹性发泡料，皮革厚度为3-4mm，不需要支架，底部有吸盘，增加了宣泄柱的稳定性。 3、立式宣泄球2个，落地式. 产品特点：明显提升宣泄的效果。 4、手套4幅，国标。 5、宣泄棒，2根，PVC材质一体成型。 6、宣泄抱枕，2个。 7、宣泄面罩，10个。 8、宣泄挂图，6幅，PVC材质。 9、宣泄室制度1张,PVC材质。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 团体素质拓展训练箱 | 团体素质拓展训练箱包含有软件和活动器材，活动内容包括有轨电车、急速60秒、穿越生死网、动力圈、突破雷阵、动感颠球、珠行万里、袋鼠跳等活动。 有轨电车 培养学员之间沟通协作的能力；理解个人行为对整个团队的影响，个人要服从于团队；体验团队和谐的快乐支持多组竞赛。 急速60秒 培养团队意识和团队协作能力；锻炼团队领导力和决策力；提升团队执行力和有效沟通能力。 穿越生死网 体现学员的领导力，沟通协调能力；培养学员解决问题的能力；培养学员面对困难时的做事方式。 动力圈 培养学员之间互相沟通的能力。 突破雷阵 1）培养领导力，充分体现管理者在组织中的作用；2）培养领导者的决策能力与决策目标；3）帮助团队成员突破思维定势； 动感颠球 培养学员取长补短，团结协作的团队能力。培养学员不怕挫折，不断进取，争创佳绩的意识。感受相互鼓励对完成任务的积极作用。 珠行万里 感受团队间的力量，锻炼自我控制能力，提升团队的荣誉感。 袋鼠跳 锻炼学员的团队合作能力及协调能力，提升团队的荣誉感 管理软件1套:此产品产品内置3大系统 A、团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录、备注、场景上传等； B、团体活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录、信息上传、活动查询等； C、团体活动协同追踪系统：通过调用所安装电脑摄像头捕捉追踪次数，并通过系统进行记录以及统计，今日追踪、本周追踪和本月追踪的数据。 1、部门信息模块：系统支持部门信息的增删改查。 2、视频管理模块：支持活动视频信息的增删改查。 3、活动总结模块：系统每次活动的内容和过程进行信息的增删改查 4、系统活动模块：活动内容包括：音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索、卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方等。 5、基础设置和数据管理模块：可以根据所在单位信息更改名称和logo。为方便数据保存拥有强大的数据备份和还原功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 团体活动工具箱 | 团体活动工具箱课程主要包括有热身游戏、放松游戏，以及八个系列的主题训练活动：环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、意志责任、学习管理、心灵成长。相应的活动器材包括有活动工具箱和活动音乐等，包含了学生在活动过程中将要使用的工具和配乐。活动包尺寸：55*35*22cm各类型，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。 1、环境适应篇：有缘相识、寻人行动、个性名片“松鼠”搬家、多元排队、体验放松“蜈蚣”翻身。 2、沟通交往篇：“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、人体“拷贝”。 3、竞争合作篇：“啄木鸟”行动、广告设计、解开“手链”、造“房子”、穿越“沼泽地”。 4、自我意识篇：画“自画像”、音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索。 5、创新实践篇：卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方。 6、意志责任篇：突出重围、举手仪式、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、接受现实、承担责任、信任后仰。 7、学习管理篇：时间分割、于无声处、时装秀、用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益。 8、心灵成长篇：走出“舒服圈”、收获“糖弹”、看我“走过来”、规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌。 同时配有：活动指导手册1套 活动工具箱1个 活动音乐盘1张 管理软件1套:此产品产品内置3大系统 A、团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录、备注、场景上传等； B、团体活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录、信息上传、活动查询等；C、团体活动协同追踪系统：通过调用所安装电脑摄像头捕捉追踪次数，并通过系统进行记录以及统计，今日追踪、本周追踪和本月追踪的数据。 1、部门信息模块：系统支持部门信息的增删改查。 2、视频管理模块：支持活动视频信息的增删改查。 3、活动总结模块：系统每次活动的内容和过程进行信息的增删改查 4、系统活动模块：活动内容包括：音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索、卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方等。 5、基础设置和数据管理模块：可以根据所在单位信息更改名称和logo。为方便数据保存拥有强大的数据备份和还原功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 卫生室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 检查床 | 诊察床1800*600*650床框采用40×80 方管MM，床腿是38 MM的圆管，床面是C型钢，焊接，床体外径长2米，宽度90厘米，床面离地面高度50厘米 | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 观察床 | 铁架床头，平板病床，规格2000*900*500 含床垫 | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 输液架 | 可伸缩，不锈钢材质 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 超声波体重秤 | 产品名称：超声波身高体重秤 身高测量：超声波智能感应测量 测高范围：60-210CM，分度值0.5cm，允许误差±0.1%，具备身高微调功能秤重范围：3-200kg，分度值50g,允许误差±0.2%， 测量项：体重、身高、 BMI 语音报读功能（语音可以开或者关闭） RS232端口：产品具备RS232端口，可实现数据输出打印功能：自带热敏打印机 超重显示：Err，负重显示：0.0kg 视窗尺寸：70x80mm，LCD黑底白字显示 开关机方式：重力开机/按键开机；按键长按关机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电子体重秤 | 1、最大秤量：200kg。 2、最小秤量：2kg。 3、分度值：100g。 4、显示：LCD（带背光）。 5、身高计测量范围：70cm～190cm。 分度值：0.5cm。 6、工作环境：相对温度5℃～40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境：相对温度-25℃～50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：专用适配器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电子肺活量测试仪 | 产品功能： 测定人体呼吸的通气能力,其数值反映肺的容积和肺的扩张能力；采用高精度压差传感器；液晶显示屏显示，单键实现开机、关机、清零三合一功能。 主要技术参数： 4）测量范围：1-9999ml 5）分度值：1ml 6）测量精度：±2.5% 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90% 电源：7号电池 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 电子血压计 | 显示方式 数字式LCD显示 测量方式 示波法 电源规格 1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A 测量范围 血压：（0~260 ）mmHg /（ 0~34.67 ）KPa 脉搏：（40~200）脉搏次/分钟 测量精度 血压： +- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5% 记忆功能 2*120组记忆 时间显示 可显示年份/日期/时间 低电压指示 电量不足提示 自动关机 约150秒未使用 使用环境 温度 5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104 °F 湿度：15% RH ~ 80RH 储存环境 温度 -20°C ~+ 55°C / （-4°F ~+131 °F） 湿度：10% RH ~ 93RH 尺寸 长130mm*宽81mm*高 42mm 臂带臂围 （22~32）厘米，如有特殊要求可根据需要定制 重量 约425克（包含电池、臂带） | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 血压表 | 1、血压表的型式为表式，其测量范围为0~40kPa(0~300mmHg)。 2、血压表外壳应坚固，各部件连接可靠。 3、血压表采用双刻度（千帕斯卡和毫米汞柱两种计量单位）标度盘最小分度值为0.5kPa。 4、血压表的弹性元件内腔与大气相通后，指针应在零位标记内。零位标记的宽度应不大于允许基本误差绝对值到倍。 5、血压表示值允许基本误差为±0.5kPa。 6、血压表应有良好的气密性。 7、血压表应有良好的耐震性。 8、血压表的电镀件应符合YY0076中规定IV类要求。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 听诊器 | 单用A型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。 听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内。耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开140mm时，其弹力应在1.372-1.960N范围内。 耳环弹性应良好，当二耳塞拉开300mm时，回复后期变形距离不大于10mm。听诊器的主要电镀部件应符合应按YY0076中 DL2Ni7Cr0.5的要求进行。 | 付 | 2 |  |  |  |
| 10 | 紫外线消毒台灯 | 灯管功率：38W 电源：220V 50HZ 静态使用空间：40平方米 定时方式：电子定时,延时功能 遥控方式：无线穿墙遥控 定时范围：15min/30min/60min | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 紫外线灯 | 紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 12 | 立式消毒机 | 手部专用公共消毒机，红外自动感应喷雾消毒，无接触，避免交叉感染，全封闭管路，定制型电磁水泵，准确控制流量，定制不锈钢微孔喷头，保证雾化效果，手部免洗，带不锈钢支架，支架升降高度100-150cm，底座直径32cm。6V电源，可插电源或者装电池使用。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 消毒机专用免洗消毒液 | 用于手及其他皮肤部位的杀菌消毒。将本品原液均匀喷于皮肤表面至湿润，揉搓至干爽，可有效杀灭上述致病菌。 本品经国家检测机构检测：入口无毒，不含酒精，无刺激，无残留。5L/桶，4桶/箱。 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 14 | 视力表灯箱 | 标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金喷漆外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 落地蛇形灯 | 不锈钢，手术反光灯，加重圆盘底座，带保险丝盒， 升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜;电源电压： 220V±22V 50Hz±1 Hz;输入功率： ≤200VA;环境温度：5℃--40℃;湿度： ≤80%;大气压力：86Kpa--106 Kpa;使用灯泡功率： ≤200W;电源线长度：1650mm. | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 额戴反光镜 | 玻璃镜面直径80mm,五官科反光器具。反射率：≥%85； 焦距误差：≤150mm±10% 镜片座能按使用需要作任意方向转动。 玻璃镜面采用特殊的光学镀膜工艺，产品精美、稳定。凹面光学镀膜、反射率更高，可达90%以上，镜面完整率99%以上。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 串镜片 | 检查眼镜视力专用，精致铝盒装。串镜片：规格型号 30型，每排5片，共6排30片。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 测径规 | 钢制，340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 担架 | 折叠式，2000×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象； | 付 | 1 |  |  |  |
| 20 | 皮脂厚度测量仪 | 皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节。接点间压力调节到10克/平方毫米 。精致铝盒包装，箱体300*120*65mm，产品全长270mm，把柄长110mm厚20mm，,上下臂长150mm厚4mm。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 身高坐高计 | 机械式 身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、 坐板：390*290*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 22 | 急救箱 | 纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等 (具体配置参照客户要求) | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 外伤处理器械 | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，清创缝合包等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 口腔检查器械 | 塑料箱，一次性口腔器械盒2套，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘，棉签等 | 只 | 1 |  |  |  |
| 25 | 卫生箱 | 铝合金359*190*210mm ，内有隔层，插袋，可手提或肩背。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 26 | 便携式铝合金箱 | 铝合金355*250*180mm ，内有2个隔层，12格分栏，适合存放多种物品及器材 | 只 | 1 |  |  |  |
| 27 | 冷藏箱 | 12L冷藏箱，配置冰排。产品外壳为聚乙烯，内胆为聚丙烯，一次性注塑成形，聚氨酯无氟发泡，绝缘层密度：≥40kg/m3， 绝缘层厚度：≥20mm。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 28 | 胸围尺 | 150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≤1500mm。 | 条 | 2 |  |  |  |
| 29 | 辨色图谱 | 1．国家标准图谱，色觉检查图，按假同色原理绘制，可简便地定性色觉功能。2．分为示教图、色觉异常确定图、色盲色弱区别图、轻重色盲区别图、红绿色盲区别图，伪色盲鉴定图及黄斑色觉与形觉功能测定图(色点图)等。另按不同需要，设计有适合特定专业(如驾驶等)的参考用图及儿童专用色觉检查图。 3．各图案应色彩清晰、正确，用色准确。一图一意，不易造成误差漏差。4．各色觉检查图案应有图示说明。 | 本 | 1 |  |  |  |
| 30 | 教室卫生测量尺 | 材质：木质 ， 规格：三折。 1.木质无疤痕，三折，打开≥2000mm ；2.黄底黑字，分度值1mm，精度：≤1mm。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 31 | 手电筒 | 笔式手电 功率：0.5W 灯珠：LED灯珠，黄，白双光源 容量：60毫安 电源：USB充电 材质：不锈钢材质 尺寸：130*14MM | 支 | 2 |  |  |  |
| 32 | 屏风 | 移动式。180*50cm * 4片，屏风架为2cm以上不锈钢材料焊制而成，优质屏风布，底部滑轮脚，更加稳定. | 套 | 2 |  |  |  |
| 33 | 器械台（车） | 不锈钢双层，带轮，500*400*850mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 治疗车 | 不锈钢双层，带轮，600*400*850mm，带抽屉，污物桶 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 污物桶 | 不锈钢脚踏翻盖式， 8L, 20L, 各1只为一套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 废弃物桶 | 黄色塑料,医疗用脚踏式,易清洗，坚实耐用，不易扁形，适用于医院，诊所，病房等，15L,30L，各1只为一套。 15L尺寸：260*355mm 30L尺寸：360*510mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 治疗盘 | 不锈钢治疗盘20*30cm，2小杯，2大杯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 弯盘 | 标配，不锈钢腰型盘 大、中、小号为一套， 304材质不锈钢。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 敷料缸 | 不锈钢8cm，9cm 各一只为一套，304材质不锈钢。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 40 | 棉球缸 | 不锈钢10cm，12cm 各一只为一套，304材质不锈钢。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 41 | 器械缸 | 不锈钢，折叠式盖子.小号，中号， 大号各一只为一套。304材质不锈钢。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 贮槽 | 不锈钢储物槽，17cm，20cm各一只为一套。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 方盘 | 不锈钢31*24cm，20*30cm,各一只/套。304材质不锈钢。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 带盖方盘 | 不锈钢23*15cm,20*30cm，各一只/套。304材质不锈钢。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 45 | 酒精灯 | 150ml，加厚玻璃酒精灯。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 46 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |  |  |
| 47 | 受水器 | 塑料精致而成 | 只 | 1 |  |  |  |
| 48 | 医用剪刀 | 12.5-22cm ， 12把/套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 49 | 医用镊子 | 12.5-25cm ， 6种/套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 50 | 叩诊锤 | 塑柄T型圆头叩诊锤，叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。前端为橡胶锤头，后端为塑料圆柱手柄 | 支 | 1 |  |  |  |
| 51 | 止血带 | 卡扣式，特点:由塑料卡扣、隼头、封口及松紧带四部分组成，用于外伤止血或其他抽紧止血用。具有使用方便、快捷、不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。规格：40*2.5cm，材质：低弹丝。用途：止血带可以用于病人静脉注射时使用，也可以在紧急情况下进行急救。 | 只 | 5 |  |  |  |
| 52 | 计算器 | 十二位电子显示 | 只 | 2 |  |  |  |
| 53 | 血氧仪 | 指夹式脉搏血氧仪用于检测血氧饱和度和脉搏率（心率）的常用健康检测设备。一键式操作，10秒检测数据，低功耗，无信号自动关机。自带蜂鸣器和脉搏波形，高端芯片，生理检测精准，可用于医务室临床检测。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 氧气瓶 | 10L钢制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 55 | 浮标式氧气吸入器 | 主要参数： 1）浮标式氧气吸入器的型式为浮标指示式。 2）氧气流量调节范围为（1～10）L/min。 3）在流量关闭的情况下，高压部分能承受15Mpa的压力。 4）经减压后，压力应控制在0.2MPa～0.3MPa。 5）安全阀排气压力为0.35MPa±0.05MPa。 6）气体采用特殊过滤及潮化，使氧气中的不纯物质基本被排除，使患者在吸入时更加舒适安全。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 56 | 秒表 | 1 、产品为机械式； 2、秒表在正常使用条件下任意工作位置不应停走，零、部、组件不应松动；3、秒表机芯与表壳应稳定安装，上条、按钮操作时机芯不应有松动现象；4、秒表上条机构和按钮应灵活可靠，上条时不应有卡滞现象并能可靠上满发条；5、秒表上条后按下启动按钮应能立即启动，每种功能均应掀动一次按钮完成；6、秒表表盘应印有数字和刻度线并清晰可见，最小刻度值应与秒表跳动值一致； 7、测量范围：0~15min；8、测量精度：0.1s；9、秒表玻璃应光洁、透明，表盘面和玻璃间不应任何肉眼可见异物；10、表壳组件外观应清洁、光滑，不应有明显缺陷和划痕，表面镀、涂层应色泽一致，不应泛色、锈斑现象；11、表盘面上各种字符和图案应准确、清晰；表针色泽应均匀一致，不应有泛色、污点、印迹和划痕等缺陷； | 只 | 1 |  |  |  |
| 57 | 秒表 | 1/100秒计时， 单排大屏LCD显示、 2道记忆、 可设置日历，时钟， 星期，12/24小时制、 可设置整点报时、 可设置定时闹钟、 可更换电池 | 只 | 1 |  |  |  |
| 58 | 神灯 | TDP治疗器,上杆：32cm,中杆：29cm,下杆：43cm,可调节高度:94-143cm,波普范围:2-25微米 | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 常用防治矫正仪 | LD-多功能弱视近视治疗仪， 弱视：0.3Hz-6min;5Hz-6min;8Hz-6min 近视性弱视：0.3Hz-6min;5Hz-6min，目测远处的目标为红光，近处的目标为蓝光和黄光，近处的目标为上下左右不同方向，远处和近处的目标应有距离感，目标应清晰无污点。 频率误差范围：±15%；治疗时间误差范围：±15% 适用人群：患有近视，弱视的少年儿童 主要用途：主要适用于治疗少年儿童弱视，近视 依据：本仪器以现代视觉生理和电生理理论为依据研制而成，采用多色光（红、绿、蓝）不同频率交替闪烁，视觉刺激疗法，按摩器穴位按摩法、音乐，激活视觉系统，促进视觉发育。 多色光交替闪烁刺激兴奋视觉系统及对光反射诱发调节反射的特性原理 现代视觉生理学研究表明，视觉传递有多种通道，其中传递黄斑部视冲动的X-视通道主要由视锥细胞系统组成，专门感觉光觉和色觉，对色光机器敏感。利用红、绿、蓝三色光交替闪烁刺激，使感红、感绿、感蓝视锥细胞兴奋，以增加X-视通道的冲动输入量，消除Y-视通道的抑制作用，激活视觉系统，促进视觉发育。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 带状光检影镜 | 带状光检影镜， 光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡。充电器：AC110V-240V, 50Hz电源：Li+电池组 DC:3.7V.输入功率：20VA. | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 五官检查器 | WG-I医用，窥耳器(直径2,3,4毫米) ×4 窥鼻器(直径8) ×1 鼻扩张器 ×1 喉镜杆 ×1 反光喉镜(Φ15/Φ18/Φ21) ×3 塑料压舌板 ×1 电筒手柄 ×1 备用电珠（2.5V/0.3A） ×2 电源：1.5V×2 “C”型电池（2号） | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 电子握力计 | 电子式，材质：塑料，电子；测量范围：1-120 KGF；分辨率：0.1 KGF；测量精度：0.2%FS；电源电压：6.5-12V（电池），标准9V。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 自动回位体前屈测试仪 | 测量范围：-20cm～35cm 分度值：0.1cm 电源：DC3V（2节7#干电池）误差：0 数字显示 含布垫 | 台 | 2 |  |  |  |
| 64 | 照度计 | 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000 Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000 Lux档、20000 Lux、100000 Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000 Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正)，重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃,取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000 Lux，20000 Lux档过载显示“1” | 台 | 1 |  |  |  |
| 65 | 高压灭菌器 | LHS-8C灭菌器采用304不锈钢材质(2.2mm厚），采用自控联锁报警装置，快开盖结构，温度、时间可调控，灭菌结束（缺水）自动断电报警功能，配置电加热器，水位器，全启式安全阀，双刻度压力表，双层安全保护。 容积：8L, 灭菌室尺寸：Φ240x130mm。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 氧气袋 | 42L氧气包，供医疗单位抢救病人或家庭保健吸氧用。氧气袋的调节旋钮应轻松自如不得有滑芽和卡滞现象，通气、止气顺畅。充气口及通气管道应畅通不堵塞，无开裂现象。氧气袋的热合应牢固、密封，充足气后不应漏气。氧气袋应能承受16kpa压力而不破裂。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 67 | 音叉 | 钢质，木盒，两种规格。 256HZ，512HZ 各一盒为一套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 68 | 异物针 | 不锈钢，医用眼科器械。直，弯各一支 | 套 | 1 |  |  |  |
| 69 | 血糖仪 | 250组记忆，10秒快速检测 | 只 | 1 |  |  |  |
| 70 | 放大镜 | 手持式，金属外圈，5倍放大 | 只 | 1 |  |  |  |
| 71 | 喉头喷雾器 | 医用(单手式双管)，单手式双管喷雾器的各部焊接牢固，不得歪斜无脱焊，表面光滑，无明显的堆积物。喷雾器的喷射畅通，喷出之雾均匀，不会出现有药液下滴现象，喷射有效距离不小于350MM，散布面积不小于150MM2，喷雾头子应灵活，上下不小于60度的调节处无漏液。单向阀就具有单向勇气的良好性能，进气明无噪声。玻璃瓶容量为40ML | 只 | 2 |  |  |  |
| 72 | 白大衣 | 涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。 | 件 | 5 |  |  |  |
| 73 | 工作帽 | 涤卡面料/涤平 | 只 | 5 |  |  |  |
| 74 | 夹板 | 木质夹板，每组三套 | 只 | 1 |  |  |  |
| 75 | 拐杖 | 铝合金材质，可伸缩 | 付 | 1 |  |  |  |
| 76 | 体温计 | 玻璃水银制，适用范围： 适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．体温计的刻度为35℃～42℃，精确度1/10℃。2．误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3．水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内不有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。 | 支 | 10 |  |  |  |
| 77 | 红外线体温计额温计 | 红外线体温计， 测量范围： 32.0℃~42.9℃ ，分辨率: 0.1℃，测量距离： 5cm~8cm，32组记忆数据 ，20秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度16℃~35℃ 相对湿度≤85%RH，尺寸：160x100x40mm(长x宽x高)，重量： 130g（含电池），运输和储存温度条件：温度-20℃～55℃ 相对湿度≤85％RH，配件清单 ：说明书（含保修卡合格证）x1、电池x2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 78 | 一次性隔离鞋套 | 一次性使用，医用隔离鞋套 | 包 | 2 |  |  |  |
| 79 | 一次性医用手套 | PE,一次性使用，100只/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 80 | 橡胶检查手套 | 一次性橡胶检查手套 | 副 | 5 |  |  |  |
| 81 | 医用防护面屏 | 一次性医用隔离面罩，尺寸：32*22cm 防飞沫、飞溅、油污，面部防护 | 只 | 100 |  |  |  |
| 82 | 医用护目镜 | 一次性医用护目镜，由头箍、镜片组成、镜片尺寸：不小于105*50mm、耐热性能好，防高速粒子冲击 | 只 | 10 |  |  |  |
| 83 | 医用隔离防护服 | 185或均码 | 套 | 5 |  |  |  |
| 84 | 一次性医用外科口罩 | 一次性医用口罩， 10只/包 | 只 | 500 |  |  |  |
| 85 | 酒精免洗手液 | 消毒用 | 瓶 | 24 |  |  |  |
| 86 | 电炉 | 密闭式，功率1000W | 只 | 1 |  |  |  |
| 87 | 天平 | 最大称重：200g, 500g 两款各一/套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 88 | 热水袋 | 大号橡胶注水暖水袋 | 只 | 1 |  |  |  |
| 89 | 便携式心电图机 | 标准12导联，手动，自动， 节律，存储四种工作模式。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 制氧机 | 5L医用制氧机，1、氧流量范围：0L/min-5L/min 2、最大推荐氧流量时，氧浓度93%±3、高氧浓度稳定连续供养 3、压缩机进排气智能消音，集成最新研发进排气消音技术， 4、噪音：≤45dB、低于45分贝降噪静音，相当于低声交谈的音量，吸氧更舒心 5、轻盈便携移动不烦心，采用大提手设计，配合可旋转脚轮，方便移动， 搬运更省力。 6、采用高效锂型分子筛，集成高效吸附器，提高工作效率，供氧稳定 7、采用品牌无油高效压缩机，压缩机具有高温停机报警功能 8、具有过载断电报警功能 9、具有实时氧浓度、氧流量显示功能和低流量报警功能 10、LCD 实时显示屏,微电脑智能控制面板 11、可24小时*365天不停机运行 12、工作电源范围：AC220V, 50Hz、额定电源:〜220V, 50Hz 13、质保期：整机质保2年或9000小时 14、智能报警系统杜绝危险，进口芯片主板，LCD背光液晶显示, 各项数据指标清晰显示,实现氧浓度实时监测、压缩机工作异常报警,更安全 15、遥控功能！可5米距离遥控操作制氧机！智能遥控一键定时，智能红外无线遥控，专为老人免起设计，工作时长一键设定，远程操控，更便捷 16、深层过滤氧气更纯净，集成的HEPA中效过滤器，杜绝大颗粒灰尘、细菌及空气悬浮颗粒进入机器，输出氧气，更纯净 17、氧气输出压力：0.045～0.08MPa，吸氧更舒服！ 18、外形尺寸：(mm) 430*185*527 19、重量：18KG | 台 | 1 |  |  |  |
| 91 | 观片灯 | 观片灯采用直流供电，实现了无闪烁。它在光源品质、寿命、外观以及观看时的舒适度等方面均较传统的观片灯更优越。观片灯的光线均匀、柔和，不仅能充分显示胶片记录的信息，也非常有效地保护了观片医生的眼睛。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 92 | 轮椅 | 硬座，可折叠便携式. 产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成。主要性能指标： 静态稳定性：纵向≥10°，横向≥15° 驻坡性能：大于等于8° 滑行偏移量：≤350mm 最小回转半径≤850mm 最小转换宽度：≤1500mm 产品尺寸：1000*670*900mm 最大载荷：100kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 93 | 心肺复苏模拟人 | 功能特点： 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征： 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 94 | 一次性使用止血带 | 一次性使用捆扎止血带，点连式，50条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 | 盒 | 3 |  |  |  |
| 95 | 诊察桌 | 全钢板拆装式，外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方 | 张 | 2 |  |  |  |
| 96 | 诊察凳 | 不锈钢四脚转凳，、360度旋转可升降， | 把 | 2 |  |  |  |
| 97 | 器械柜 | 规格：宽850*厚390*高1800mm，颜色为普通亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 98 | 药品柜 | 尺寸：850*500*1800mm 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 分别采用移门式或开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项； 中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板； | 个 | 1 |  |  |  |
| 99 | 资料柜 | 规格：宽850*厚390*高1800mm, 颜色为普通亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 100 | 小型红外线消毒柜 | 规格≥500*400*1250mm、功率≥600W、双层：上层烘干，下层消毒。层架电镀。内胆材质：不锈钢。消毒温度≥100℃ | 个 | 1 |  |  |  |
| 101 | 初中健康教育教学视听资料 | 国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |  |
| 102 | 初中健康教育教学挂图 | 国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |  |
| 103 | 初中健康教育多媒体教学软件 | 国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |  |
| 104 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他仪器仪表（物理实验室(2间)参数） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 一、教师演示控制（基础设施） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3、台面：采用≥13mm厚优抗板台面，台面材料背面须有产品背标，且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪、验收。为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： （1)化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、硝酸银（1%）、氨水（28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（10%）、氯仿、高锰酸钾（10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（80%）、柠檬酸、氢氧化钾（65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等136种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。 （2)台面物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹，吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。 （3)甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³。燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4)化学物排放：提供参照ISO 16000-9-2024《室内空气 第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物排放的测定 排放试验室法》检验标准，结果达到TVOC 浓度≤0.2mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出； （5)光泽度（60°）检测依据GB/T 8807-1988方法，检测结果不大于8；采用JY/T 0567-2020方法检测银元素（Ag）未检出； （6)台面参照ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。 （7)抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%。 （8)氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行1100小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板， 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重能力≥60kg，滑动过程顺畅无阻，无明显噪音，开合十万次不变形，功能正常。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形、无松动。 7、拉手：采用一字型隐形拉手，经受5000次拉扯测试无损坏，外观与整体设计协调，操作简便不刮手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，可调范围±10mm，保证桌面平整。脚垫防水防潮，经过浸泡测试（24小时，水温25℃），脚垫无膨胀、变形，保持原有功能，可延长设备使用寿命。 | 张 | 2 |  |  |  |
| 3 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 学生桌（不含过线桶） | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2、尺寸：1200*600*780mm 3、台面：台面要求：采用≥13mm厚实芯理化板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： （1）、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； （2）、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； （3）、依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,结果能达到甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥16%。 （4）、物理性能需提供符合GB/T17657-2022等标准报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.5mm，表面耐磨性能≥1125r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落； （5）、甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； （6）、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； （7）、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行567小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 4、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 5、上托架采用ABS一次性注塑成型用于托举钢架、规格：≥长350*宽63*高70mm。钢架外围采用30*30方钢支撑，中间采用15*30方钢固定，钢架规格1170*580mm。 6、下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 7、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸52mmX108mm，采用丝杆上下联通连接。 8、后横梁上侧设有15X55mm挡水条 9、下横梁固定拉杆20*80mm金属拉杆。材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 10、书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。 | 张 | 56 |  |  |  |
| 6 | 学生凳 | 规格：￠300mm×300mm×450mm1、整体美观结实，牢固耐用。四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型，2、凳面：ABS材质，模具一次成型。3、脚垫：采用优质PP材料注塑。 | 只 | 112 |  |  |  |
| 8 | 控制柜 | 1、整体尺寸不大于450*930*180mm，智能控柜体表面设一个急停按钮，位于表层中间段。 2、箱体为冷轧钢板折弯制成，折弯角部无裂纹，强度测试需承受≥100kg的垂直载荷而不变形。表面光滑，不易变形，强度高等特点，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺。 3、按GB/T 13667.1-2015中6.3.1.5的规定试验，100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 4、金属表面耐腐蚀盐雾试验试验≥380h，金属表面应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，表面涂层厚度≥70μm，涂层脱落≥3级。 5、箱体表面处理后，应符合中性盐雾试验1000小时，无明显锈蚀。 6、柜体正面配彩色触摸屏，控制界面含升降控制系统、电源控制系统、照明控制系统、操作逻辑清晰，无误操作风险。人机界面友好，触控响应时间≤0.1秒；故障检测系统准确率≥98%，响应时间≤5秒。 7、智能控制柜电气设备安装层含总漏电保护和分组保护开关、定时开关1组、交流接触器1组、急停控制开关1个、工作指示灯1个；智能控制柜操作层含故障检测系统1套、分组控制系统（升降控制、电源控制系统、照明控制系统） 8、智能控制柜整体防护等级需达到标准，即防尘和防溅水，确保内部电气元件在特定环境下的安全运行。电气安全性能通过的测试，确保用户使用安全。 9、智能控制柜上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门、下端为控制操作屏系统，外部设置上下开钣金柜门。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 智能顶装控制系统 | 规格：10.2英寸，可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制； （1）照明控制：可以实现单组控制，可集中控制； （2）电源控制：分组控制AC220V电源、低压电源； （3）摇臂控制：可以实现单组控制，可集中控制； （4）状态检测：显示给电源、悬臂、灯光的实时状态，方便老师对整间教室的了解。 （5）故障信息：发生故障时智能化锁定故障所在位置，自动分析故障原因，及时提出解决方案并发出报警；有故障发生时，实时在屏幕上方显示提示信息。 （6）通信设置：可以实现对各个分组的总控制，如不需要部分分组，关闭相应组位开关即可。 （7）自定义开机密码，教师可以通过原有密码进行新开机密码的设置。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 吊装智能管理平台 | 1、移动控制平台支持app远程控制吊装电源设备，用户可在吊装智能管理平台内扫码下载手机版移动管理平台APP。 2、APP在线登录控制支持安卓操作系统。 3、移动控制平台能实现电源、照明、摇臂系统的控制。 4、移动控制平台操作界面和吊装智能管理平台操作界面功能一样，方便教师操作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 温湿度监视系统 | 1、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，方便老师清晰在显示屏上观察数据。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 四、可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 灯光照明装置 | 1、灯具可实现控制面板以及手机APP控制，通过蓝牙连接，可远程实现灯光、警示灯的开启及关闭，可10%~100%范围内调节灯光亮度实现无极调光,灯具远程控制距离达到30m以上。 2、灯座采用与主体侧部结构一体挤压成型的合金型材（非拼接)，轻便坚固利于散热； 3、照明光源分布于集成系统两侧，单侧内置两条LED灯条。每条LED灯条光通量≥1200lm，显色指数CRI≥80，两侧光源开启时，光照均匀性测试（IES分布图）中心与边缘亮度差异≤15%，确保照明无明显暗区，色温2700K-6500K可调。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 14 | 五、可升降集成系统—电源网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 功能模块 | 1、包含：220V电源模块，网络功能模块，预留USB电源模块； 2、功能模块成一字状分布方便学生使用，接受智能化控制系统控制。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 16 | 低压电源 | 1、学生低压电源都可接收控制端发送的锁定信号，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，可以分组或独立控制及查看具体操作实验情况； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC薄膜面板，学生电源采用彩色液晶触摸屏操作，可以随意设置电压，可直观了解实验操作情况，实时跟进。贴片元件生产技术，微电脑控制，采用彩色触摸4.3寸液晶显示屏电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过触摸键1～36V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过触摸键选取，调节范围为1～36V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 17 | 六、可升降集成系统主体 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 主体框架 | 主体框架规格;1200*600*125mm 1、整体结构采用铝合金与钣金相结合的结构，轻便、耐用；铝合金表面经过酸洗磷化后进行高温喷涂，美观大方。 2、主体框架采用冷轧钢板组焊件，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，涂层厚度≥60μm，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，坚固耐用。 3、承重能力≥50kg，连续承重24小时无明显变形或损坏。 4、侧部采用非拼接一体挤压成型合金型材，结构牢固，内置LED模组，散热效果良好。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 19 | 摇臂动力模块 | 1、接收系统信号实现远程遥控，能在空旷无遮挡环境下接收信号距离不小于20米，响应时间≤200毫秒。 2、动力采用直流24V减速低压电机，额定输出功率≥30W，转速范围为50-200转/分钟，扭矩≥2Nm。在正常工作状态下，距离1米处测得噪音水平≤45分贝。 3、设备绝缘电阻≥5兆欧，耐压测试，施加1500V交流电压1分钟，无击穿或闪络现象，紧急停机功能响应时间≤100毫秒。 4、在正常环境、额定负载下，设备连续运行寿命不少于1000小时，期间无重大故障；湿度95%RH环境下连续工作48小时，功能正常；在-20℃至+50℃范围内，连续工作72小时无故障。 5、动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，组装、拆卸简单。 | 组 | 30 |  |  |  |
| 20 | 摇臂升降模块 | 1、升降摇臂圆柱采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，不使用时可以收回，老师授课时不挡学生视线。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 21 | 转轴护罩 | 1、悬臂转轴部位外壳采用阻燃ABS材质； 2、护罩设计有流线型结构，增加护罩结构强度，外观时尚。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 22 | 学生控制终端 | 1、学生控制终端采用耐火ABS材质， 2、学生控制终端采用圆润长方体设计，外形美观、坚固耐用； 3、控制盒操作面板无螺丝外漏； | 套 | 30 |  |  |  |
| 23 | 舱体末端封板 | 1、采用ABS材质，通体洁白，模具一体成型，外型美观大方。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 24 | 顶装安装辅件 | 1、采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 25 | 顶装装饰辅件 | 1、采用专用模具铝合金、PP装饰板组合，对吊装固定架进行专业包裹，并达到外形美观。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 26 | 七、实验室基础设备、安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 28 | 安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试； | 项 | 2 |  |  |  |
| 29 | 教室顶部环境 | 纳米材料，防尘防污，尺寸：600×600×0.8mm扣板吊顶。 | 室 | 2 |  |  |  |
| 30 | 小计 |  |  |  |  |  | 2间 |
| 物理准备室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 准备台 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：2500*1200*780mm 3、台面：台面采用≥13mm厚双面膜实芯理化板。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚和可调地脚组成 4、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 5、上托架采用ABS一次性注塑成型用于托举钢架、规格：≥长350*宽63*高70mm。钢架外围采用30*30方钢支撑，中间采用15*30方钢固定，钢架规格1170*580mm。 6、下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 7、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸52mmX108mm，采用丝杆上下联通连接。 8、后横梁上侧设有15X55mm挡水条 9、下横梁固定拉杆20*80mm金属拉杆。材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 10、书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 仪器柜 | 1、尺寸1000×500×2000mm。 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋。人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：950*465mm，柜门厚30mm，内嵌4mm厚钢化玻璃（符合GB 15763.2-2005 安全玻璃标准），伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，背板厚度9.0mm±0.5mm，硬度测试：邵氏D硬度≥70。 6、底座：底座总高100mm，上下板厚各50mm±1mm，关键部位增厚≥1.5倍原厚度，承重测试（放置满载柜体）24小时，无下沉或变形。 7、拉手：把手拉力测试需承受≥50N持续拉力5000次无损坏，表面处理耐腐蚀性通过中性盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 8、承重：依据GB/T 10357.4-2023 《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准测试，柜体承重150kg，24小时后无裂纹或变形 ；层板承重≥50kg负载24小时，层板无明显变形或损坏 。 9、耐酸碱：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》测试，硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸等试剂溶液，无明显的变色、鼓泡、皱纹等符合要求。 10、耐腐蚀:24h乙酸盐雾试验，外观评级不低于RA级。 11、高低温测试：（80±2）℃，（-30±2）℃（24±2）h，要求外观无损坏，变形、裂纹、色泽异常，功能正常适用，承重满足要求。 | 张 | 5 |  |  |  |
| 3 | 安装调试 | 安装调试 | 室 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 物理仪器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 工作服 | 白大褂为加厚涤卡材质；可分大小号；外观纯白色色无印字； | 件 | 56 |  |  |  |
| 2 | 乳胶手套 | 产品为乳胶材质，有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。3.柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。4.长度为35cm左右。 | 双 | 56 |  |  |  |
| 3 | 机械危害防护手套 | 三级防护，线材质；耐磨加厚手套；长度≥250mm； | 双 | 56 |  |  |  |
| 4 | 套袖 | 1.采用环保高密度棉布制作，2.规格：长≥300mm；3.特性：不掉色，耐污耐磨；加宽松紧，松紧适中弹性好；直缝包边，不易掉线、散线。 | 套 | 56 |  |  |  |
| 5 | 激光防护镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 6 | 护目镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 7 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等，塑料箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 吹风机 | 220V，功率≥800W；塑料材质，风速三档可调。静电实验干燥用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 超声波清洗机 | 1、超声波频率:40,000Hz；2、内胆材料:不锈钢冲压槽SUS304；3、外壳材料:SUS304；4、容量:0.8L；5、时间控制:机械定时1-30分钟；6、电源:AC220~240V,50/60Hz；7、超声波功率:120W,2枚震头。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 辆 | 1 |  |  |  |
| 11 | 小托盘 | 工程PP材质，耐化学侵蚀，；外廓尺寸：235mm×340mm×65mm；重量251g； | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 大托盘 | 工程PP材质，耐化学侵蚀，；外廓尺寸：285mm×440mm×85mm；重量420g； | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 提盒 | 塑料材质，盖子上带提手，承重大于3000g | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 实验用品提篮 | 1、（塑料材质）中号，中间有不少于9个试管固定孔。2、其中相同直径的试管孔不少于5个、直径不同的孔不少于4个提手可拆卸。3、ABS塑料成型，外形尺寸：≥430*270mm*120mm。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 整理箱 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 一字螺丝刀 | 1．一字槽；规格整体长度不小于200mm，工作长度不小于100mm；2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3．旋杆应经镀铬防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 十字螺丝刀 | 1．十字槽；规格长度≥200mm，工作长度≥100mm；2．旋杆材质≥45#钢，硬度≥HRC48，手柄采用绝缘材质；3．旋杆做镀铬防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 手板锯 | 固定式普通型 | 把 | 1 |  |  |  |
| 19 | 钢手锯 | 1．由钢锯架、钢锯条组成，锯架≥460mm，锯条≥300mm；2．产品材料采用钢板制，最小锯切深度≥64mm；3．前、后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；4．锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm； | 把 | 1 |  |  |  |
| 20 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度≥500mm，锯路宽不大于4mm。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 21 | 木工锤 | 羊角锤，锰钢锤头重0.25kg；木质把手，整体长度不小于300mm | 把 | 1 |  |  |  |
| 22 | 钳工锤 | 0.4kg，A型或者B型 | 把 | 1 |  |  |  |
| 23 | 斧 | 整体长度≥200mm，配备手柄；斧身采用优质碳素钢锻造；外观无裂痕、砂眼，刃口锋利，无崩缺。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 24 | 剥线钳 | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 把 | 1 |  |  |  |
| 25 | 钢丝钳 | 1．长度≥200mm；2．采用高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度不超过45～48HRC， | 把 | 1 |  |  |  |
| 26 | 尖嘴钳 | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 把 | 1 |  |  |  |
| 27 | 平口钳 | 1.高碳钢制作普通机用平口钳；2.钳口宽度：≥100mm，最大张开度≥100mm。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 28 | 斜口钳 | 125mm，双刃刀 | 把 | 1 |  |  |  |
| 29 | 台虎钳 | 1、碳钢材质，淬火处理，夹持长度不小于75mm。2、增强钳口韧性，夹持强劲。3、整体重量不小于1.5kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 钳工锉 | 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长200mm，每10mm锉纹条数约30条，齿高应不小于法向齿距的25％，硬62HRC以上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 油石 | 1、氧化铝（棕刚玉）材质，粗细两面。2、尺寸：150mm*50mm*25mm；单个纸盒包装。3、产品外观整洁，棱角分明，目数准确。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 32 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 张 | 1 |  |  |  |
| 33 | 木锉 | 1.木锉长度≥250mm；2.锉齿锋利规整，表面无裂痕、缺齿，手柄牢固无松动。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 什锦锉 | 包括10支以上不同形状的锉刀，Φ4mm，长度不小于150mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 刨子 | 250mm，长刨，手柄在顶面 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 錾子 | 扁錾，27mm×200mm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 活扳手 | 200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28mm；表面电镀处理 | 把 | 1 |  |  |  |
| 38 | 丝攻 | 3mm、4mm、5mm、8mm、10mm，配丝攻扳手 | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 铁皮剪刀 | 1．全长不小于200mm；2．产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；3．剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 40 | 民用剪刀 | 1.优质合金钢制，表面防锈处理，手握部分采用塑料套；2.规格：≥长150mm；3.刃口锋利，用于裁剪布料。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 41 | 电工刀 | 锰钢刀头，防滑手柄 | 把 | 1 |  |  |  |
| 42 | 电烙铁套装 | 20W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 电烙铁套装 | 80W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 45 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 100 |  |  |  |
| 46 | 松香 | 助焊 | g | 100 |  |  |  |
| 47 | 吸锡器 | 手动 | 个 | 1 |  |  |  |
| 48 | 胶枪 | 60W，热熔胶，塑料材质，适用于直径为6.8—7.5mm的胶条。使用电压100-240v；频率50-60hz。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 49 | 台钻 | 1、Φ3mm～Φ13mm，带机架，单相。电机功率：350W；钻头夹：φ1～φ13mm；转速级别：5级；转速范围：620~2620rpm。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 手电钻 | 1、Φ1mm～Φ10mm，手持式21V锂电池电钻；2、具有调速正反转、起拧螺丝功能、平钻功能功能、冲击功能。3、塑料工具箱定位包装，箱内包含：电钻1台、锂电池1个、直插充电器1个、万向软轴1个、麻花钻头6个、套筒9个、加长杆1个、批头6个。4、工具箱尺寸：≥290mm*250mm*83mm。重量≥2.2kg。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 钻头 | 1、高速钢材质，直柄麻花钻φ1～φ13mm套装。2、铁盒（或塑料盒）定位包装。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 52 | 打孔器 | 不锈钢材质，把手位置有塑料包裹。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。五件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 53 | 打孔夹板 | 硬木 | 个 | 1 |  |  |  |
| 54 | 手摇钻 | 手持式，长度不小于250mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | 锥子 | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 个 | 1 |  |  |  |
| 56 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 1 |  |  |  |
| 57 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 直角尺 | 材料:不锈钢，规格:300mm，镜面抛光处理。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 59 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 60 | 钳工工作台 | 1、工作台整体尺寸：800mm*600mm*800mm。2、桌面板采用防火板，加防静电皮，易于清洁，具有阻燃、耐磨等特点。3、主体框架采用40*40*1.2镀锌方钢。底部有防滑脚垫。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 寒暑表 | 量程-50℃～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200mm～300mm，温度计外径5mm～8mm，感温泡长8mm～15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 台 | 2 |  |  |  |
| 62 | 体温计 | 水银，量程35℃～42℃，分度值0.1℃，感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV”标志 | 支 | 56 |  |  |  |
| 63 | 电子体温计 | 量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃， | 支 | 2 |  |  |  |
| 64 | 红液温度计 | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 支 | 60 |  |  |  |
| 65 | 水银温度计 | 量程0℃～200℃，分度值1℃，有保护套 | 支 | 2 |  |  |  |
| 66 | 演示温度计 | 量程-5℃～100℃，分度值1℃，误差±1℃；全长不小于565mm，感温泡长度不小于30mm，标尺不小于350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向4.9N的力时，板中部挠度应不大于5mm | 支 | 2 |  |  |  |
| 67 | 数字温度计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行， | 支 | 2 |  |  |  |
| 68 | 数字温度计 | 量程-10℃～110℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏， | 支 | 28 |  |  |  |
| 69 | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150mm；量程－10℃～50℃，误差≤±3℃ | 个 | 1 |  |  |  |
| 70 | 红外温度计 | 分辨力0.1℃ | 个 | 1 |  |  |  |
| 71 | 湿度计 | 圆盘指针式；塑料外壳 | 个 | 1 |  |  |  |
| 72 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 橡胶塞 | 0～10号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 千克 | 1 |  |  |  |
| 74 | 试管 | Φ15mm×150mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |  |  |  |
| 75 | 试管 | Φ30mm×200mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 5 |  |  |  |
| 76 | 烧瓶 | 圆、长，500mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |  |  |  |
| 77 | 烧瓶 | 平、长，250mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |  |  |  |
| 78 | 烧杯 | 100mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |  |  |  |
| 79 | 烧杯 | 150mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 20 |  |  |  |
| 80 | 烧杯 | 250mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |  |  |  |
| 81 | 烧杯 | 300mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |  |  |  |
| 82 | 烧杯 | 500mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积； | 个 | 5 |  |  |  |
| 83 | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口 | 个 | 28 |  |  |  |
| 84 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 个 | 5 |  |  |  |
| 85 | 电子打火枪 | 电火花式 | 个 | 56 |  |  |  |
| 86 | 烧杯用电加热器 | 机身整体圆形设计ABS工程塑料外壳。机身直径为155mm，加热盘直径120mm；额定功率800W，额定频率50HZ；电源220V，温度旋钮调节：小火、中火、大火 | 台 | 1 |  |  |  |
| 87 | 注射器 | 100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 56 |  |  |  |
| 88 | 三通连接管 | 玻璃材质；T形 | 个 | 56 |  |  |  |
| 89 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成 | 个 | 56 |  |  |  |
| 90 | 打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 个 | 1 |  |  |  |
| 91 | 脚踏打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 个 | 1 |  |  |  |
| 92 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa | 个 | 1 |  |  |  |
| 93 | 硫代硫酸钠 | 俗称海波，分析纯 | g | 500 |  |  |  |
| 94 | 石蜡 | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 95 | 蜂蜡 | 蜜蜡，精细提纯过滤 | g | 500 |  |  |  |
| 96 | 酒精 | 工业 | mL | 500 |  |  |  |
| 97 | 物理支架 | 立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm各1根；A形座2个，质量分别不小于1.5kg和3.0kg；平行夹2个、垂直夹2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆1个、吊杆1个、吊钩4个 | 套 | 1 |  |  |  |
| 98 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层； | 套 | 56 |  |  |  |
| 99 | 多功能实验支架 | 大理石组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 套 | 1 |  |  |  |
| 100 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成，上下板面材质为不锈钢材质。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上下面板尺寸150mm×150mm， | 台 | 1 |  |  |  |
| 101 | 半导体致冷器 | 产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（铝槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。铝槽由厚度不小于1mm的铝板制作，内空尺寸：≥40×40mm，深约10mm。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 102 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 103 | 磁悬浮原理实验器 | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 104 | 物质导电性实验材料 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使LED发光 | 套 | 1 |  |  |  |
| 105 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等5种导热棒的材料，每种材料1根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 个 | 1 |  |  |  |
| 106 | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 个 | 1 |  |  |  |
| 107 | 托盘天平 | 200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 台 | 28 |  |  |  |
| 108 | 托盘天平 | 500g，0.5g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，钢制镊子； | 台 | 1 |  |  |  |
| 109 | 电子天平 | 量程0g〜1kg，分辨力0.1g，带标准砝码 | 台 | 1 |  |  |  |
| 110 | 体重秤 | 量程0kg〜150kg，分度值1kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 111 | 物理天平 | 量程0g〜500g，分度值0.02g，配5级（M1级）砝码，钢制镊子 | 台 | 1 |  |  |  |
| 112 | 案秤 | 量程0kg〜10kg，分度值10g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 台 | 1 |  |  |  |
| 113 | 弹簧度盘秤 | 量程0kg〜8kg，分度值8g，普通准确度等级 | 台 | 1 |  |  |  |
| 114 | 杆秤 | 量程0kg〜2.5kg | 杆 | 1 |  |  |  |
| 115 | 戥子 | 量程0g〜250g | 杆 | 1 |  |  |  |
| 116 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 套 | 56 |  |  |  |
| 117 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 套 | 56 |  |  |  |
| 118 | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材4种材质， | 套 | 28 |  |  |  |
| 119 | 量筒 | 500mL，5mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 1 |  |  |  |
| 120 | 量筒 | 250mL，2mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 28 |  |  |  |
| 121 | 量筒 | 100mL，1mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； | 个 | 56 |  |  |  |
| 122 | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 123 | 密度计 | ＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 1 |  |  |  |
| 124 | 密度计 | ＜1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 1 |  |  |  |
| 125 | 光学显微镜 | 1.640倍单目斜筒，单目头可360°旋转。2.目镜：WF10X，WF16X各1个。3.消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧）。4.机械筒长：160mm。5.调焦：粗调、微调同轴。6.电源：110V-220V。7.照明：带1W上、下2个LED光源。使用上光源可作解剖镜用，使用下光源可作生物显微镜用，下光源可旋钮调节亮度。8.支持充电宝，干电池，适配器。9.载物台：单层平台带压片夹。10，显微镜弯臂自带提手，提携更方便； | 台 | 1 |  |  |  |
| 126 | 放大镜 | 1、由光学玻璃凸透镜片、液态硅胶手柄框架组成。整体长度为165mm，镜框直径80mm;2、凸透镜放大倍率:5X，镜片直径70mm;3、透镜应无明显条纹;4、透镜框应能牢靠地夹持透镜，手柄采用人体工程学设备。 | 个 | 28 |  |  |  |
| 127 | 望远镜 | 1、双筒，规格：7×35，可调焦；2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；4、镜片镀膜：完全镀膜；5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 128 | 半导体性质实验材料 | 包括二极管、三极管等，便于接入电路，实验效果要明显 | 套 | 1 |  |  |  |
| 129 | 记忆合金特性实验盒 | 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变 | 套 | 2 |  |  |  |
| 130 | 纳米特性实验盒 | 纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 131 | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm， | 个 | 1 |  |  |  |
| 132 | 无水硫酸铜 | 工业、试剂、分析纯、瓶装 | g | 100 |  |  |  |
| 133 | 甘油 | 工业、试剂、分析纯、瓶装 | mL | 500 |  |  |  |
| 134 | 食用色素 | 红色、瓶装 | mL | 20 |  |  |  |
| 135 | 演示直尺 | 由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为1000mm±2mm，宽度为45mm±1mm，料及木直尺厚度为8mm±0.2mm；分度值1cm，分度线在任意10cm内的累计误差不应超过1mm，全长累计误差不应超过2mm | 把 | 1 |  |  |  |
| 136 | 钢直尺 | 1000mm，1mm0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 56 |  |  |  |
| 137 | 钢直尺 | 600mm，1mm0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 56 |  |  |  |
| 138 | 钢直尺 | 300mm，1mm0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 56 |  |  |  |
| 139 | 钢卷尺 | 量程0mm～2000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 140 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 141 | 游标卡尺 | 量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺 | 把 | 1 |  |  |  |
| 142 | 数显游标卡尺 | 铝制或锌合金材质，数字显示屏，塑料盒装。测量范围0mm～150mm，分辨力0.01mm。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 143 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 只 | 1 |  |  |  |
| 144 | 数显外径千分尺 | 数显液晶显示屏，有粗调和微调功能。整体金属支架，合金钢测量头。测量范围0mm～25mm，分辨力0.001mm；塑料盒包装，机体尺寸：长155mm*宽62mm。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 145 | 激光测距仪 | 手持式；量程1mm～50m，分辨力1mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 146 | 滚轮式测距仪 | 量程0m～9999.9m，分辨力0.1m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 台 | 1 |  |  |  |
| 147 | 机械秒表 | 1．机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条；2．秒针每圈不超过30秒，分针每圈不超过15分钟，最小刻度值不大于0.1秒；3、独立暂停按钮；4、指针读数准确。 | 块 | 14 |  |  |  |
| 148 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 块 | 1 |  |  |  |
| 149 | 节拍器 | 机械式，40拍/分～208拍/分，39档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式 | 个 | 1 |  |  |  |
| 150 | 节拍器 | 电子式，1拍/分～200拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4） | 个 | 1 |  |  |  |
| 151 | 沙漏 | 玻璃制，5min误差≤±10% | 个 | 1 |  |  |  |
| 152 | 滴漏 | 水钟 | 个 | 1 |  |  |  |
| 153 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径300mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含2时至22时；每隔15°均匀分布1长线，7.5°分布1短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 个 | 1 |  |  |  |
| 154 | 斜面小车 | 1.包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；2.斜面板为实木材质，不能使用胶合板或颗粒合成板，尺寸≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；3.斜面板工作面平面度误差应＜2mm； | 套 | 56 |  |  |  |
| 155 | 弓箭 | 小型模型，形变现象显著 | 把 | 1 |  |  |  |
| 156 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为0.5N、1N、2N、3N和5N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板； | 组 | 56 |  |  |  |
| 157 | 演示测力计 | 全金属平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 1 |  |  |  |
| 158 | 条形盒测力计 | 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 56 |  |  |  |
| 159 | 条形盒测力计 | 量程0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度； | 个 | 56 |  |  |  |
| 160 | 条形盒测力计 | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 56 |  |  |  |
| 161 | 条形盒测力计 | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 56 |  |  |  |
| 162 | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径160mm，刻度范围180°；量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1分度，重复性偏差≤1分度 | 个 | 1 |  |  |  |
| 163 | 数字测力计 | 量程0N〜5N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 164 | 数字测力计 | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm； | 个 | 1 |  |  |  |
| 165 | 拉压测力计 | 指针式，量程为-10N～10N，分度值0.2N，示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 1 |  |  |  |
| 166 | 重锤 | 1.采用优质合金制作；重量：300g；2.规格：≥φ30mm，高度≥40mm。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 167 | 金属钩码 | 10g（Φ22mm）×l，20g（Φ26mm）×2，50g（Φ30mm）×2，200g（Φ48mm）×1，允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g | 套 | 56 |  |  |  |
| 168 | 金属钩码 | 50g±0.5g，每盒10个，可叠放 | 套 | 56 |  |  |  |
| 169 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%； | 套 | 28 |  |  |  |
| 170 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承2种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15mm）组成，外圈外径≥120mm，内圈内径≥55mm，能看清滚动轴承内部结构 | 套 | 1 |  |  |  |
| 171 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 172 | 伽利略理想斜面演示器 | 仪器由氧化黑铝制底座、镀锌板、塑料、不锈钢铁球组成；背板采用1.2MM镀锌板喷塑，上有UV打印原理说明以及高度标尺；产品规格:1150mm*130mm*30mm；轨道长度为1200mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 173 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 套 | 1 |  |  |  |
| 174 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 56 |  |  |  |
| 175 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 套 | 1 |  |  |  |
| 176 | 气体浮力演示器 | 抽气式；机身为椭圆形全透明ABS工程塑料材质；最大直径不小于200mm，内部是金属杠杆和圆柱形泡沫配置块，顶部旋钮式排气开关，配乳胶管。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 177 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 1 |  |  |  |
| 178 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 套 | 1 |  |  |  |
| 179 | 伽利略温度计 | 不少于10球，14℃～32℃ | 支 | 1 |  |  |  |
| 180 | 浮力趣味实验材料 | 能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验 | 套 | 1 |  |  |  |
| 181 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 182 | 压力作用效果演示器 | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 1 |  |  |  |
| 183 | 钉板实验材料 | 由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破，用疏钉板时水袋破 | 套 | 1 |  |  |  |
| 184 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺 | 套 | 1 |  |  |  |
| 185 | 微小压强计 | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好 | 台 | 1 |  |  |  |
| 186 | 透明盛液筒 | 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％； | 个 | 1 |  |  |  |
| 187 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 1 |  |  |  |
| 188 | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 套 | 56 |  |  |  |
| 189 | 帕斯卡球 | 活塞筒长200mm，外径25mm，壁厚≥1.5mm；圆球外径60mm，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量≥10个，孔径0.5mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 190 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比≥3.5，压簧全压缩时压力≥1200N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径2mm纯铜丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 191 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 1 |  |  |  |
| 192 | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 个 | 1 |  |  |  |
| 193 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 2 |  |  |  |
| 194 | 乳胶管 | 外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 2 |  |  |  |
| 195 | 马德堡半球（免抽气） | 免抽气型马德堡半球采用优质PS级塑料、丁晴橡胶材质，吸力强抗老化。人体工学手柄合并为吸附状态，分开为松弛状态。2个吸盘为一套，单个吸盘直径是115mm，高度90mm，重量160g。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 196 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm、长600mm，壁厚＞0.8mm | g | 500 |  |  |  |
| 197 | 玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm，长600mm，壁厚＞0.8mm | g | 500 |  |  |  |
| 198 | 可密封长玻璃管 | Φ10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 1 |  |  |  |
| 199 | 大气压系列实验材料 | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 | 套 | 1 |  |  |  |
| 200 | 空盒气压计 | 教学型，多膜盒，量程80kPa～106kPa，分度值0.25kPa，任意方向倾斜90°时指针改变不大于1/2分度值，带橡皮球 | 台 | 1 |  |  |  |
| 201 | 肺呼吸模拟器 | 能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部；反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外 | 套 | 1 |  |  |  |
| 202 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100mm，进水口外径10mm，出水口外径8mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 203 | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 | 个 | 1 |  |  |  |
| 204 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件4部分组成 | 套 | 1 |  |  |  |
| 205 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成 |  | 1 |  |  |  |
| 206 | 流体压强与流速关系演示器 | 气液两用型；示教板式，高度620mm；宽560mm；流管、U型管都是玻璃材质，底部排水橡胶管有旋钮式开关，另配电动抽气泵。 |  | 1 |  |  |  |
| 207 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 套 | 1 |  |  |  |
| 208 | 伯努利悬浮球演示器 | 含气源、悬浮球等；有保护接地线；泄露电流和电器强度：漏电电流应≤0.75mA，试验电压1250V；瞬态过电压：额定脉冲电压2500V，脉冲试验电压2950V | 套 | 1 |  |  |  |
| 209 | 杠杆 | 金属材质，由杠杆、轴、调平装置组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 56 |  |  |  |
| 210 | 演示滑轮组 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 1 |  |  |  |
| 211 | 滑轮组 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 56 |  |  |  |
| 212 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm，轮缘厚8mm | 组 | 1 |  |  |  |
| 213 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm；支架为2mm钢板冲压，主轴直径6mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m | 个 | 1 |  |  |  |
| 214 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB； | 套 | 1 |  |  |  |
| 215 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |  |  |  |
| 216 | 电铃 | 在15m范围内铃声清晰 | 个 | 1 |  |  |  |
| 217 | 听诊器 | 插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100Hz～500Hz衰减不大于12dB | 个 | 1 |  |  |  |
| 218 | 波动弹簧 | 应不少于130圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度2.0×10-3N/mm～5.0×10-3N/mm； | 套 | 1 |  |  |  |
| 219 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 1 |  |  |  |
| 220 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm长2.0m的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 台 | 1 |  |  |  |
| 221 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 套 | 1 |  |  |  |
| 222 | 发音齿轮 | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 1 |  |  |  |
| 223 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 224 | 电动离心转台 | 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 225 | 话筒 | 动圈式，输出阻抗600Ω | 个 | 1 |  |  |  |
| 226 | 音频发生器 | 频率范围200Hz〜2000Hz，误差≤±3Hz；带功率放大器和扬声器，输出功率≥250mW；I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 1 |  |  |  |
| 227 | 低频信号发生器 | 1、20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有功率输出；2、正弦波电压输出不小于3.5V（1kHz）。3．转子线圈用≥Ф0．47～0．49mm高强度漆包线，平绕≥440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆；4．磁铁两极应有明确的标示色，红色为N极，蓝色为S极；5．电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0．1mm，转手与极靴的距离≤1．5mm，无碰撞和磨擦；6．底座为木制，平面无变形，裂缝，四脚平放，不晃动，漆面应光洁，均匀，美观大方；7．底板上各紧固件不得松动，转动部分应灵活，均匀，杂音小。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 228 | 纸盆扬声器 | 动圈式，直径≥200mm，8Ω | 台 | 1 |  |  |  |
| 229 | 自制乐器实验材料 | 自制乐器并研究声音的三要素 | 套 | 1 |  |  |  |
| 230 | 教学示波器 | DC～2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 1 |  |  |  |
| 231 | 示波器 | 数字式，10MHz，不小于18cm（7英寸）屏，有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 1 |  |  |  |
| 232 | 超声应用演示器 | 超声雾化、超声清洁等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 233 | 声音能量演示器 | 带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 234 | 声级计 | 130dB，0.1dB；手持式，数显 | 台 | 1 |  |  |  |
| 235 | 初中声学实验箱 | 可完成声音的产生、声音的传播、声音的特性、噪声的测量等实验 | 套 | 1 |  |  |  |
| 236 | 多束激光盒 | 磁吸，不少于3束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 个 | 1 |  |  |  |
| 237 | 平行光源 | 至少2条平行光，非激光光源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 238 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15°；用于光的直线传播情境化教学 | 个 | 1 |  |  |  |
| 239 | 凹面镜 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。2．凹面镜的直径为100±2mm。3．凹面镜的焦距为65±10mm。4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 240 | 凸面镜 | 1．本仪器由凸面镜、镜框、支架、镜座等组成，。2．凸面镜的直径为100±2mm。3．凸面镜的焦距为－65±10mm。4．凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 241 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等， | 台 | 56 |  |  |  |
| 242 | 光的反射实验仪 | 机身采用半圆形全金属框架设计，弧形支架上有2个可移动全金属光源支架。由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动；底座为圆形实木材质，表面烤漆处理。 | 台 | 14 |  |  |  |
| 243 | 平面镜成像实验器 | 1.由平面镜1个、平面镜支架1对、支架2个组成； 2.平面镜尺寸：≥150×100mm，厚度≥5mm。 | 套 | 56 |  |  |  |
| 244 | LED光源 | 距光源500mm处照度8001x～9001x；发光形状、亮度均可调，能形成F光源。 | 个 | 28 |  |  |  |
| 245 | 透明水槽 | Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 246 | 凹透镜 | 焦距-50mm，误差±2mm | 面 | 56 |  |  |  |
| 247 | 凸透镜 | 焦距75mm，误差±2mm | 面 | 56 |  |  |  |
| 248 | 透镜及其应用实验器 | 1、由凸透镜2个、凹透镜1个、金属立杆3根、塑料立柱1个、锁紧螺丝1个、塑料底座组成。2、3种透镜镜片为光学玻璃材质，直径分别是55mm、45mm、45mm，塑料镜框的厚度不小于3.9mm。3、3根金属立杆的长度是88mm，直径5.5mm，一端带螺纹。塑料立柱为锥形，上端直径10mm，下端直径13mm；中间部位有拧螺丝的螺孔以固定金属立杆用，锁紧螺丝长度18mm，旋钮直径11mm。4、底座尺寸：54mm*41mm*10mm，中间圆孔直径9mm。5、透明塑料盒包装，尺寸：142mm*86mm*32mm | 盒 | 1 |  |  |  |
| 249 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 套 | 1 |  |  |  |
| 250 | 照相机原理模型 | 带铝合金支架；凸透镜成像，像距可调 | 个 | 1 |  |  |  |
| 251 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 1 |  |  |  |
| 252 | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 个 | 1 |  |  |  |
| 253 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 56 |  |  |  |
| 254 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 个 | 56 |  |  |  |
| 255 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长35mm，高度35mm，厚度15mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为0.10mm | 块 | 56 |  |  |  |
| 256 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 257 | 红外线热效应演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6V、8W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 套 | 1 |  |  |  |
| 258 | 手持直视分光镜 | 400nm～700nm，能观察连续光谱、明线光谱、吸收光谱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 259 | 照度计 | 量程0lx～20000lx，分辨力0.1lx；手持式，数显 | 台 | 1 |  |  |  |
| 260 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件； | 套 | 1 |  |  |  |
| 261 | 激光光学演示仪 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 套 | 1 |  |  |  |
| 262 | 光具座 | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x。附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 28 |  |  |  |
| 263 | 光具组 | 包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件（能调节焰心的高度）。光源出口照度≥500lx，0.5m处照度不小于出口照度的3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高 | 套 | 28 |  |  |  |
| 264 | 初中光学实验箱 | 可完成光的直线传播、反射定律、平面镜成像、光的折射、光的色散、色光的混合、透镜的焦点与焦距、凸透镜成像规律、望远镜与显微镜等实验 | 套 | 1 |  |  |  |
| 265 | 擦镜纸 | 20cm×15cm，纸纹细密；每本100张。 | 本 | 1 |  |  |  |
| 266 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 1 |  |  |  |
| 267 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 1 |  |  |  |
| 268 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转 | 对 | 2 |  |  |  |
| 269 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm，长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 270 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 对 | 1 |  |  |  |
| 271 | 指针验电器 | 一对装。产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正。金属筒Φ170mm,表面烤黑漆，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃。底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。 | 对 | 1 |  |  |  |
| 272 | 枕形导体 | 由2金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ≥12mm，高≥110mm；底座Φ≥85mm，高约≥13mm | 副 | 1 |  |  |  |
| 273 | 感应起电机 | 仪器由电刷、电刷杆、受动轮、放电杆、集电杆、放电绝缘柄、莱顿瓶盖、内置导电弹簧、驱动轮、连接片、莱顿瓶、支架、木质底座组成。整体尺寸：180mm*340mm*270mm，起电盘的直径：235毫米和260毫米放电距离：1、在相对湿度为65%的环境中火花放电距离大于和等于55mm在相对湿度小于80%的条件下，火花放电距离大于和等于30mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 274 | 电子起电机 | 产品由塑料箱机箱、电路、高压组件、数显屏幕、指示灯、调谐旋钮、点开关、电源开关等组成。产品使用电源：DC6V（或4节AA5号电池）；功率：≤3W；产生高压静电：-17.5～+17.5KV；电子放电电流≤0.5mA。产品电路具有高内阻的恒流源，产生的高压静电控制在30～40KV，放电电流控制在0.5mA以下；产品设有安全保护装置、设有短路保护电路；两放电球之间的距离及电压大小可调。附带电源适配器及两头鳄鱼夹红黑导线各一根。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 275 | 静电实验箱 | 1、箱内由静电除尘装置1个、微静电观察装置1个、静电植绒盒1个、电场盒1个、燃爆器1个、插铁杆底座1个、电子风轮1个、电场线小瓶1个、植绒粉2盒、盐雾箱1个、抗静电液1个组成。2、产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。3、每个部件有定位卡槽，塑料箱尺寸不小于：420mm*350mm*100mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 276 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，1.采用铝铁碳制作，规格：尺寸≥180mm；2.有极性标注，红色为N极，兰色为S极；表面磁感应强度≥0.07T。 | 对 | 28 |  |  |  |
| 277 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，1.采用铝铁碳制作，蹄形；规格：尺寸≥100mm；2.有极性标注，红色为N极，兰色为S极；表面磁感应强度≥0.055T。 | 个 | 28 |  |  |  |
| 278 | 钕铁硼磁钢 | 0.38T | 个 | 1 |  |  |  |
| 279 | 翼形磁针 | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 组 | 1 |  |  |  |
| 280 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，底座直径大于25mm，小磁针宽大于3mm，长大于28mm。每个带透明帽 | 组 | 56 |  |  |  |
| 281 | 罗盘 | 磁针在±5°内摆动5次，复位误差≤0.3°，垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘0°～180°的平行度偏差±0.5° | 台 | 1 |  |  |  |
| 282 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 套 | 1 |  |  |  |
| 283 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |  |  |  |
| 284 | 磁感线演示板 | 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 285 | 铁粉 | 铁屑要均匀，颗粒小 | 套 | 1 |  |  |  |
| 286 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10mV；负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V； | 台 | 28 |  |  |  |
| 287 | 学生电源 | 1、直流稳压输出1.5V～12V(1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V)，共7档电压选择；额定电流1.5A，输出电流达1.6A时自动切断，安全试验电压大于3000V。面板配备电源指示灯和过载指示灯，操作简单直观。 2、输入电压:220V/50HZ。 3、外壳ABS塑料或金属材质，尺寸：≥205mm*160mm*110mm | 台 | 28 |  |  |  |
| 288 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V，直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V）； | 台 | 1 |  |  |  |
| 289 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套 | 1 |  |  |  |
| 290 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃，吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 个 | 1 |  |  |  |
| 291 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈2组、柱形铁芯1个、蹄形铁芯1个、衔铁2个组成，附连接导线3根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为500mA时，产生的吸力应能提起质量≥200g的物体 | 个 | 56 |  |  |  |
| 292 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线350～370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线2100～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 293 | 原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 套 | 56 |  |  |  |
| 294 | 螺线管 | 1、产品由底座、线圈、磁针、接线柱组成，线圈与底座为分体式可拆卸。2、底座为塑料材质，尺寸≥85mm*72mm*12mm，底座四周镶嵌了6个直径≥10mm的圆形磁针，每个磁针上面有透明塑料盖。3、线圈铜线缠绕，直径≥25mm，长度≥40mm，上面有两个固定接线柱。 | 组 | 56 |  |  |  |
| 295 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 1 |  |  |  |
| 296 | 演示电磁继电器 | 1．本产品为立式示教板，主要由脚架、底板、被控接线柱、触片加强片、推杆、引线、常开触片、动触片、常闭触片、衔铁调节螺丝、传动片、衔铁、铁芯、线圈绕向标志、轭铁、线圈、线圈接线柱、线圈架等部件组成2．底座与底板为塑料材质，尺寸≥200*90*230㎜；3、工作电压：DC9V工作电流：60±10mA吸合电流：不大于48mA释放电流：不小天10mA重量：1Kg4、本产品根据JY50-87、24014演示电器继电器有关技术标准要求生产。出厂时已经严格调正检验，故不要任意装拆。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 297 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～0mA。触点最高电压16V，额定电流1A，常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 个 | 56 |  |  |  |
| 298 | 磁场对电流作用实验器 | 本仪器由底座、平行导轨、滑动杆、U形磁铁等组成尺寸：150mm*110mm*70mm | 套 | 56 |  |  |  |
| 299 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于300mm×230mm×100mm，额定工作电压8V；用作直流电动机时，起动电压应≤6V，电流应≤0.35A，在额定电压下工作1h温升应不高于55℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 个 | 1 |  |  |  |
| 300 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压1.5V～8V，工作电流0.5A～1A；启动性能：永磁≤3V，励磁并励≤3V，励磁串励≤6V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 套 | 56 |  |  |  |
| 301 | 初中电与磁实验箱 | 可完成电流的磁效应、通电螺线管的磁场、安培定则、电磁铁、电磁铁磁性强弱的影响因素、电磁继电器、磁场对通电导线的作用、电动机的基本构造和工作原理等实验 | 套 | 1 |  |  |  |
| 302 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套 | 56 |  |  |  |
| 303 | 微电流放大器 | 放大倍数1000倍，输入端可连接单根导线，输出接演示电表，输出电压可调，使用6V干电池（单电源）供电。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线1根，长0.5m，两端为接线插头。附10kΩNTC热敏电阻和电桥（电源电压1.5V），在不同环境气温时都能调平衡。调零：能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意1分度。零漂不大于满度值的5%/min | 个 | 1 |  |  |  |
| 304 | 电磁感应线圈 | 由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 305 | 阴极射线管 | 磁偏转管，在没有加偏转电场和磁场时，电子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转使用高压为60kV、负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m | 套 | 1 |  |  |  |
| 306 | 手摇交直流发电机 | 1、本机主要由转动手轮、磁铁、转动皮带、定子、转子、电刷、转动机构、集流环（或转向器）小灯座、木质底板构成。2、木质底座尺寸≥290mm*180mm；高度≥190mm；重量不小于1800g；3、发电机的电枢由一个手摇大轮用皮带来传动，大轮的摇柄可以卸下；整个装置安装在木板底座上。木板底座上有两个接线柱和一个灯座并附有一个灯泡。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 307 | 半导体收音机 | 便携式，应含中波、短波 | 台 | 1 |  |  |  |
| 308 | 金属盒 | 可完全容纳收音机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 309 | 金属网 | 可完全容纳收音机 | 张 | 1 |  |  |  |
| 310 | 塑料盒 | 可完全容纳收音机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 311 | 玻璃盒 | 可完全容纳收音机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 312 | 电话原理模型 | 模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位置两边振动 | 台 | 1 |  |  |  |
| 313 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 台 | 1 |  |  |  |
| 314 | 单摆 | 带底座，由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20mm，穿线孔两端直径相同，线长1500mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 个 | 1 |  |  |  |
| 315 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 316 | 离心轨道 | 离心轨道由钢球和两根直径超2mm的钢丝构成的环形轨道组成；底座是65mm*180mm的钢板冲压成型，采用一体式设计无需安装。尺寸:总长580mm*高220mm，当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨； | 套 | 1 |  |  |  |
| 317 | 动能实验演示器 | 包括平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于3组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 | 台 | 1 |  |  |  |
| 318 | 数字计时器 | 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 319 | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于3组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小 | 台 | 1 |  |  |  |
| 320 | 量热器 | 包括内筒、外筒、C型盖、D型盖、橡胶塞、搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等。C型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 321 | 气体做功内能减少演示器 | 1基本结构:仪器由圆柱形气体容器、数显温度计、数显气压计、金属机身、气源、硅胶塞等组成。2.2本仪器使用空气作为实验的介质。2.3本仪器用气筒或内置气泵来压缩空气2.4实验温度变化范围约2-4摄氏度左右2.5工作电压:DC9-12V，1A。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 322 | 克罗克斯辐射计 | 用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温度10℃时应能旋转 | 个 | 1 |  |  |  |
| 323 | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16mm，厚1mm，长65mm；摩擦绳为约Φ4.5mm腊旗绳，长度不小于1m；弓形夹有效夹持厚度为5mm～55mm，夹持深度≥30mm，夹紧压力≥1960N | 套 | 1 |  |  |  |
| 324 | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各1根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于40°，每10°有一主刻度线；专用酒精槽120mm×40mm×25mm，铝材，有能盖住3根金属棒的火焰罩；3组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热3min，指针最小偏转角应不小于5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于30° | 个 | 1 |  |  |  |
| 325 | 固体缩力演示器 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于16mm长不小于350mm，扁形段长不小于60mm。灰铸铁手柄，M16螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度80mm。灰铸铁铁销，直径5mm～6mm，长不小于60mm，每套不少于50根。酒精槽尺寸150mm×30mm×25mm，铝，配盖，有手柄 | 个 | 1 |  |  |  |
| 326 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 327 | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积40mL～50mL，壁厚2mm±0.1mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10N≤脱开力≤30N | 套 | 1 |  |  |  |
| 328 | 蒸汽机模型 | 产品为气动式,气流大小可调，与小型气源配套使用，仪器主要有由气缸、活塞、供气罩、气流换向阀、曲轴连杆机构、飞轮、支架及底板等组成。气缸、供气罩采用透明工程塑料制成，可直接观察运行中的活塞和气流换向阀的工作过程，气缸直径不小于75mm，活塞冲程不小于54mm，气缸上方设计有气流管道与供气罩连接；供气罩一侧设计有模拟蒸汽压力大小调节机构用于机器运行速度调节，飞轮为直径118mm铸铁件，活塞、供汽罩、曲轴连杆机构、支架等为塑料件，仪器外形尺寸为395mm×140mm×230mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 329 | 汽油机模型 | 产品由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器、挺杆组成。转动飞轮，带动齿轮凸轮总成转动。总成的凸轮再转动过程中会使挺杆起落，并通过杠杆是气阀开、关。仪器装有灯光控制，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光火熄灭。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 330 | 柴油机模型 | 金属或硬塑料制成，高度≥300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 331 | 演示电表 | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 只 | 1 |  |  |  |
| 332 | 数字演示电表 | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器； | 只 | 1 |  |  |  |
| 333 | 直流电流表 | 磁吸直流电流表主要由测量结构、3个强磁铁、可折叠背部支架、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构，即由永久磁铁、磁轭、软铁芯组成的均匀辐射永久磁场，磁场中装有一个能绕中心轴线旋转线圈，线圈轴两端上焊有游丝，。在靠近罩框中间有一机械零位调节器。电表背面有可折叠支架，可立在桌面上供学生分组实验，有3个直径是10mm的强磁铁，也可以吸附在黑板上供老师演示使用。主要技术指标：1、准确度等级：2.5级。即在规定使用务件，最大误差不超过满刻度值的±2.5%;2、量程-0.2-0-0.6A;-170-3A;3、压降：75±7.5mV;4、使用条件：A1组，即在工作温度为0~40°,相对湿度不大于85%,额定频率为45～65HZ5、外形尺寸；90mm*106mm*40mm | 只 | 28 |  |  |  |
| 334 | 直流电压表 | 磁吸直流电压表主要由测量结构、3个强磁铁、可折叠背部支架、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构，即由永久磁铁、磁轭、软铁芯组成的均匀辐射永久磁场，磁场中装有一个能绕中心轴线旋转线圈，线圈轴两端上焊有游丝，。在靠近罩框中间有一机械零位调节器。电表背面有可折叠支架，可立在桌面上供学生分组实验，有3个直径是10mm的强磁铁，也可以吸附在黑板上供老师演示使用。主要技术指标：1、准确度度等级：2.5级。即在规定使用条件，最大误左满刻度值的±2.5%;2、量程：-1-0-3V;-5~0~15V;3、满电流度：1±0.025mA;4、外形尺寸；90mm*106mm*40mm | 只 | 28 |  |  |  |
| 335 | 数字低压电流表 | 数字显示，正方形外观采用插头插孔；量程0A～4A，3位；仪器上带有开关按键。 | 只 | 28 |  |  |  |
| 336 | 数字低压电压表 | 数字显示，正方形外观采用插头插孔；量程0V～40V，3-3/4位；仪器上带有开关按键。 | 只 | 28 |  |  |  |
| 337 | 多用电表 | J0411型1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；2． 准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5．0级；3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V； | 只 | 1 |  |  |  |
| 338 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 339 | 灵敏电流计 | 磁吸灵敏电流表主要由测量结构、3个强磁铁、可折叠背部支架、外壳等组成。测量机构采用磁电系仅表结构，即由永久磁铁、磁轭、软铁芯组成的均匀辐射永久磁场，磁场中装有一个能绕中心轴线旋转线圈，线固轴两端上焊有游丝，其中一端装有指示器、标度盘，机域零位调节臂均固定在支架上。整个测量构构装在表壳内，罩框、表壳采用塑料注塑制成。在靠近罩框中问有一机械零位调节器。电表背面有可折叠支架，可立在桌面上供学生分组实验，有3个直径是10mm的强磁铁，也可以吸附在黑板上供老师演示使用。主要技术指标：1、准确度等级：2.5级。即在规定使用条件，最大误差不题过调刻度值的±2.5%;2、灵敏度：-300-0-3003、内阻GO:80~125Q;GI:2.4-3KQ;4、使用条州A组，即在工作温度为0-40°,相对湿度不大于85%。5、防外磁场标称范国极限值：397.89A/m;6、外形尺寸；90mm*106mm*40mm | 只 | 56 |  |  |  |
| 340 | 绝缘电阻表 | ZC25-3型，额定电压500V，量程0MΩ～500MΩ，准确度10级 | 只 | 1 |  |  |  |
| 341 | 电池盒 | 适用于R6电池 | 个 | 56 |  |  |  |
| 342 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，产品必须使用ABS橙色或者黄色新料注塑成型，不能使用黑色回塑料。料负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，自封袋包装； | 个 | 56 |  |  |  |
| 343 | 充电器 | ≥20槽，容量≥2700mAh | 台 | 1 |  |  |  |
| 344 | 教学用E10螺口灯座 | 使用黄色或者橙色PP环保塑料注塑成型，导电金属件为金属镀锌材质，尺寸：76mm*39mm*10mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 345 | 电珠(小灯泡) | 1.5V、0.3A | 个 | 56 |  |  |  |
| 346 | 电珠(小灯泡) | 2.5V、0.3A | 个 | 56 |  |  |  |
| 347 | 电珠(小灯泡) | 3.8V、0.3A | 个 | 56 |  |  |  |
| 348 | 电珠(小灯泡) | 6V、0.15A | 个 | 56 |  |  |  |
| 349 | 单刀开关 | 使用黄色或者橙色PP环保塑料注塑成型，导电金属件为金属镀锌材质，尺寸：76mm*39mm*10mm； | 个 | 56 |  |  |  |
| 350 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:≥77mm×35mm×9mm。 | 个 | 28 |  |  |  |
| 351 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 56 |  |  |  |
| 352 | 滑动变阻器 | 5Ω，2、产品由金丝瓷管、铜质滑动头、圆形滑杆、金属支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、外观尺寸：150mm*30mm*55mm； | 个 | 28 |  |  |  |
| 353 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A2、产品由金丝瓷管、铜质滑动头、圆形滑杆、金属支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、外观尺寸：150mm*30mm*55mm； | 个 | 28 |  |  |  |
| 354 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A2、产品由金丝瓷管、铜质滑动头、圆形滑杆、金属支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、外观尺寸：150mm*30mm*55mm； | 个 | 28 |  |  |  |
| 355 | 电阻圈 | 5欧，10欧，15欧三为为一套；单个电阻外壳尺寸为：80mm*18mm*25mm，电阻为绕线电阻，阻值更精确 | 组 | 56 |  |  |  |
| 356 | 演示电阻箱 | 插头式，4个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为1Ω、2Ω、2Ω、5Ω，允许误差±0.05Ω。1Ω和2Ω允许通过最大电流2A，5Ω允许通过最大电流1A。残余电阻≤0.05Ω | 个 | 1 |  |  |  |
| 357 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围0Ω～9999.9Ω，残余电阻及其允差值25mΩ±10mΩ，功率1W | 个 | 1 |  |  |  |
| 358 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围0～9999Ω，残余电阻及其允差值20mΩ±10mΩ，功率1W | 个 | 56 |  |  |  |
| 359 | 电阻定律演示器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 360 | 电阻定律实验器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm） | 台 | 28 |  |  |  |
| 361 | 插头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |  |  |  |
| 362 | 接线夹导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |  |  |  |
| 363 | 接线叉导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |  |  |  |
| 364 | 组合接头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |  |  |  |
| 365 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板6块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5Ω、4W1块，电阻器（15Ω、4W）1块，电阻器（20Ω、4W）1块，电阻器（10Ω、8W2块，V表座3块，A表座3块，接线柱座块，单级开关3块，双极开关2块，灯座块。零部件包括灯泡（3.8V，0.3A）6只灯泡（6V，0.3A）6只，导线不少于48根线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 套 | 1 |  |  |  |
| 366 | 学生线路实验板 | 初中学生组，尺寸：360*240*20mm，初中型，包括线路底板1块、元器件模块、零部件等。元器件模块包括电阻器（10Ω、4W）2块，电阻器（5Ω、8W）2块，单级开关3块，灯座3块。零部件含灯泡（3.8V，0.3A）2只，灯泡（2.5V，0.2A）1只，导线不少于26根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 套 | 56 |  |  |  |
| 367 | 初中电路实验箱 | 可完成串联电路、并联电路、电流与电压关系、电流与电阻关系等实验 | 套 | 1 |  |  |  |
| 368 | 电路设计实验套装 | 包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目 | 套 | 1 |  |  |  |
| 369 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套 | 1 |  |  |  |
| 370 | 焦耳定律实验器 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于0℃～100℃，分度值为1℃，误差≤±1℃ | 套 | 28 |  |  |  |
| 371 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 2 |  |  |  |
| 372 | 低压测电器 | 螺钉旋具式，测量范围100V～500V，起辉电压50V～90V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20MΩ，潮态≥2MΩ；电气强度：常态2500V，潮态2000V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测3点，至少2点不低于HRC48 | 支 | 2 |  |  |  |
| 373 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 374 | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电； | 套 | 1 |  |  |  |
| 375 | 高压电弧触电示教板 | 塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等；人与高压线的距离25mm～50mm可调 | 套 | 1 |  |  |  |
| 376 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 1 |  |  |  |
| 377 | 能的转化演示器 | 1、采用工程塑料手提箱包装，每个模块卡在定位槽内，每个模块均带有磁吸功能可吸附在竖直的钢制黑板上；2、机械能－电能模块2个、互连可演示发电/电动、风力发电模块1个、太阳能电池模块1个、发光二极管显示模块1个、白炽灯模块1个、半导体制冷(热)/温差发电模块1个、附水槽1个、电压指示模块（－2.5V～2.5V）1个、专用电源（12V/4A）1个、电池模块1个、连接导线若干； | 套 | 1 |  |  |  |
| 378 | 能的转化实验器 | 机械能－电能模块2个、风力发电模块1个、镍氢蓄电池模块1个、太阳能电池模块1个、发光二极管显示模块1个、白炽灯模块1个、半导体制冷(热)/温差发电模块1个、电压指示模块1个。选配：斯特林发动机模型1个、专用电源（12V/4A）1个（半导体致冷实验用） | 套 | 28 |  |  |  |
| 379 | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动15s；冲击式需水流量≤0.05L/s | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 化学实验室2间参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 一、教师演示控制（基础设施） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3、台面：采用≥13mm厚优抗板台面，台面材料背面须有产品背标，且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪、验收。为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： （1)化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、硝酸银（1%）、氨水（28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（10%）、氯仿、高锰酸钾（10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（80%）、柠檬酸、氢氧化钾（65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等136种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。 （2)台面物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹，吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。 （3)甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³。燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4)化学物排放：提供参照ISO 16000-9-2024《室内空气 第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物排放的测定 排放试验室法》检验标准，结果达到TVOC 浓度≤0.2mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出； （5)光泽度（60°）检测依据GB/T 8807-1988方法，检测结果不大于8；采用JY/T 0567-2020方法检测银元素（Ag）未检出； （6)台面参照ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。 （7)抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%。 （8)氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行1100小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板， 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重能力≥60kg，滑动过程顺畅无阻，无明显噪音，开合十万次不变形，功能正常。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形、无松动。 7、拉手：采用一字型隐形拉手，经受5000次拉扯测试无损坏，外观与整体设计协调，操作简便不刮手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，可调范围±10mm，保证桌面平整。脚垫防水防潮，经过浸泡测试（24小时，水温25℃），脚垫无膨胀、变形，保持原有功能，可延长设备使用寿命。 | 张 | 2 |  |  |  |
| 3 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 教师水槽（含下水管） | 440*330*190 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 学生桌（不含过线桶） | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2、尺寸：1200*600*780mm 3、台面：台面要求：采用≥13mm厚实芯理化板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： （1）、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； （2）、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； （3）、依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,结果能达到甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥16%。 （4）、物理性能需提供符合GB/T17657-2022等标准报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.5mm，表面耐磨性能≥1125r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落； （5）、甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； （6）、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； （7）、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行567小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 4、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 5、上托架采用ABS一次性注塑成型用于托举钢架、规格：≥长350*宽63*高70mm。钢架外围采用30*30方钢支撑，中间采用15*30方钢固定，钢架规格1170*580mm。 6、下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 7、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸52mmX108mm，采用丝杆上下联通连接。 8、后横梁上侧设有15X55mm挡水条 9、下横梁固定拉杆20*80mm金属拉杆。材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 10、书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。 | 张 | 56 |  |  |  |
| 9 | 学生凳 | 规格：￠300mm×300mm×450mm1、整体美观结实，牢固耐用。四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型，2、凳面：ABS材质，模具一次成型。3、脚垫：采用优质PP材料注塑。 | 个 | 112 |  |  |  |
| 10 | 三、可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制柜 | 通风化学智能系统控制柜： 1、分体式钣金机柜（上柜+下柜），模块化组装，堆叠安装。 2、控制机箱尺寸：450mm（宽）*200mm（深）*680mm（高）±5mm。 3、变频器机箱尺寸：450mm（宽）*200mm（深）*300mm（高）±5mm。 4、机柜主体：（1）框架：优质冷轧钢板。（2）表面处理：静电粉末喷涂，涂层均匀、附着力强、耐腐蚀、耐磨、易清洁。（3）门板：带锁具，配备高强度钢制铰链，开合顺畅，经久耐用。（4）接地：配备专用接地线，确保柜体及内部设备安全可靠接地。 5、内部配置：选用品牌元器件，多重保护，进出线孔圆润，不伤线材，合理布线，结构稳定，线路规整，安装安全、便捷，拒绝隐藏危险。 6、箱体为冷轧钢板折弯制成，折弯角部无裂纹，强度测试需承受≥100kg的垂直载荷而不变形。表面光滑，不易变形，强度高等特点，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺。 7、按GB/T 13667.1-2015中6.3.1.5的规定试验，100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 8、金属表面耐腐蚀盐雾试验试验≥380h，金属表面应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，表面涂层厚度≥70μm，涂层脱落≥3级。 9、箱体表面处理后，应符合中性盐雾试验1000小时，无明显锈蚀。 10、柜体正面配彩色触摸屏，控制界面含升降控制系统、电源控制系统、照明控制系统、操作逻辑清晰，无误操作风险。人机界面友好，触控响应时间≤0.1秒；故障检测系统准确率≥98%，响应时间≤5秒。 11、智能控制柜整体防护等级需达到IP54标准，即防尘和防溅水，确保内部电气元件在特定环境下的安全运行。电气安全性能通过的测试，确保用户使用安全。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 智能顶装控制系统 | 规格：10.2英寸，可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制； （1）通风控制：预设分档调节和触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）照明控制：可以实现单组控制，可集中控制； （3）电源控制：分组控制AC220V电源、低压电源； （4）摇臂控制：可以实现单组控制，可集中控制； （5）给排水控制：可以实现单组控制，可集中控制； （6）状态检测：显示给排风、电源、悬臂、灯光的实时状态，方便老师对整间教室的了解。 （7）故障信息：发生故障时智能化锁定故障所在位置，自动分析故障原因，及时提出解决方案并发出报警；有故障发生时，实时在屏幕上方显示提示信息。 （8）通信设置：可以实现对各个分组的总控制，如不需要部分分组，关闭相应组位开关即可。 （9）自定义开机密码，教师可以通过原有密码进行新开机密码的设置。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 吊装智能管理平台 | 1、移动控制平台支持app远程控制吊装电源设备，用户可在吊装智能管理平台内扫码下载手机版移动管理平台APP。 2、APP在线登录控制支持安卓操作系统。 3、移动控制平台能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统的控制。 4、移动控制平台操作界面和吊装智能管理平台操作界面功能一样，方便教师操作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 温湿度监视系统 | 1、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，方便老师清晰在显示屏上观察数据。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 进水过滤装置 | 进水装置控制箱主要由过滤器和220V电磁阀组成，尺寸不大于230*160*400mm。220V电磁阀接受控制柜里面单片空开控制给水，在经过滤装器，可以过滤掉大颗粒杂质，防止实验室设备管道造成阻塞，出水口处还设置有压力表，可以直观的观测本实验室进水的压力够不够。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 四、可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 灯光照明装置 | 1、灯具可实现控制面板以及手机APP控制，通过蓝牙连接，可远程实现灯光、警示灯的开启及关闭，可10%~100%范围内调节灯光亮度实现无极调光,灯具远程控制距离达到30m以上。 2、灯座采用与主体侧部结构一体挤压成型的合金型材（非拼接)，轻便坚固利于散热； 3、照明光源分布于集成系统两侧，单侧内置两条LED灯条；，每条LED灯条光通量≥1200lm，显色指数CRI≥80，两侧光源开启时，光照均匀性测试（IES分布图）中心与边缘亮度差异≤15%，确保照明无明显暗区，色温2700K-6500K可调。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 18 | 五、可升降集成系统—电源网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 功能模块 | 1、包含：220V电源模块，网络功能模块，预留USB电源模块； 2、功能模块成一字状分布方便学生使用，接受智能化控制系统控制。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 20 | 低压电源 | 1、学生低压电源都可接收控制端发送的锁定信号，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，可以分组或独立控制及查看具体操作实验情况； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC薄膜面板，学生电源采用彩色液晶触摸屏操作，可以随意设置电压，可直观了解实验操作情况，实时跟进。贴片元件生产技术，微电脑控制，采用彩色触摸4.3寸液晶显示屏电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过触摸键1～36V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过触摸键选取，调节范围为1～36V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 21 | 六、可升降集成系统—给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 水槽柜 | 1、新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2、水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 5、水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 二、产品性能： 1、耐化学品、耐温性:能够耐受80℃以下的有机溶剂和150℃以下高温，通过将水槽浸入相应温度溶剂中24小时无明显变化或损坏。 2、耐腐蚀性：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，表面处理光滑，耐腐蚀性通过盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 3、承重测试：依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性》测试，150kg,24小时后无裂纹或变形。 4、理化性能： （1）耐老化性：依据GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》测试，经pH值6.5,浓度50g/L,氯化钠试验24h后，试样表面应无明显变化，无皱纹、开裂、破损、起泡等现象。 （2）耐冷热循环：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。 （3）硬度：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准测试，邵氏D硬度≥HD63。 5、有害物质限量： 依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准测试，镉、铬、铅、汞甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物的最大限量检测,其检测结果均未检出。 | 套 | 28 |  |  |  |
| 23 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 套 | 28 |  |  |  |
| 24 | 给水控制系统 | 1、教师端设置给水控制总阀门，接受控制面板和移动控制端控制，且参与自动排水反馈控制，水位达到警戒水位后自动关停给水阀门。 2、学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，驳接口均采用自动锁紧插拔式连接方式且驳接口主要元件和阀材质为玻璃纤维填充聚丙烯，用时接上，不用时可收起。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 25 | 自动排水模块 | 1、当水位达到预设中限位传感器时，排水泵应在3秒内启动。排水至低限位传感器时，排水泵应立即停止工作，误差不超过±1cm水位。水位达到高水位传感器时，系统应在3秒内关闭进水总阀，确保安全。 2、匹配铜宝塔嘴、快速接头、内置钢丝PVC水管，管箍、开关电源、电磁阀、排水系统控制器、包埋线管等； 3、所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计排水接口，接口与独立水槽台使用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，硅胶软管符合食品级要求，耐温范围-20℃至120℃，无异味；自动锁紧插拔式连接方式，连接后密封性测试，压力为0.5MPa，无泄漏；操作连接与断开软管时间≤30秒，操作便捷无困难。 4、排水水泵全铜高品质电机，振动小，噪音低，内置热保护装置。 5、排水存储罐实际容积应≥15L，误差范围±5%。 6、智能控制系统对水位判断的准确率应达到100%，响应时间≤3秒；系统连续运行72小时，无自动重启、误操作或死机现象；系统应具备自诊断功能，发现故障自动报警，故障率≤1%。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 26 | 七、可升降集成系统主体 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 主体框架 | 主体框架规格;1200*600*125mm 1、整体结构采用铝合金与钣金相结合的结构，轻便、耐用；铝合金表面经过酸洗磷化后进行高温喷涂，美观大方。 2、主体框架采用冷轧钢板组焊件，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，涂层厚度≥60μm，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，坚固耐用。 3、承重能力≥50kg，连续承重24小时无明显变形或损坏。 4、侧部采用非拼接一体挤压成型合金型材，结构牢固，内置LED模组，散热效果良好。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 28 | 摇臂动力模块 | 1、接收系统信号实现远程遥控，能在空旷无遮挡环境下接收信号距离不小于20米，响应时间≤200毫秒。 2、动力采用直流24V减速低压电机，额定输出功率≥30W，转速范围为50-200转/分钟，扭矩≥2Nm。在正常工作状态下，距离1米处测得噪音水平≤45分贝。 3、设备绝缘电阻≥5兆欧，耐压测试，施加1500V交流电压1分钟，无击穿或闪络现象，紧急停机功能响应时间≤100毫秒。 4、在正常环境、额定负载下，设备连续运行寿命不少于1000小时，期间无重大故障；湿度95%RH环境下连续工作48小时，功能正常；在-20℃至+50℃范围内，连续工作72小时无故障。 5、动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，组装、拆卸简单。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 29 | 摇臂升降模块 | 1、升降摇臂圆柱采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，不使用时可以收回，老师授课时不挡学生视线。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 30 | 转轴护罩 | 1、悬臂转轴部位外壳采用阻燃ABS材质； 2、护罩设计有流线型结构，增加护罩结构强度，外观时尚。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 31 | 学生控制终端 | 1、学生控制终端采用耐火ABS材质， 2、学生控制终端采用圆润长方体设计，外形美观、坚固耐用； 3、控制盒操作面板无螺丝外漏； | 套 | 30 |  |  |  |
| 32 | 舱体末端封板 | 1、采用ABS材质，通体洁白，模具一体成型，外型美观大方。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 33 | 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2、伸缩导管：4节管直径50mm抗氧化抗腐蚀镁硅铝合金，表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 3、关节密封圈：不易老化的高密度橡胶。 4、关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动。 5、松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌镀锌钢轴承，与关节锁合。 6、固定底座：铝合金材质，非粘接而成，车床一体成型。 7、拱形集气罩：PC材质，直径不小于200mm，形状如喇叭口，吸风面积大，效果好，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 | 个 | 60 |  |  |  |
| 34 | 顶装安装辅件 | 1、采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 35 | 顶装装饰辅件 | 1、采用专用模具铝合金、PP装饰板组合，对吊装固定架进行专业包裹，并达到外形美观。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 36 | 八、可升降集成系统—通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 通风风机 | 新款4-72型注塑成型离心式风机，变频调速电机，功率为5.5KW。风量达到6840-12700m3/H，全压1137-785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上。 风机组成含：1、减震器1套；2、风机雨帽1套；3、电机雨帽1套，4消音器1只。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 38 | 室内吊装式通风管道 | 通风管道采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，φ110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 39 | 室外行程通风管道 | 采用Ø400mm防腐蚀PP管及弯头，管卡采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 2 |  |  |  |
| 40 | 九、实验室基础设备、安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²、4mm²、6mm电线进行系统布线。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 42 | 给排水布管 | 给水主管选用Ø25mmPP-R给水管，排水采用Ø50mmPP-R排水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 排水管选用加厚Ø50mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 43 | 安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、网络系统安装调试。 | 项 | 2 |  |  |  |
| 44 | 教室顶部环境 | 纳米材料，防尘防污，尺寸：600×600×0.8mm扣板吊顶。 | 室 | 2 |  |  |  |
| 45 | 小计 |  |  |  |  |  | 2间 |
| 化学准备室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 准备台 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：2500*1200*780mm 3、台面：台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚和可调地脚组成 4、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 5、上托架采用ABS一次性注塑成型用于托举钢架、规格：≥长350*宽63*高70mm。钢架外围采用30*30方钢支撑，中间采用15*30方钢固定，钢架规格1170*580mm。 6、下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 7、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸52mmX108mm，采用丝杆上下联通连接。 8、后横梁上侧设有15X55mm挡水条 9、下横梁固定拉杆20*80mm金属拉杆。材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 10、书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 试剂架 | 1、规格：2200*300*700mm铝合金结构，1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*80mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架1.5mm冷轧板,一次性冲压成型；层板采用8mm厚玻璃；试剂架护栏：护栏壁厚1.0mm，单面镶嵌另色色条。3、立杆牢固固定于实验台底端，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水槽柜（含滴水架） | 1、新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2、水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 5、水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 二、产品性能： 1、耐化学品、耐温性:能够耐受80℃以下的有机溶剂和150℃以下高温，通过将水槽浸入相应温度溶剂中24小时无明显变化或损坏。 2、耐腐蚀性：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，表面处理光滑，耐腐蚀性通过盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 3、承重测试：依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性》测试，150kg,24小时后无裂纹或变形。 4、理化性能： （1）耐老化性：依据GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》测试，经pH值6.5,浓度50g/L,氯化钠试验24h后，试样表面应无明显变化，无皱纹、开裂、破损、起泡等现象。 （2）耐冷热循环：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。 （3）硬度：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准测试，邵氏D硬度≥HD63。 5、有害物质限量： 依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准测试，镉、铬、铅、汞甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物的最大限量检测,其检测结果均未检出。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 仪器柜 | 1、尺寸1000×500×2000mm。 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋。人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：950*465mm，柜门厚30mm，内嵌4mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向13根加强筋，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 5、背板：由6块930mm*310mmPP背板组成，硬度测试：邵氏D硬度≥70。 6、底座：底座总高100mm，上下板厚各50mm±1mm，关键部位增厚≥1.5倍原厚度，承重测试（放置满载柜体）24小时，无下沉或变形。 7、拉手：把手拉力测试需承受≥50N持续拉力5000次无损坏，表面处理耐腐蚀性通过中性盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 8、承重：依据GB/T 10357.4-2023 《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准测试，柜体承重150kg，24小时后无裂纹或变形 ；层板承重≥50kg负载24小时，层板无明显变形或损坏。 9、耐酸碱：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》测试，硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸等试剂溶液，无明显的变色、鼓泡、皱纹等符合要求。 10、耐腐蚀:24h乙酸盐雾试验，外观评级不低于RA级。 11、高低温测试：（80±2）℃，（-30±2）℃（24±2）h，要求外观无损坏，变形、裂纹、色泽异常，功能正常适用，承重满足要求。 | 张 | 5 |  |  |  |
| 6 | 全室布水系统 | 供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管（不含土建施工）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 安装调试 | 不含地下工程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 化学仪器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 危险化学品储柜 | 存柜≥900mm×510mm×1200mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 紧急喷淋器 | 不锈钢材质，喷淋流量120L/min～180L/min | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 件 | 1 |  |  |  |
| 5 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 工作服 | 1．材质：涤卡，身长≥120cm，颜色为白色；2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和舒适感。 | 件 | 56 |  |  |  |
| 7 | 护目镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 8 | 防护面罩 | 1．产品为一体式隔离防雾透明面罩，面部全遮挡；2．面罩下方有可拆卸透气孔；配可调节松紧带。3、外观尺寸不小于：190mm*90mm*175mm；重量不小于180g | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），1．产品是直接式防毒口罩；2．产品由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成；3．产品口罩能完全罩住口、鼻不漏气；4．产品系带可调节松紧； | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 防毒口罩 | CO型（标色：白），7件套装包含：主体1个、梯形滤毒盒2个、梯形滤棉2片、滤棉盒2个。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 一次性乳胶手套 | 一次性乳胶手套；1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套；2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；3、冬季不得发硬，夏季不得粘连；4、各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 13 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6L/次 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 14 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L | 套 | 3 |  |  |  |
| 15 | 电动离心机 | 1：使用电源：220V，50HZ2：定时范围：0-60分3：额定功率：60W4：调速范围：数显屏幕；0-4000转/分5：容量：10ml×8孔6：全金属材质外壳，盖板为方形塑料半透明材质。。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 电加热器 | 机身整体圆形设计ABS工程塑料外壳。机身直径为155mm，加热盘直径120mm；额定功率800W，额定频率50HZ；电源220V，温度旋钮调节：小火、中火、大火 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 蒸馏水器 | 1、5L不锈钢材质；2、整体结构由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成，蒸发锅采用优质不锈钢薄板，经过滚动、延伸与先进的焊接方法加工而成；3、出水量：不小于5升/小时。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 列管式烘干器 | 1、产品由外壳、13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成，外形尺寸约290×250×360mm。2、仪器外壳采用工程塑料制作，通风管采用外径12mm的金属管制作，管壁厚不小于2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径为φ5mm的通气孔。3、仪器工作电压：AC220V/50HZ；仪器电机功率：15W；发热功率：250W±20%。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 烘干箱 | 电热鼓风型功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 学生电源 | 1、直流稳压输出1.5V～12V(1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V)，共7档电压选择；额定电流1.5A，输出电流达1.6A时自动切断，安全试验电压大于3000V。面板配备电源指示灯和过载指示灯，操作简单直观。 2、输入电压:220V/50HZ。 3、外壳ABS塑料或金属材质，尺寸：≥205mm*160mm*110mm | 台 | 28 |  |  |  |
| 21 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 辆 | 2 |  |  |  |
| 23 | 试剂瓶托盘 | pp材质，400mm×290mm×50mm | 个 | 14 |  |  |  |
| 24 | 实验用品提篮 | （塑料）中号，中间有试管固定孔，提手可拆卸。ABS塑料成型； | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 一字螺丝刀 | 1．一字槽；规格整体长度不小于200mm，工作长度不小于100mm；2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3．旋杆应经镀铬防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 | 支 | 1 |  |  |  |
| 26 | 十字螺丝刀 | 1．十字槽；规格长度≥200mm，工作长度≥100mm；2．旋杆材质≥45#钢，硬度≥HRC48，手柄采用绝缘材质；3．旋杆做镀铬防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成。 | 支 | 1 |  |  |  |
| 27 | 钢丝钳 | 160mm | 把 | 1 |  |  |  |
| 28 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 把 | 1 |  |  |  |
| 29 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 民用剪刀 | 1.优质合金钢制，表面防锈处理，手握部分采用塑料套；2.规格：≥长150mm；3.刃口锋利，用于裁剪布料。 | 把 | 3 |  |  |  |
| 31 | 玻璃瓶盖开户器 | 钢制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 玻璃管切割器 | 可切割直径20mm以下玻璃管 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 打孔器 | 不锈钢材质，把手位置有塑料包裹。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。五件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 34 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 电动钻孔器 | 本仪器主要由：电源开关底座电机罩钻夹头钻头卡盘卡盘手柄锁紧螺母给进手柄组成；全金属材质，主体尺寸：410mm*150mm*160mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 28 |  |  |  |
| 38 | 托盘天平 | 500g，0.5g； | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 电子天平 | 200g，0.0001g材质：塑料外壳，铝合金托盘；外箱尺寸：≥217*120*280mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 14 |  |  |  |
| 41 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5 | 支 | 28 |  |  |  |
| 43 | 水银温度计 | ℃0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 1 |  |  |  |
| 44 | 数字测温计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 46 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬； | 套 | 28 |  |  |  |
| 48 | 三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm； | 个 | 28 |  |  |  |
| 49 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚 | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 试管架 | 塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固； | 个 | 28 |  |  |  |
| 51 | 试管架 | 木制，8孔，孔径25mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 52 | 试管架 | 塑料制，12孔 | 个 | 4 |  |  |  |
| 53 | 漏斗架 | 铝合金材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 54 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | 滴定夹 | 加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 1 |  |  |  |
| 56 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 28 |  |  |  |
| 57 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 28 |  |  |  |
| 58 | 量筒 | 25mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 28 |  |  |  |
| 59 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 28 |  |  |  |
| 60 | 量筒 | 100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |  |  |  |
| 62 | 容量瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 63 | 容量瓶 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 64 | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1 |  |  |  |
| 65 | 滴定管 | 碱式，无塞，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1 |  |  |  |
| 66 | 滴定管 | 活塞材质聚四氟乙烯，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 2 |  |  |  |
| 67 | 试管 | Φ12mm×70mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 128 |  |  |  |
| 68 | 试管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 282 |  |  |  |
| 69 | 试管 | Φ18mm×180mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |  |  |  |
| 70 | 试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |  |  |  |
| 71 | 试管 | Φ32mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 10 |  |  |  |
| 72 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 10 |  |  |  |
| 73 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |  |  |  |
| 74 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |  |  |  |
| 75 | 烧杯 | 10mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 56 |  |  |  |
| 76 | 烧杯 | 25mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |  |  |  |
| 77 | 烧杯 | 50mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |  |  |  |
| 78 | 烧杯 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |  |  |  |
| 79 | 烧杯 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 56 |  |  |  |
| 80 | 烧杯 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； | 个 | 3 |  |  |  |
| 81 | 烧杯 | 1000mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 3 |  |  |  |
| 82 | 烧瓶 | 250mL，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 13 |  |  |  |
| 83 | 烧瓶 | 251mL，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 个 | 3 |  |  |  |
| 84 | 锥形瓶 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 28 |  |  |  |
| 85 | 锥形瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 10 |  |  |  |
| 86 | 蒸馏烧瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 2 |  |  |  |
| 87 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 100 |  |  |  |
| 88 | 集气瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 20 |  |  |  |
| 89 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL瓶口光滑，液封口深度≥1cm | 个 | 5 |  |  |  |
| 90 | 广口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 170 |  |  |  |
| 91 | 广口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 28 |  |  |  |
| 92 | 广口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 28 |  |  |  |
| 93 | 广口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |  |  |  |
| 94 | 茶色广口瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |  |  |  |
| 95 | 茶色广口瓶 | 125mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |  |  |  |
| 96 | 茶色广口瓶 | 250mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |  |  |  |
| 97 | 细口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 56 |  |  |  |
| 98 | 细口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |  |  |  |
| 99 | 细口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |  |  |  |
| 100 | 细口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |  |  |  |
| 101 | 细口瓶 | 1000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |  |  |  |
| 102 | 细口瓶 | 3000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |  |  |  |
| 103 | 茶色细口瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |  |  |  |
| 104 | 茶色细口瓶 | 125mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 28 |  |  |  |
| 105 | 茶色细口瓶 | 250mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |  |  |  |
| 106 | 茶色细口瓶 | 500mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |  |  |  |
| 107 | 茶色细口瓶 | 1000mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 1 |  |  |  |
| 108 | 滴瓶 | 30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 56 |  |  |  |
| 109 | 滴瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |  |  |  |
| 110 | 茶色滴瓶 | 30mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 28 |  |  |  |
| 111 | 茶色滴瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |  |  |  |
| 112 | 酒精灯 | 150mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； | 个 | 28 |  |  |  |
| 113 | 干燥器 | 150mm磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 |  |  |  |
| 114 | 气体发生器 | 250mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 个 | 1 |  |  |  |
| 115 | 冷凝器 | 300mm±10mm直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |  |  |  |
| 116 | 牛角管 | Φ18mm×150mm弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 支 | 2 |  |  |  |
| 117 | 漏斗 | 60mm直径准确，锥度适中 | 个 | 28 |  |  |  |
| 118 | 漏斗 | 90mm直径准确，锥度适中 | 个 | 3 |  |  |  |
| 119 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 28 |  |  |  |
| 120 | 安全漏斗 | 双球球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 121 | 分液漏斗 | 50mL，锥型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5 |  |  |  |
| 122 | 分液漏斗 | 50mL，球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5 |  |  |  |
| 123 | 三通连接管 | T形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |  |  |  |
| 124 | 三通连接管 | Y形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |  |  |  |
| 125 | 滴管 | 100mm直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 56 |  |  |  |
| 126 | 滴管 | 150mm直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 56 |  |  |  |
| 127 | 干燥管 | 145mm，单球硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 4 |  |  |  |
| 128 | 干燥管 | Φ15mm×150mm，U型硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |  |  |  |
| 129 | 玻璃活塞 | 直形吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | 2 |  |  |  |
| 130 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 2 |  |  |  |
| 131 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 2 |  |  |  |
| 132 | 坩埚 | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 3 |  |  |  |
| 133 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 个 | 28 |  |  |  |
| 134 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 2 |  |  |  |
| 135 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 28 |  |  |  |
| 136 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 137 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 28 |  |  |  |
| 138 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 139 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 个 | 28 |  |  |  |
| 140 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 个 | 28 |  |  |  |
| 141 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 28 |  |  |  |
| 142 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 28 |  |  |  |
| 143 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 5 |  |  |  |
| 144 | 玻璃管 | Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 4 |  |  |  |
| 145 | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |  |  |  |
| 146 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 3 |  |  |  |
| 147 | 玻璃棒 | Φ7mm～8mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 3 |  |  |  |
| 148 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号白色，质地均匀 | kg | 8 |  |  |  |
| 149 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 3 |  |  |  |
| 150 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | m | 20 |  |  |  |
| 151 | 试管刷 | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 28 |  |  |  |
| 152 | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |  |  |  |
| 153 | 结晶皿 | 80mm，平底无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 154 | 表面皿 | 60mm无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 28 |  |  |  |
| 155 | 表面皿 | 100mm无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 156 | 研钵 | 60mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 28 |  |  |  |
| 157 | 研钵 | 100mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 1 |  |  |  |
| 158 | 蒸发皿 | 100mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 28 |  |  |  |
| 159 | 蒸发皿 | 120mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 3 |  |  |  |
| 160 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 28 |  |  |  |
| 161 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 个 | 28 |  |  |  |
| 162 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 28 |  |  |  |
| 163 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 支 | 282 |  |  |  |
| 164 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 28 |  |  |  |
| 165 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 166 | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制 | 个 | 28 |  |  |  |
| 167 | 集气瓶挂扣器 | 250mL，塑料制 | 个 | 5 |  |  |  |
| 168 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 169 | 注射器 | 10mL，塑料制,符合医用器具卫生标准 | 只 | 28 |  |  |  |
| 170 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 个 | 2 |  |  |  |
| 171 | 储气式本生灯 | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，应通过安全性测试； | 个 | 1 |  |  |  |
| 172 | 储气装置 | 容积≥2L | 台 | 2 |  |  |  |
| 173 | 储气袋 | 容积≥30L，可承受≥10.6kPa压力，使用PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 | 个 | 2 |  |  |  |
| 174 | 磁力加热搅拌器 | 1．产品由机壳、加热盘，搅拌棒，立柱等组成。与1000mL、500mL烧杯配套使用。配二粒条形搅拌籽（玻璃封装）。使用电源：AC220V±22V50Hz。消耗功率：300W±25W；2．电机采用无级调速，调速范围为250r/min～2600r/min；3．加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300℃； | 个 | 1 |  |  |  |
| 175 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等；透明塑料盒包装 | 份 | 28 |  |  |  |
| 176 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 177 | 溶液导电演示器 | 数显电表式，全金属外壳。10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准）； | 台 | 1 |  |  |  |
| 178 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3mL | 套 | 28 |  |  |  |
| 179 | 气体实验微型装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30mL配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置试剂瓶规格12mL，不少于28个。能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气体有关的实验，包括燃烧的条件实验 | 套 | 28 |  |  |  |
| 180 | 身边的化学物质实验箱 | 能完成空气、水、碳和碳的氧化物、金属、溶液、酸碱盐的相关实验玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 |  | 1 |  |  |  |
| 181 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 台 | 1 |  |  |  |
| 182 | 水电解实验器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 28 |  |  |  |
| 183 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 套 | 1 |  |  |  |
| 184 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 套 | 1 |  |  |  |
| 185 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 套 | 1 |  |  |  |
| 186 | 石墨烯结构模型 | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 套 | 1 |  |  |  |
| 187 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 套 | 1 |  |  |  |
| 188 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 28 |  |  |  |
| 189 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 2 |  |  |  |
| 190 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 1 |  |  |  |
| 191 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 28 |  |  |  |
| 192 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根 | 套 | 1 |  |  |  |
| 193 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看 | 件 | 1 |  |  |  |
| 194 | 元素学习卡 | 卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色彩美观 | 套 | 28 |  |  |  |
| 195 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 196 | 炼铁高炉模型模型 | 高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 197 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 198 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 盒 | 1 |  |  |  |
|  | 药品试剂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝片 | 试剂 | g | 100 |  |  |  |
| 2 | 铝丝 | 试剂 | g | 100 |  |  |  |
| 3 | 铝箔 | 试剂 | g | 100 |  |  |  |
| 4 | 锌片（锌花） | 工业 | g | 250 |  |  |  |
| 5 | 锌粒 | 工业 | g | 250 |  |  |  |
| 6 | 铁粉 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 7 | 铁丝 | 直径≤2mm | g | 500 |  |  |  |
| 8 | 紫铜片 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 9 | 铜丝 | 试剂 | g | 100 |  |  |  |
| 10 | 活性炭 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 11 | 碘 | 试剂 | g | 100 |  |  |  |
| 12 | 二氧化锰 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 13 | 三氧化二铁 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 14 | 氧化铜 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 15 | 氧化钙 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 16 | 氯化钾 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 17 | 氯化钠 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 18 |  | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 19 | 氯化钙 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 20 | 无水氯化钙 | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 21 | 氯化镁 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 22 | 三氯化铁 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 23 | 氯化铵 | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 24 | 硫酸钾 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 25 | 硫酸铝 | 试剂 | g | 250 |  |  |  |
| 26 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 27 | 无水硫酸铜 | 试剂 | g | 100 |  |  |  |
| 28 | 硫酸铝钾 | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 29 | 碳酸钾 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 30 | 碳酸钠 | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 31 | 碳酸氢钠 | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 32 | 大理石 | 块状 | g | 500 |  |  |  |
| 33 | 碳酸钙 | 粉末 | g | 500 |  |  |  |
| 34 | 碳酸氢铵 | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 35 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 36 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 37 | 碱石灰 | 工业 | g | 500 |  |  |  |
| 38 | 煤油 | 试剂 | mL | 500 |  |  |  |
| 39 | 乙酸（醋酸） | 试剂 | mL | 500 |  |  |  |
| 40 | 葡萄糖 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 41 | 蔗糖 | 试剂 | g | 500 |  |  |  |
| 42 | 石蕊 | 指示剂 | g | 10 |  |  |  |
| 43 | 酚酞 | 指示剂 | g | 5 |  |  |  |
| 44 | 品红 | 染料 | g | 5 |  |  |  |
| 45 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 28 |  |  |  |
| 46 | 蓝石蕊试纸 | 100页 | 本 | 5 |  |  |  |
| 47 | 红石蕊试纸 | 100页 | 本 | 5 |  |  |  |
| 48 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 盒 | 5 |  |  |  |
|  |  | 快速，15cm，100张 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 251 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 生物实验室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 教师桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3、台面：采用≥13mm厚优抗板台面，台面材料背面须有产品背标，且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪、验收。为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： （1)化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、硝酸银（1%）、氨水（28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（10%）、氯仿、高锰酸钾（10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（80%）、柠檬酸、氢氧化钾（65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等136种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。 （2)台面物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹，吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。 （3)甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³。燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4)化学物排放：提供参照ISO 16000-9-2024《室内空气 第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物排放的测定 排放试验室法》检验标准，结果达到TVOC 浓度≤0.2mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出； （5)光泽度（60°）检测依据GB/T 8807-1988方法，检测结果不大于8；采用JY/T 0567-2020方法检测银元素（Ag）未检出； （6)台面参照ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。 （7)抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%。 （8)氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行1100小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板， 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重能力≥60kg，滑动过程顺畅无阻，无明显噪音，开合十万次不变形，功能正常。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形、无松动。 7、拉手：采用一字型隐形拉手，经受5000次拉扯测试无损坏，外观与整体设计协调，操作简便不刮手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，可调范围±10mm，保证桌面平整。脚垫防水防潮，经过浸泡测试（24小时，水温25℃），脚垫无膨胀、变形，保持原有功能，可延长设备使用寿命。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 教师水槽（含下水管） | 440*330*190 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 学生桌（不含过线桶） | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2、尺寸：1200*600*780mm 3、台面：台面要求：采用≥13mm厚实芯理化板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： （1）、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； （2）、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； （3）、依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,结果能达到甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥16%。 （4）、物理性能需提供符合GB/T17657-2022等标准报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.5mm，表面耐磨性能≥1125r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落； （5）、甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； （6）、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； （7）、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行567小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 4、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 5、上托架采用ABS一次性注塑成型用于托举钢架、规格：≥长350*宽63*高70mm。钢架外围采用30*30方钢支撑，中间采用15*30方钢固定，钢架规格1170*580mm。 6、下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 7、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸52mmX108mm，采用丝杆上下联通连接。 8、后横梁上侧设有15X55mm挡水条 9、下横梁固定拉杆20*80mm金属拉杆。材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 10、书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。 | 张 | 28 |  |  |  |
| 8 | 学生凳 | 规格：￠300mm×300mm×450mm1、整体美观结实，牢固耐用。四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型，2、凳面：ABS材质，模具一次成型。3、脚垫：采用优质PP材料注塑。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 9 | 三、可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 控制柜 | 1、整体尺寸不大于450*930*180mm，智能控柜体表面设一个急停按钮，位于表层中间段。 2、箱体为冷轧钢板折弯制成，折弯角部无裂纹，强度测试需承受≥100kg的垂直载荷而不变形。表面光滑，不易变形，强度高等特点，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺。 3、按GB/T 13667.1-2015中6.3.1.5的规定试验，100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 4、金属表面耐腐蚀盐雾试验试验≥380h，金属表面应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，表面涂层厚度≥70μm，涂层脱落≥3级。 5、箱体表面处理后，应符合中性盐雾试验1000小时，无明显锈蚀。 6、柜体正面配彩色触摸屏，控制界面含摇臂升降控制、电源控制系统、照明控制系统、给排水系统、风机变频控制系统1套、操作逻辑清晰，无误操作风险。人机界面友好，触控响应时间≤0.1秒；故障检测系统准确率≥98%，响应时间≤5秒。 7、智能控制柜电气设备安装层含3P电源总开关2组、2P漏电保护器3组、1P开关2个、定时开关1组、交流接触器2组、急停控制开关1个、工作指示灯1个；智能控制柜操作层含故障检测系统1套、分组控制系统（摇臂升降控制、电源控制系统、照明控制系统、给排水系统）。 8、智能控制柜整体防护等级需达到IP54标准，即防尘和防溅水，确保内部电气元件在特定环境下的安全运行。电气安全性能通过的测试，确保用户使用安全。 9、智能控制柜上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门、下端为控制操作屏系统，外部设置上下开钣金柜门。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 智能顶装控制系统 | 规格：10.2英寸，可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制； （1）照明控制：可以实现单组控制，可集中控制； （2）电源控制：分组控制AC220V电源、低压电源； （3）摇臂控制：可以实现单组控制，可集中控制； （4）给排水控制：可以实现单组控制，可集中控制； （5）状态检测：显示给电源、悬臂、灯光的实时状态，方便老师对整间教室的了解。 （6）故障信息：发生故障时智能化锁定故障所在位置，自动分析故障原因，及时提出解决方案并发出报警；有故障发生时，实时在屏幕上方显示提示信息。 （7）通信设置：可以实现对各个分组的总控制，如不需要部分分组，关闭相应组位开关即可。 （8）自定义开机密码，教师可以通过原有密码进行新开机密码的设置。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 吊装智能管理平台 | 1、移动控制平台支持app远程控制吊装电源设备，用户可在吊装智能管理平台内扫码下载手机版移动管理平台APP。 2、APP在线登录控制支持安卓操作系统。 3、移动控制平台能实现电源、照明、给排水、摇臂系统的控制。 4、移动控制平台操作界面和吊装智能管理平台操作界面功能一样，方便教师操作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 温湿度监视系统 | 1、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，方便老师清晰在显示屏上观察数据。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 进水过滤装置 | 进水装置控制箱主要由过滤器和220V电磁阀组成，尺寸不大于230*160*400mm。220V电磁阀接受控制柜里面单片空开控制给水，在经过滤装器，可以过滤掉大颗粒杂质，防止实验室设备管道造成阻塞，出水口处还设置有压力表，可以直观的观测本实验室进水的压力够不够。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 四、可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 灯光照明装置 | 1、灯具可实现控制面板以及手机APP控制，通过蓝牙连接，可远程实现灯光、警示灯的开启及关闭，可10%~100%范围内调节灯光亮度实现无极调光,灯具远程控制距离达到30m以上。 2、灯座采用与主体侧部结构一体挤压成型的合金型材（非拼接)，轻便坚固利于散热； 3、照明光源分布于集成系统两侧，单侧内置两条LED灯条；每条LED灯条光通量≥1200lm，显色指数CRI≥80，两侧光源开启时，光照均匀性测试（IES分布图）中心与边缘亮度差异≤15%，确保照明无明显暗区，色温2700K-6500K可调。 4、灯具防护等级为IP66级。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 17 | 五、可升降集成系统—电源网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 功能模块 | 1、包含：220V电源模块，网络功能模块，预留USB电源模块； 2、功能模块成一字状分布方便学生使用，接受智能化控制系统控制。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 19 | 低压电源 | 1、学生低压电源都可接收控制端发送的锁定信号，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，可以分组或独立控制及查看具体操作实验情况； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC薄膜面板，学生电源采用彩色液晶触摸屏操作，可以随意设置电压，可直观了解实验操作情况，实时跟进。贴片元件生产技术，微电脑控制，采用彩色触摸4.3寸液晶显示屏电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过触摸键1～36V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过触摸键选取，调节范围为1～36V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 20 | 六、可升降集成系统—给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 水槽柜 | 1、新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2、水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 5、水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 二、产品性能： 1、耐化学品、耐温性:能够耐受80℃以下的有机溶剂和150℃以下高温，通过将水槽浸入相应温度溶剂中24小时无明显变化或损坏。 2、耐腐蚀性：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，表面处理光滑，耐腐蚀性通过盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 3、承重测试：依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性》测试，150kg,24小时后无裂纹或变形。 4、理化性能： （1）耐老化性：依据GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》测试，经pH值6.5,浓度50g/L,氯化钠试验24h后，试样表面应无明显变化，无皱纹、开裂、破损、起泡等现象。 （2）耐冷热循环：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。 （3）硬度：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准测试，邵氏D硬度≥HD63。 5、有害物质限量： 依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准测试，镉、铬、铅、汞甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物的最大限量检测,其检测结果均未检出。 | 套 | 14 |  |  |  |
| 22 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 套 | 14 |  |  |  |
| 23 | 给水控制系统 | 1、教师端设置给水控制总阀门，接受控制面板和移动控制端控制，且参与自动排水反馈控制，水位达到警戒水位后自动关停给水阀门。 2、学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，驳接口均采用自动锁紧插拔式连接方式且驳接口主要元件和阀材质为玻璃纤维填充聚丙烯，用时接上，不用时可收起。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 24 | 自动排水模块 | 1、当水位达到预设中限位传感器时，排水泵应在3秒内启动。排水至低限位传感器时，排水泵应立即停止工作，误差不超过±1cm水位。水位达到高水位传感器时，系统应在3秒内关闭进水总阀，确保安全。 2、匹配铜宝塔嘴、快速接头、内置钢丝PVC水管，管箍、开关电源、电磁阀、排水系统控制器、包埋线管等； 3、所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计排水接口，接口与独立水槽台使用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，硅胶软管符合食品级要求，耐温范围-20℃至120℃，无异味；自动锁紧插拔式连接方式，连接后密封性测试，压力为0.5MPa，无泄漏；操作连接与断开软管时间≤30秒，操作便捷无困难。 4、排水水泵全铜高品质电机，振动小，噪音低，内置热保护装置。 5、排水存储罐实际容积应≥15L，误差范围±5%。 6、智能控制系统对水位判断的准确率应达到100%，响应时间≤3秒；系统连续运行72小时，无自动重启、误操作或死机现象；系统应具备自诊断功能，发现故障自动报警，故障率≤1%。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 25 | 七、可升降集成系统主体 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 主体框架 | 主体框架规格;1200*600*125mm 1、整体结构采用铝合金与钣金相结合的结构，轻便、耐用；铝合金表面经过酸洗磷化后进行高温喷涂，美观大方。 2、主体框架采用冷轧钢板组焊件，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，涂层厚度≥60μm，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，坚固耐用。 3、承重能力≥50kg，连续承重24小时无明显变形或损坏。 4、在接触5%盐酸及5%氢氧化钠溶液24小时后，表面无起泡、裂纹或明显变色。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 27 | 摇臂动力模块 | 1、接收系统信号实现远程遥控，能在空旷无遮挡环境下接收信号距离不小于20米，响应时间≤200毫秒。 2、动力采用直流24V减速低压电机，额定输出功率≥30W，转速范围为50-200转/分钟，扭矩≥2Nm。在正常工作状态下，距离1米处测得噪音水平≤45分贝。 3、设备绝缘电阻≥5兆欧，耐压测试，施加1500V交流电压1分钟，无击穿或闪络现象，紧急停机功能响应时间≤100毫秒。 4、在正常环境、额定负载下，设备连续运行寿命不少于1000小时，期间无重大故障；湿度95%RH环境下连续工作48小时，功能正常；在-20℃至+50℃范围内，连续工作72小时无故障。 5、动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，组装、拆卸简单。 | 组 | 15 |  |  |  |
| 28 | 摇臂升降模块 | 1、升降摇臂圆柱采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，不使用时可以收回，老师授课时不挡学生视线。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 29 | 转轴护罩 | 1、悬臂转轴部位外壳采用阻燃ABS材质； 2、护罩设计有流线型结构，增加护罩结构强度，外观时尚。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 30 | 学生控制终端 | 1、学生控制终端采用耐火ABS材质， 2、学生控制终端采用圆润长方体设计，外形美观、坚固耐用； 3、控制盒操作面板无螺丝外漏； | 套 | 15 |  |  |  |
| 31 | 舱体末端封板 | 1、采用ABS材质，通体洁白，模具一体成型，外型美观大方。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 32 | 顶装安装辅件 | 1、采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 顶装装饰辅件 | 1、采用专用模具铝合金、PP装饰板组合，对吊装固定架进行专业包裹，并达到外形美观。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 八、实验室基础设备、安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 给排水布管 | 给水主管选用Ø25mmPP-R给水管，排水采用Ø50mmPP-R排水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 排水管选用加厚Ø50mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、网络系统安装调试。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 教室顶部环境 | 纳米材料，防尘防污，尺寸：600×600×0.8mm扣板吊顶。 | 室 | 1 |  |  |  |
| 39 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 生物准备室参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 准备台 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：2500*1200*780mm 3、台面：台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚和可调地脚组成 4、桌腿：工字型压铸铝一次成型，壁厚≥1.5mm,三段链接。 5、上托架采用ABS一次性注塑成型用于托举钢架、规格：≥长350*宽63*高70mm。钢架外围采用30*30方钢支撑，中间采用15*30方钢固定，钢架规格1170*580mm。 6、下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 7、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸52mmX108mm，采用丝杆上下联通连接。 8、后横梁上侧设有15X55mm挡水条 9、下横梁固定拉杆20*80mm金属拉杆。材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 10、书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 试剂架 | 1、规格：2200*300*700mm铝合金结构，1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*80mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架1.5mm冷轧板,一次性冲压成型；层板采用8mm厚玻璃；试剂架护栏：护栏壁厚1.0mm，单面镶嵌另色色条。3、立杆牢固固定于实验台底端，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水槽柜（含滴水架） | 1、新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2、水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 5、水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 二、产品性能： 1、耐化学品、耐温性:能够耐受80℃以下的有机溶剂和150℃以下高温，通过将水槽浸入相应温度溶剂中24小时无明显变化或损坏。 2、耐腐蚀性：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，表面处理光滑，耐腐蚀性通过盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 3、承重测试：依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性》测试，150kg,24小时后无裂纹或变形。 4、理化性能： （1）耐老化性：依据GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》测试，经pH值6.5,浓度50g/L,氯化钠试验24h后，试样表面应无明显变化，无皱纹、开裂、破损、起泡等现象。 （2）耐冷热循环：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。 （3）硬度：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准测试，邵氏D硬度≥HD63。 5、有害物质限量： 依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准测试，镉、铬、铅、汞甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物的最大限量检测,其检测结果均未检出。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 仪器柜 | 1、尺寸1000×500×2000mm。 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋。人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：950*465mm，柜门厚30mm，内嵌4mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向13根加强筋，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 5、背板：由6块930mm*310mmPP背板组成，硬度测试：邵氏D硬度≥70。 6、底座：底座总高100mm，上下板厚各50mm±1mm，关键部位增厚≥1.5倍原厚度，承重测试（放置满载柜体）24小时，无下沉或变形。 7、拉手：把手拉力测试需承受≥50N持续拉力5000次无损坏，表面处理耐腐蚀性通过中性盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 8、承重：依据GB/T 10357.4-2023 《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准测试，柜体承重150kg，24小时后无裂纹或变形 ；层板承重≥50kg负载24小时，层板无明显变形或损坏 。 9、耐酸碱：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》测试，硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸等试剂溶液，无明显的变色、鼓泡、皱纹等符合要求。 10、耐腐蚀:24h乙酸盐雾试验，外观评级不低于RA级。 11、高低温测试：（80±2）℃，（-30±2）℃（24±2）h，要求外观无损坏，变形、裂纹、色泽异常，功能正常适用，承重满足要求。 | 张 | 5 |  |  |  |
| 6 | 全室布水系统 | 供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管（不含土建施工）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装调试 | 不含地下工程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 生物仪器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 紧急喷淋器 | 立式不锈钢，喷淋流量120L/min～180L/min | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5m供水软管 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 灭火毯 | 1.采用环保玻璃纤维材质经高温处理工艺制作；2.规格：≥1200mm×1800mm；3.特性：绝缘、隔热、阻燃等特性。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 4 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验服 | 1．材质：涤卡，身长≥120cm，颜色为白色；2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和舒适感。 | 件 | 56 |  |  |  |
| 6 | 护目镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 7 | 防护面罩 | 1．产品为一体式隔离防雾透明面罩，面部全遮挡；2．面罩下方有可拆卸透气孔；配可调节松紧带。3、外观尺寸不小于：190mm*90mm*175mm；重量不小于180g | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 乳胶手套 | 橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于300mm耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 | 副 | 1 |  |  |  |
| 9 | 一次性PE手套 | 塑料材质 | 包 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600W | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 恒温水浴锅 | 双孔水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥3L/h，额定功率≥4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 榨汁机 | 1.电动式；产品由主机、旋转刀、挤压筒、透明盖、接液盒和废液盒等组成； 2.工作电压：220V或电压（24v以下）锂电池款。两档调速，主机外壳为塑料制，为椭圆形； 3.转速≥18000r/min，≥1.0L | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 烘干箱 | 电热鼓风型；功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 高压灭菌器 | 立式18L | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 恒温培养箱 | 30L数显型，整体尺寸：390*375*555mm2、电源电压AC220V/50Hz3、控温范围5-65℃4、温度波动度±1℃5、输入功率300w6、工作室尺寸360*320*300mm7、载物托架2块 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 光照培养箱 | 容积：250L光照强度：0～12000lx分级可调控温范围：10℃～50℃(有光照)温度波动性：±1℃温度均匀度：±2℃主体尺寸≥1600mm*560mm*560mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 光照培养架 | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx/5000lx/7000lx三档可调 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 孵化器 | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1℃，可孵化10～20个蛋 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 水族箱 | ≥30L，宜具有光照、温度、氧气等调节装置. | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 磁力加热搅拌器 | 1．产品由机壳、加热盘，搅拌棒，立柱等组成。与1000mL、500mL烧杯配套使用。配二粒条形搅拌籽（玻璃封装）。使用电源：AC220V±22V50Hz。消耗功率：300W±25W；2．电机采用无级调速，调速范围为250r/min～2600r/min；3．加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300℃； | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 辆 | 1 |  |  |  |
| 26 | 整理箱 | 1.环保pp材料高温一体成型；2.规格：≥450*350*150mm；3.功效：矮型,电子元件、机械零件等物料分类收纳，储存及分发物品用。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 27 | 大托盘 | 工程PP材质，耐化学侵蚀，；外廓尺寸：285mm×440mm×85mm；重量420g； | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 小托盘 | 工程PP材质，耐化学侵蚀，；外廓尺寸：235mm×340mm×65mm；重量251g； | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 实验用品提篮 | （塑料）中号，中间有试管固定孔，提手可拆卸。ABS塑料成型。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 打孔器 | 不锈钢材质，把手位置有塑料包裹。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。五件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 31 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 1 |  |  |  |
| 35 | 一字螺丝刀 | 1．一字槽；规格整体长度不小于200mm，工作长度不小于100mm；2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3．旋杆应经镀铬防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 十字螺丝刀 | 1．十字槽；规格长度≥200mm，工作长度≥100mm；2．旋杆材质≥45#钢，硬度≥HRC48，手柄采用绝缘材质；3．旋杆做镀铬防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 钢手锯 | A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 把 | 1 |  |  |  |
| 38 | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ0.5mm～Φ2.5mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3mm；刃口错位应≤0.2mm；钳口硬度应≥65HRA或30HRC | 把 | 1 |  |  |  |
| 39 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 1 |  |  |  |
| 40 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 把 | 1 |  |  |  |
| 41 | 活扳手 | 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC | 把 | 1 |  |  |  |
| 42 | 砂轮片 | Φ20mm～Φ30mm | 片 | 3 |  |  |  |
| 43 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 4 |  |  |  |
| 44 | 软尺 | 1500mm | 个 | 9 |  |  |  |
| 45 | 激光测距仪 | 手持式，1mm～100m，1mm；使用时不要用眼对准发射口直视光源 | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 9 |  |  |  |
| 47 | 电子天平 | 200g，0.01g |  | 1 |  |  |  |
| 48 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 电子天平 | 500g,0.01g | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 个 | 9 |  |  |  |
| 51 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 30 |  |  |  |
| 52 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 5 |  |  |  |
| 53 | 干湿球温度计 | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 个 | 28 |  |  |  |
| 54 | 计数器 | 1.金属外壳，手持式，可悬挂；2.规格：直径≥45mm；可显数位：0-9999，4位；金属按键，并有回零装置。 | 个 | 28 |  |  |  |
| 55 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 套 | 28 |  |  |  |
| 56 | 解剖盘 | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 个 | 28 |  |  |  |
| 57 | 骨剪 | 不锈钢材料，130mm | 把 | 1 |  |  |  |
| 58 | 普通手术剪 | 尖头，140mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 59 | 眼用手术剪 | 尖头，100mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 60 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 2 |  |  |  |
| 61 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 2 |  |  |  |
| 62 | 双面刀片 | 43mm×22mm | 包 | 5 |  |  |  |
| 63 | 镊子 | 尖头，140mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 64 | 镊子 | 弯头，140mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 65 | 眼科镊 | 直，100mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 66 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 2 |  |  |  |
| 67 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 28 |  |  |  |
| 68 | 接种环 | 1、产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成；2、金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄；3、配有Φ0.5mm镍铬丝。 | 把 | 28 |  |  |  |
| 69 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 28 |  |  |  |
| 70 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 71 | 试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 28 |  |  |  |
| 72 | 生物体的结构层次 | 包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 73 | 生物与环境 | 包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 74 | 生物圈中的绿色植物 | 包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 75 | 生物圈中的人 | 包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 76 | 动物的运动和行为 | 包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 77 | 生物的生殖、发育和遗传 | 包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 78 | 生物多样性 | 包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 79 | 生物技术 | 包括克隆技术图解、植物组织培养技术等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 健康地生活 | 包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 81 | 青春期教育 | 包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 82 | 中学生物显微图谱 | 包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚 | 本 | 1 |  |  |  |
| 83 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |  |  |  |
| 84 |  | 50mL | 个 | 30 |  |  |  |
| 85 |  | 100mL | 个 | 30 |  |  |  |
| 86 |  | 500mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 87 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 88 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 60 |  |  |  |
| 89 |  | Φ15mm×150mm |  | 120 |  |  |  |
| 90 | 烧杯 | 50mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 91 |  | 100mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 92 |  | 250mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 93 |  | 500mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 94 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 95 |  | 250mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 96 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 120 |  |  |  |
| 97 |  | 500mL | 个 | 120 |  |  |  |
| 98 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |  |  |
| 99 |  | 500mL | 个 | 5 |  |  |  |
| 100 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 75 |  |  |  |
| 101 |  | 60mL | 个 | 75 |  |  |  |
| 102 | 茶色滴瓶 | 30mL | 个 | 75 |  |  |  |
| 103 |  | 60mL | 个 | 75 |  |  |  |
| 104 | 培养皿 | 60mm | 套 | 60 |  |  |  |
| 105 |  | 90mm | 套 | 60 |  |  |  |
| 106 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 |  |  |  |
| 107 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 个 | 15 |  |  |  |
| 108 | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 15 |  |  |  |
| 109 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 15 |  |  |  |
| 110 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 156 |  |  |  |
| 111 | 离心管 | 10mL | 支 | 15 |  |  |  |
| 112 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 113 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 114 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 28 |  |  |  |
| 115 | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 15 |  |  |  |
| 116 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃； | 个 | 1 |  |  |  |
| 117 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |  |  |  |
| 118 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 0.5 |  |  |  |
| 119 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | kg | 1 |  |  |  |
| 120 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 9 |  |  |  |
| 121 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 28 |  |  |  |
| 122 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 28 |  |  |  |
| 123 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 28 |  |  |  |
| 124 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 28 |  |  |  |
| 125 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号，白色，质地均匀 | kg | 1 |  |  |  |
| 126 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |  |  |  |
| 127 | 试管刷 | Φ12mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 128 | 试管刷 | Φ18mm | 个 | 28 |  |  |  |
| 129 | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 28 |  |  |  |
| 130 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成 | 片 | 14 |  |  |  |
| 131 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 4 |  |  |  |
| 132 | 花盆 | 塑料材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 133 | 水网 | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 134 | 保温桶 | 直型2.2L，桶身和把手全是不锈钢材质；高21cm；宽15cm、 | 个 | 2 |  |  |  |
| 135 | 饲养笼 | 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 136 | 鱼缸 | 不同规格 | 个 | 3 |  |  |  |
| 137 | 昆虫针 | 七种，即00、0、1、2、3、4、5号，00号针最细，5号针最粗 | 盒 | 9 |  |  |  |
| 138 | 昆虫网 | 网兜直径30cm～40cm，网兜深60cm～80cm | 把 | 9 |  |  |  |
| 139 | 昆虫盒 | 透明塑料材质，高6cm～10cm，带透气孔，盒盖可配放大镜 | 盒 | 9 |  |  |  |
| 140 | 展翅板 | 中缝可调节，材质和大小根据需要自定 | 支 | 9 |  |  |  |
| 141 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 个 | 9 |  |  |  |
| 142 | 植物组织培养基试剂盒 | 包含MS培养基和其他植物生长调节激素 | 套 | 1 |  |  |  |
| 143 | ABO血型鉴定实验盒 | 包含4种模拟血液样品（A型、B型、AB型、O型），2种模拟抗体（抗A和抗B），反应卡，塑料签，吸水纸 | 盒 | 9 |  |  |  |
| 144 | 生物显微镜 | 1.640倍单目斜筒，单目头可360°旋转。2.目镜：WF10X，WF16X各1个。3.消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧）。4.机械筒长：160mm。5.调焦：粗调、微调同轴。6.电源：110V-220V。7.照明：带1W上、下2个LED光源。使用上光源可作解剖镜用，使用下光源可作生物显微镜用，下光源可旋钮调节亮度。8.支持充电宝，干电池，适配器。9.载物台：单层平台带压片夹。10，显微镜弯臂自带提手，提携更方便。 | 台 | 56 |  |  |  |
| 145 | 数码显微镜 | - 仪器自带液晶屏(液晶屏≥10.1寸，分辨率≥1920*1200)拍照≥1400万像素，录像分辨率>1080p/30fps；显示屏带HDMI功能，可连接投影仪，电子黑板等设备。 - 显微镜为三目头；双层机械活动平台，使用粗微同轴调可以灵活操作显微镜。 - 消色差物镜：4X、10X、40X、100X,口径分别为：0.10、0.25、0.65 、1.25。大视场目镜WF10X。总放大倍数：40X 、100X 、400X 、1000X。 - 4.目镜管长度:≥160mm 5.对象距离:≥195mm 6.平台尺寸:≥140X132mm,移动范围:≥75X45mm 7.阿贝聚光镜 NA=1.25 带可变光栏(选配柯勒照明) 8.粗微同轴调范围：≥30mm 9.照明:6V 20W 可调光卤素灯或1W LED灯。 10.功率: AC 输入220V ±22V 50HZ±110V,Dc 输出6V 11.净重:5.0Kg 12.尺寸(包括双目头):185(L)X270(W)X400(H)mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 146 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 15 |  |  |  |
| 147 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到40倍， | 台 | 1 |  |  |  |
| 148 | 放大镜 | 1、由光学玻璃凸透镜片、液态硅胶手柄框架组成。整体长度为165mm，镜框直径80mm;2、凸透镜放大倍率:5X，镜片直径70mm;3、透镜应无明显条纹;4、透镜框应能牢靠地夹持透镜，手柄采用人体工程学设备。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 149 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 28 |  |  |  |
| 150 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60 |  |  |  |
| 151 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60 |  |  |  |
| 152 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 60 |  |  |  |
| 153 | 草履虫接合生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 60 |  |  |  |
| 154 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 60 |  |  |  |
| 155 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 60 |  |  |  |
| 156 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，长270mm，宽160mm，高80mm，材料釆用PvC环保树脂制作，置于白塑料色底板上。产品示细胞辟，细胞膜，细胞核，核仁和液泡等结构 | 件 | 2 |  |  |  |
| 157 | 动物细胞模型 | PVC材质示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 2 |  |  |  |
| 158 | 草履虫模型 | 为草履虫纵剖面模型；材料釆用PvC环保树脂制作。长约：330mm,中宽约：80mm,高170mm用支架固定于底板上；示表膜表面六角形小区及纤毛；纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 159 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 60 |  |  |  |
| 160 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 60 |  |  |  |
| 161 | 复层扁平上皮装片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 | 片 | 60 |  |  |  |
| 162 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 60 |  |  |  |
| 163 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 60 |  |  |  |
| 164 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 165 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 60 |  |  |  |
| 166 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 60 |  |  |  |
| 167 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 60 |  |  |  |
| 168 | 竹节虫拟态标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 盒/块 | 1 |  |  |  |
| 169 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 60 |  |  |  |
| 170 | 根纵剖模型 | 材料釆用PvC环保树脂制作。为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动；根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等；成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱；模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料；各种类型的细胞特点应明显、正确；各区颜色的过度应自然；根冠高7~100mm,分生区高100~110mm,伸长区高180~200mm。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 171 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 90 |  |  |  |
| 172 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 90 |  |  |  |
| 173 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 1 |  |  |  |
| 174 | 小麦花模型 | PVC材质，放大的小麦花模型，高300mm±20mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高250mm±20mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 175 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 176 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 177 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 片 | 60 |  |  |  |
| 178 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 179 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 180 | 单子叶植物茎模型 | 材料釆用PVC环保硬树脂制作。单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高：120mm,长约360mm,跨径约360mm； | 件 | 1 |  |  |  |
| 181 | 双子叶草本植物茎模型 | 材料釆用PvC环保树脂制作。双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3,高：150mm，直径：310mm；横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线；纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切；并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观；维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔；在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 182 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 1 |  |  |  |
| 183 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 片 | 60 |  |  |  |
| 184 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 185 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 60 |  |  |  |
| 186 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 187 | 叶构造模型 | PVC材质，以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表、皮下表皮、栅栏组织示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位，产品尺寸：长360mm，宽180mm.高90mm。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 188 | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 189 | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 190 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 191 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 9 |  |  |  |
| 192 | 人体半身模型 | 自然大，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 |  |  |  |
| 193 | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 194 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 195 | 喉解剖模型 | 1、各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰；2、为了防止变形或脆裂，模型应采用环保硬质塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料。3、产品还应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定。4、外形尺寸≥100*250mm。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 196 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉平滑肌、弹性纤维等结构特征.pvC环保硬树脂制造，产品长240mm宽180mm高400mm。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 197 | 人体呼吸运动模型 | 电动；应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特。开关铝合金带灯光。产品尺寸:长≥400mmi*宽≥140mm高≥680mm板材厚度≥1.8rm | 件 | 1 |  |  |  |
| 198 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 1 |  |  |  |
| 199 | 肺活量计 | 量程0mL～9999mL，分辨力5mL | 台 | 1 |  |  |  |
| 200 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 60 |  |  |  |
| 201 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整 | 片 | 60 |  |  |  |
| 202 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 片 | 60 |  |  |  |
| 203 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 片 | 60 |  |  |  |
| 204 | 心脏解剖模型 | 材料釆用PVC环保硬树脂注塑制作。三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 1 |  |  |  |
| 205 | 心脏解剖模型 | 材料釆用PVC环保硬树脂注塑制作。自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 9 |  |  |  |
| 206 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 |  |  |  |
| 207 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 208 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 209 | 电子血压计 | 数字式液晶显示，量程0mmHg～299mmHg，分辨力3mmHg |  | 1 |  |  |  |
| 210 | 男性泌尿生殖系统模型 | pvC环保硬树脂制造。自然大。1.产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。2.一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 211 | 女性泌尿生殖系统模型 | pvC环保硬树脂制造。自然大。1.产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。2.一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 212 | 肾单位、肾小体模型 | pvC环保硬树脂制造肾单位模型≥400mm×320mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 213 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 片 | 5 |  |  |  |
| 214 | 尿的形成动态模型 | 应清晰显示1个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 | 件 | 1 |  |  |  |
| 215 | 皮肤结构模型 | 材质：PVC环保硬树脂、手工彩绘。可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管尺寸220mm210mm5mm该模型由表皮和真该模型由表皮和真皮各分两部分共4个部件组成，借皮下组织与深层组织相连，并显示表皮、真皮组织层次结构以及皮下组织和皮肤附属器（包括毛、皮脂腺、汗腺和神经末梢）等结构； | 件 | 1 |  |  |  |
| 216 | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 60 |  |  |  |
| 217 | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 60 |  |  |  |
| 218 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 2 |  |  |  |
| 219 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |  |  |  |
| 220 | 耳解剖模型 | 产品釆用pvC环保材料制造。产品尺寸﹕长310mm，高185mm。6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭、蜗神经等结构。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 221 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 1 |  |  |  |
| 222 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 14 |  |  |  |
| 223 | 运动神经末梢装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板 | 片 | 28 |  |  |  |
| 224 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 4 |  |  |  |
| 225 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |  |  |  |
| 226 | 人体骨骼模型 | 1700mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |  |  |  |
| 227 | 人体肌肉模型 | 搪胶材质；850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |  |  |  |
| 228 | 肘关节活动模型 | 1.PVC环保硬树脂材质；2.模型可展示肘关节伸展、弯曲和桡骨的旋转；3.附肩胛骨；产品长680mm根据成年人人肘1:1制作，关节用丝固定于白色底板上，带二块肌肉，。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 229 | 兔骨骼标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 盒 | 1 |  |  |  |
| 230 | 鱼骨骼标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 盒 | 1 |  |  |  |
| 231 | 蛙骨骼标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：120mm*100mm*40mm | 盒 | 1 |  |  |  |
| 232 | 鸽骨骼标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：150mm*100mm*100mm | 盒 | 1 |  |  |  |
| 233 | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 234 | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 235 | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 片 | 5 |  |  |  |
| 236 | 家蚕生活史标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 盒/块 | 1 |  |  |  |
| 237 | 蝗虫生活史标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 盒/块 | 1 |  |  |  |
| 238 | 蜜蜂生活史标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 盒/块 | 1 |  |  |  |
| 239 | 菜粉蝶生活史标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 盒/块 | 1 |  |  |  |
| 240 | 蛙发育顺序标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 241 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |  |  |
| 242 | 验证基因分离规律玉米标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 套 | 14 |  |  |  |
| 243 | 海葵标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：120mm*100mm*40mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 244 | 海蛰标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：120mm*100mm*40mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 245 | 珊瑚标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：120mm*100mm*40mm | 盒 | 1 |  |  |  |
| 246 | 水螅带芽整体装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 |  |  |  |
| 247 | 水螅纵切 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 | 片 | 60 |  |  |  |
| 248 | 水螅过精巢横切 | 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 片 | 60 |  |  |  |
| 249 | 水螅过卵巢横切 | 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 片 | 60 |  |  |  |
| 250 | 囊虫装片 | 应能看清头节上的4个吸盘和顶突部分的小钩 | 片 | 60 |  |  |  |
| 251 | 血吸虫模型 | 材料釆用PvC环保树脂制作雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 |  |  |  |
| 252 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 | 片 | 60 |  |  |  |
| 253 | 血吸虫雄虫装片 | 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 60 |  |  |  |
| 254 | 血吸虫雌虫装片 | 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 60 |  |  |  |
| 255 | 蛔虫标本 | 1、产品应完整无缺、并保持自然色。2、整体浸制在密封包装的标本瓶内。3、必有雌、雄蛔虫各一条。 | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 256 | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 257 | 蚯蚓解剖模型 | 材料釆用PvC环保树脂制作。一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 件 | 1 |  |  |  |
| 258 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1 |  |  |  |
| 259 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1 |  |  |  |
| 260 | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 261 | 蝶虹吸式口器装片 | 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 262 | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 263 | 鱼解剖标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 264 | 蛙解剖标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 265 | 鸽解剖标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：230mm*100mm*60mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 266 | 兔解剖标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 267 | 苔藓类植物标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 268 | 蕨类植物标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 269 | 裸子植物标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 270 | 被子植物标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 271 | 珍贵植物保色标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm |  | 1 |  |  |  |
| 272 | 团藻装片 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 | 片 | 60 |  |  |  |
| 273 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 片 | 60 |  |  |  |
| 274 | 褐藻类标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 275 | 红藻类标本 | 有机树脂渗透包埋；长期保存不腐烂，不变色，防虫，防霉变；尺寸：210mm*100mm*45mm | 瓶/块 | 1 |  |  |  |
| 276 | 衣藻模型 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 | 件 | 1 |  |  |  |
| 277 | 衣藻装片 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 | 片 | 60 |  |  |  |
| 278 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 |  |  |  |
| 279 | 水绵接合生殖装片 | 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 | 片 | 60 |  |  |  |
| 280 | 病毒模型 | 放大100万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 1 |  |  |  |
| 281 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 1 |  |  |  |
| 282 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 60 |  |  |  |
| 283 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 60 |  |  |  |
| 284 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 60 |  |  |  |
| 285 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 60 |  |  |  |
| 286 | 黑根霉装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 |  |  |  |
| 287 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 个 | 9 |  |  |  |
| 288 | 蛔虫卵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 |  |  |  |
| 289 | 护理人模型 | 1700mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明：功能室设备及实验室仪器产品，中标公司需放置到仪器柜里，分类整理，登记造册。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、50万册电子图书参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 电子书(50万册) | 1.提供不低于≥120万种图书目录分类表。 2.具有正规版权授权。 3.覆盖中图分类法22个大类，并具备分类导航功能 4.平台提供普通检索、二次检索、高级检索 5.阅读界面简单易用，提供图书高清晰全文在线阅读，具备快速定位翻页、文字摘录、下载借阅、打印、旋转、页内检索等功能。 6.平台提供多种在线阅读方式，部分图书支持移动端扫码阅读。支持单页、连续页。 7.平台提供的阅读器阅读，提供标注功能，支持用户对图书进行批注，提供椭圆、矩形、曲线、直线四种标注图形，支持用户自定义标注的颜色。支持用户删除已有标注。 8.阅读器提供书签功能，支持用户自主插入书签，并快速定位到已有书签页。 9.阅读器阅读支持用户将书下载到本地。 10.平台支持对阅读页面进行放大、缩小等操作，支持自定义放大缩小的比例操作。 11.阅读软件具广泛的兼容性，可以阅读多种格式的数字资源,如PDF、TXT等； 12.平台提供IP认证和个人账号登录的权限管理方式。提供不低于150000用户帐号，平台可通过帐号密码形式访问，使读者在局域网外也可不受限制访问系统；可以对接单位统一认证平台来实现校外访问资源。 13.平台中的文本图书可进行在线听书、写读书笔记等功能。 14.电子图书图像遵循图书的原版原貌，文字差错率不高于万分之一。 15.平台电子图书馆藏量每年保持5-10万的更新。 16.平台提供各类好社好书、每月精品书等多维度的好书推荐，可以提供接口供用户整合。 17.出现问题随时解决。我们承诺7*42小时无间断服务，提供邮件、电话、在线客服等多种途径的问题答疑。 18.免费提供针对管理员和用户的培训活动。 19．50万册图书由学校组织教师在120万种图书目录分类表中选取，所选图书需提供正版版权。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 阅读活动平台 | - 智慧门户系统 1、支持自定义门户登录方式，包含账号密码登录。 2、支持展示数据概括、分类排行榜、热门图书排行榜等数据。" 3、支持对首页显示的banner进行配置和管理。 4、移动端支持微信小程序查询、阅读图书。" 5、个人工作台支持配置。 - 用户管理系统 1、支持管理员对读者进行管理。 2、支持建立全方位的用户体系 ，对学生、教师、管理员各个角色进行管理，对用户信息进行增删改查。 三、阅读资源系统 1、精选不少于3000册的中小学学生精品电子图书资源。 2、涵盖不低于70本课外阅读书目、教育部中小学阅读指导目录的相关图书。 3、精选不少于250册的家长阅读精品电子图书资源。 4、为教师提供不低于400册电子图书资源。 5、微信小程序配备AI阅读助手，支持图书语音查询、问答功能。" 6、有声书屋：平台提供不低于6000集经典的有声资源。 7、期刊资源：平台与大量优质期刊出版机构合作，内置期刊达150种以上期刊。 * 阅读服务内容说明： 本项目将为县区域提供专业的阅读服务平台，支持开展各类阅读活动。具体服务内容如下： 阅读活动组织 持续三年，每年组织三次区域性阅读活动； 活动形式包括：参与全国统一主题寒暑假阅读活动二次、全年自主策划并举办区域内自由阅读活动一次。 阅读成果报告 每次活动结束后，将基于实际参与情况，分别生成面向各学校、各乡镇及各区域的个性化阅读分析报告，全面反映阅读成效与参与情况。 平台与资源支持 提供电子书镜像一套，便于内容审计与管理； 提供电子书云端一套，支持书目资源的便捷更新与系统维护，确保平台持续稳定运行。 激励机制每年提供1.5万元的阅读激励奖品，用于激发师生参与积极性；奖品支持连续三年，总额不低于4.5万元。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七、校园安防参数（其他信息安全设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 400万POE海螺广角网络摄像机 | 1.400万海螺型广角网络摄像机，焦距：1.68 mm，支持POE供电 2.Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4.1个内置麦克风，高清拾音 5.支持红外补光，可识别设备10m处人体轮廓。 6.支持180°水平视场角，95°垂直视场角。 7.摄像机能在DC12V±25%范围内正常工作。 8.摄像机照度适应范围不小于120dB。 9.支持输出分辨率不小于2560x1440 10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 11.射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 12.传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 | 个 | 72 |  |  |  |
| 2 | 400万POE枪型网络摄像机 | - 在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL,支持POE供电。 2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。3.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。4.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 5.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。6.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 7.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 8.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 | 个 | 149 |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 根据需求现场供应，臂装或壁装 | 个 | 221 |  |  |  |
| 4 | 液晶拼接显示单元 | - LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2.LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 3.LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书，CEC环境I型认证证书。 4.内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 5.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 6.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。7.支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 8.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 9.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 10.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 11.设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W. | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 拼接屏维护支架 | 55英寸-壁挂支架 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：需要承重墙，墙面平整 注意事项：大规模拼接安装较为困难；先安装大屏，后装修。如先装修，四周预留10cm 颜色：黑色 重量：11±0.5kg/个 厚度：85mm+屏厚 弧度：0° LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION； 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 适用规模：建议3行5列以内的拼接规模，3行以上需定制，价格将上升 可定制范围：厚度（85mm+屏厚~85mm+屏厚+180），颜色，四周封板 | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 解码器 | - 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3.支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 4.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 5.支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。 - 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 7.支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 8.烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 9.值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 - 区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 - 智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 网络存储设备 | 1.设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源 2.单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘和loT企业级硬盘，支持热插拔冗余温控调速风扇，内置硬盘总容量420TB。 3．应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 4.可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 5.一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及CVR服务配置 6.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 7.应能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过160Mbps带宽的80路2Mbps码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过160Mbps的80路2Mbps码流的视（音）频图像 8.可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件 9.可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出 10.应能预录报警触发前30秒的视频录像 11.当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像 12.设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡 13.在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息 14.支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置 15.设备硬盘上的视（音）频信息，取出存储后，第三方无法识别硬盘的数据信息 16.提供3C、公安部委托型式检验报告复印件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 教育边缘平台一体机 | - 具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口 2.具备在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时具备对一个区域添加多张静态地图，具备在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，具备地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，具备资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表。 3.具备以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 4.具备门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；具备人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；具备人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 5.具备车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，具备固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，具备一户多车功能；具备客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：具备一户多车车主查询 - 具备人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员。 7.具备报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警 8.具备内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等 9.具备内置13张风险公告栏、7张岗位告知卡，尺寸：40CM*60CM。风险公告栏包括：化学实验室、计算机教室、生物实验室、食堂、图书馆、卫生保健室、物理实验室、操场、门卫室、室外厕所、围墙、消防水泵房、校门口。岗位告知卡包括：室外、食堂、化学品室、教学楼公共区域、教学楼教师办公室、实验室管路员、图书馆管理员、校门口告知卡、校园保安 10.组织人员数据同步：具备同步云眸组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员。 11.到校离校信息查询： 具备 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 12.具备对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；具备对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。 13.具备人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求 14.具备接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 出入口-抓拍显示一体机 | 1.LED抓拍显示一体机 2.高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 3.集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体， 4.支持LED显示屏，内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术 5.支持电动变焦镜头，便于调试 6.识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 7.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 8.支持跟车不落杆，实现快速通行 9.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 10.一体化结构设计，布线简单，调试方便 11.支持玻璃加热功能 12.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 13.最低照度：彩色：0.04Lux @(F2.0, AGC ON) 14.黑白：0.02Lux @(F2.0, AGC ON) 15.快门：1/25秒至1/40,000秒，镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 最大图像尺寸：2688 × 1520 16.图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调； 17.智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 18.补光灯：内置9颗LED补光灯 19.屏幕类型：LED，亮度：最大1200cd/m²，显示屏尺寸：304 mm × 152 mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 道闸管理终端 | 1.【4车道】【5机级联】【显示一体机】【含单机PMS管理软件】【含键鼠】 2.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 3.1个外网千兆网口；5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 4.2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 5.标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 6.支持大容量图片存储，配备一块2.5寸机械硬盘 7.3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 自动挡车器 | 1.电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 2.遥控器（5键）可分别控制 道闸1（起杆、落杆、停止），道闸2（起杆、落杆）； 3.控制板三个按键分别控制起杆、落杆和学习，操作简单； 4.显示异常状态功能：数码管可显示异常状态（断电保存）； 5.无触点监测：控制更精准、运行更平稳； 6.采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）； 7.支持断电抬杆功能 8.具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统，支持RS485接口； 9.接线简单，无需布线及配线； 10.机箱上配79G防砸雷达； 11.无线摇控功能（采用430.5MHZ遥控器）； 12.环境适应性强，支持低温-30℃安全使用； 13.电机类型：直流无刷电机 14.抬杆速度：3秒 15.匹配杆型：4米直杆 16.落杆速度：3秒 17.延迟落杆：10秒-180秒 可配置 18.循环次数：500W次 19.工作电压：220VAC+10% 20遥控器频率：430.5MHZ 21.电流：额定4.1A | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 局端智慧教育2.0平台扩容-安防 | 局端安防部分扩容，含监控路数扩容、设备网络管理扩容、视频质量诊断扩容等，接入本次招标内容，产品要与扶沟县教育信息化2.0项目平台无缝衔接。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 线材 | 本项目使用的所需网线及电源线，网线不低于国标六类，电源线不低于国标1.5平方。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 其他辅材 | 管材、法兰、光纤跳线，网络跳线、水晶头、光纤盒、电源插板，光纤配线架，网络配线架，混凝土 | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安装调试费 | 设备安装与调试，连接线路铺设 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |