| 扶沟县2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升（二批）设备购置项目参数 二标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、木制床类（木质双层床含衣柜）参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 实木双层床 | 1、总尺寸（长宽高）：2000*900*1800mmmm。主体材料全部采用橡胶木（使用整木制作，不接受指接板及拼接板）制作。为了学生夜间使用安全，需在床爬梯踩步板上面镶嵌螺丝固定的长防滑垫。床板横档采用优质杉木制作；床板采用≥15mm厚一整片满铺杉木床板，双面抛光。床全部按传统榫卯结构制作，其中床边采用椭圆型带倒挂榫卯结构进行设计，确保学生长期使用安全。油漆工艺：表面原木本色，采用环保安全家具UV光固化木器底漆，水性面漆，三底两面辊涂涂装工艺。涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品质量符合国家标准和环保要求。床立柱：60mm×80mm；床脚必须外套pp材质一次注塑成型的塑料防潮脚套，PP脚套厚2mm、高80mm并带直径 30mm 的调节脚垫。并下端成八字形美观稳重，床立柱符合甲醛释放量≤0.018mg/m³；苯≤0.002mg/m³；甲苯≤0.002mg/m³；二甲苯≤0.002mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出等检测内容的合格检测报告。 2、床沿：120mm*30mm,产品通过：甲醛释放量≤0.018mg/m³；苯≤0.002mg/m³；甲苯≤0.002mg/m³；二甲苯≤0.002mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出等检测内容合格检测报告。 3、副档：30mm*45mm，侧护栏采用30mm*80mm，护栏中间栏杆24mm×45mm：杉木床铺板：净厚≥15mm，板与板间隙小于4mm，四边倒角，双面刨光滑，床底档5根：45mm×38mm，采用优质实木床床托连接件。 4、材料：床体及楼梯采用优质实木橡胶木制作而成。 5、工艺：床板底档与床主横档之间采用榫卯结构链接，增加床铺的稳定性，牢固度。楼梯采用榫卯结构结合木工专用胶进行四面封闭式制作而成。优质环保水性清漆，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，所有拐角处圆弧处理。 6、油漆及表面处理：采用环保聚酯亚光清水漆喷涂，四底三面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。 7、实木床链接螺杆及螺母：采用优质环保螺丝紧固件。 | 套 | 1250 |  |  |  |
| 2 | 储物柜 | 规格：800×500×1800㎜（四学生用储物柜为一套），基材：采用优质环保全实木橡胶木指接板材质，厚度18mm，背板6mm多层板；E1级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准，木材干燥更低于8%-13.4%的含水率；4、油漆工艺：采用环保聚酯亚光清水漆喷涂，四底三面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。腻子、水性底漆、水性面漆均应符合或优于国家标准 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》。优质五金配件，门板采用阻尼合页。储物区多功能使用，下层带四格镂空储物；所有板材符合国际E1级环保标准。 | 套 | 625 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、台式计算机（学生机房含桌椅、系统集成）参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 教师电脑 | - CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.显卡：集成显卡。 3.内存配置容量：≥16GB DDR4 2666配置，可支持扩展到64GB。 4.硬盘总容量：≥512GB固态硬盘，1T机械硬盘。 5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡。 7.进风口具备防尘过滤网，过滤网采用磁吸附结构，无需借助任何工具，即可快速完成安装及拆卸，便于清洁维护。 8.采用SOC芯片组，支持网络唤醒功能。 9.前置面板：前置面板：USB≥4个，其中，USB3.0≥2个；line out≥1个；mic in≥1个; power≥1个；Reset≥1个，type-c≥1个。 10.后置面板：USB≥4个，其中，USB3.0≥2个；；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频接口≥3个，RJ45≥1个；PS/2≥1个；串口≥1个。 11.机箱体积：≤14L。 12.电源功率：≥220W。 13.内置操作双系统（国产及windows），包括但不限于UOS，麒麟OS，中科方德，windows等。（需提供正版系统授权码） 14.显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏。 15.对比度≥1200:1，刷新率≥100Hz，亮度≥300nit，屏占比≥95%，SRGB标准色域≥99%。 16.系统还原：系统需依托 BIOS 层进行深度技术开发，只需通过自带键盘，无需其他设备即可实现系统还原及备份功能，从底层为系统稳定性提供可靠保障。 17.国产化系统配套键盘，可适配UOS，麒麟OS系统，根据系统定义专业按键，一键开启计算器，一键激活教学软件、一键截图等多种快捷按键。让系统交互更高效流畅，便于用户在国产化系统环境中实现稳定、安全且便捷的操作体验。 - 18.教师电脑与学生电脑为同一品牌。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 学生电脑 | - CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.显卡：集成显卡。 3.内存配置容量：≥16GB DDR4 2666配置，可支持扩展到64GB。 4.硬盘总容量：≥512GB固态硬盘，1T机械硬盘。 5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡。 7.进风口具备防尘过滤网，过滤网采用磁吸附结构，无需借助任何工具，即可快速完成安装及拆卸，便于清洁维护。 8.采用SOC芯片组，支持网络唤醒功能。 9.前置面板：前置面板：USB≥4个，其中，USB3.0≥2个；line out≥1个；mic in≥1个; power≥1个；Reset≥1个，type-c≥1个。 10.后置面板：USB≥4个，其中，USB3.0≥2个；；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频接口≥3个，RJ45≥1个；PS/2≥1个；串口≥1个。 11.机箱体积：≤14L。 12.电源功率：≥220W。 13.内置操作双系统（国产及windows），包括但不限于UOS，麒麟OS，中科方德，windows等。（需提供正版系统授权码） 14.显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏。 15.对比度≥1200:1，刷新率≥100Hz，亮度≥300nit，屏占比≥95%，SRGB标准色域≥99%。 16.系统还原：系统需依托 BIOS 层进行深度技术开发，只需通过自带键盘，无需其他设备即可实现系统还原及备份功能，从底层为系统稳定性提供可靠保障。 17.国产化系统配套键盘，可适配UOS，麒麟OS系统，根据系统定义专业按键，一键开启计算器，一键激活教学软件、一键截图等多种快捷按键。让系统交互更高效流畅，便于用户在国产化系统环境中实现稳定、安全且便捷的操作体验。 | 套 | 100 |  |  |  |
| 3 | 多媒体广播软件 | 1.支持国产麒麟操作系统、统信 UOS、中科方德、龙芯等、适配飞腾、盘古、海思麒麟、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯等。 2.教师能够将其计算机屏幕实时展示给学生设备，同时声音也能同步传输。教师可以选择全屏或特定窗口进行分享。在屏幕广播过程中，教师可以视频上进行动态标注和圈画同时也可以静态标注和圈画。 3.教师机播放的视频和音频能够实时同步传输至所有学生机。 4.教师可以发送远程命令，在学生端统一执行某些应用程序，如远程开关机。 5.每个学员都可以共享文件给其它学员观看，视频点播，方便学员选取需要的课件进行个性化教学；可支持上传、下载、音视频、WPS 文件及图片。 6.教师可以将实时拍摄的画面直接传输给学生机观看，VGA 接口支持全制式，最高支持 1080p60 分辨率，确保画质清晰。 7.学生就能够直接展示他们的学习成果，为其他学生提供教学示范。 8.学生可以通过发送远程消息，请求教师帮助。 9.教师可以选择某个学生，令其广播计算机屏幕做演示。 10.教师可以在教学过程中发起这个活动及时检验课堂教学成果。 11.教师拥有实时查看单一、部分或所有学生电脑屏幕的能力，甚至可以在必要时远程控制学生的电脑。此外，系统还支持循环监视，确保每位学生的动态都能被关注到。 12.借助文件分发功能，教师可以轻松地将文件或文件夹从教师机发送到学生机的指定位置。 13.学生完成作业后，可以直接将作业提交到教师机。教师还可以设置文件夹的读写权限。 14.教师通过软件发起抽答，系统将随机抽取一名学生并展示其姓名，教师可要求该学生回答问题或进行演示。 15.对学生进行分组、添加成员、自动分组；老师可以随时删除分组或更改分组成员的所属分组。老师可以直接套用分组进行分组教学， 老师可以随时加入讨论。 16.支持多种屏幕截屏捕获方式。 17.教师端支持将操作界面实时录制下来，供日后复习参考。 19.教师通过 app 扫描教师端二维码，将手机/平板屏幕内容投屏到学生端，或将手机/平板拍摄的画面实时投屏到学生端，便于移动对比教学实现智慧教室部分应用。 20.系统支持教师灵活控制弹幕的开关，当开启时，学生的留言或评论将实时滚动显示在教学大屏上，增强课堂互动。 21.支持 RTSP、RTMP、HLS 网络流采集信号转播到学生端。 22.支持黑屏肃静，能够自定义黑屏肃静提示内容，支持手动解锁、按时解锁、可自定义时间解锁等方式。 23.屏幕广播效果达到最佳性能、在线广播高清 4K 视频流畅。 24.通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中安装游戏程序，或使用 QQ，微信等聊天工具，可设置一健禁止各类与学习无关应用程序。 25.支持多端口互动管理，电脑上可以同时安装老师端和学生端软件，方便直接切换移动教学 | 台 | 102 |  |  |  |
| 4 | 桌面云同传还原系统 | 1、要求软件为B/S架构，基于WEB的全中文图形化管理界面，支持局域网、广域网分发镜像管理终端，支持镜像模板的导入和导出功能 。 2、服务端支持多个平台部署，包括ARM、AMD、X86、LongArch，服务器操作系统国产麒麟、统信操作系统以及其他Linux版本。一台服务器可以同时管理多种架构的终端（ARM、AMD、X86、LongArch、麒麟、盘古），支持主流国产操作系统（UOS、kylin）以及windows系列（win7、win10、win11）的下发部署。 3、支持多个终端同时使用一个系统模板，且多个分组也可以同时使用一个虚拟磁盘，支持多部门、多用户的分组管理，可对一个分组进行批量磁盘关联，使用同一个磁盘；也可以在同一个分组下独立对某个终端进行磁盘关联，例如，在一个分组中，教师机使用教师桌面系统磁盘，学生使用学生系统磁盘。（提供多个分组使用同一个虚拟磁盘、一个分组内终端批量统一关联一个磁盘、同时同一个分组内单独对某个终端进行磁盘关联的功能。 4、软件支持对同一个分组中的所有终端统一设置还原策略，也可以单独对某台终端进行还原策略的设置；5、支持管理员在控制台对指定分组、终端进行消息推送，无论客户端是麒麟还是统信系统，均可以接受推送过来的消息，并在收到后，以弹出框方式展示管理员发送的消息。 6、终端支持自动获取IP地址和计算机名，无需手工逐台添加，支持第三方DHCP服务，在不允许使用DHCP服务的网络情况下，软件的管理控制台支持给终端设备手工指定IP。 7、内置的虚拟教室管理功能，满足技能学习室，技能培训等场景。同一个虚拟教室内，一个界面提供按机器名，按IP排序的功能，提供不少于发送文本，开机、关机、重启、清除数据盘、切换模板、快速上课、切换系统等功能 。 8、为方便用户自管理，提供终端系统本地快照功能，用户可以自建还原点，和恢复到指定还原点。 | 套 | 102 |  |  |  |
| 5 | 教学软件 | 一、软件参数： 1.全面兼容行业内国产化操作系统，界面设计简洁直观，操作逻辑一致，跨系统切换简单易操作，实现零门槛快速上手。 2.支持在课件库中以云存储的方式保存个人课件，课件库无大小限制，支持对课件重命名、删除；支持打开本地白板课件，课件格式同时支持 pptx。 3.为教师个人账号提供网盘存储空间，支持上传和下载课件、文档、图片、音频、视频和其它常用文件类型。 4.备课功能具备新建空白课件备课、导入 PPT 备课两种备课方式。 5.备课界面支持板式布局设置，背景支持自定义为图片或纯色。 6.支持切换、进入、退出、动作等类型的动画效果。 7.支持导入 pptx 格式课件，支持将课件导出为图片或者以文件的形式导出，支持打印课件。 8.支持截取当前页面内容，同时支持对桌面、网页等内容进行截取，截取的内容直接插入到课件中。 9.支持插入多媒体素材，素材格式包括：png、jpg、bmp、svg、mp3、wma、mp4、flv 等。 10.具有表格功能，表格支持设置行列数，在表格上可以进行行列的添加、删除、合并和拆分，可编辑文字格式和表格格式。 11.具有思维导图功能，包括流程图和鱼骨图等常见类型。 12.具有统计图表功能，可选择柱形图、折线图、饼图，支持编辑图标数据和图标样式。 13.提供多种课堂活动类别。 14.支持对图片样式进行设置，支持裁剪和去背景。 二、桌面快捷入口： 1.具备常用功能快捷入口，以悬浮窗的形式停留在桌面上，以便随时调用。 2.软件支持免登录使用；用户登录后可快速查看、打开网盘文件。 3.免登录状态下，白板批注支持选择、笔、橡皮、工具箱、保存批注和退出批注功能，在国产化系统任意应用下都可以调用。 六、教学资源： 1.资源平台涵盖小学、初中、高中所有学科同步资源，并具有小升初、中考、高考专题资源。 2.云资源具备资源专区，教师可根据教学需求灵活选用。 | 套 | 102 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 三层 ¦ 千兆接入交换机 ¦ 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇。 ¦ 不支持PoE ¦ 交换容量672Gbps/6.72Tbps ¦ 包转发率171Mpps ¦ 支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 ¦ 支持云管理&本地管理 | 台 | 6 |  |  |  |
| 7 | 教师桌椅 | 教师桌子 整体规格：1200mm*600mm*760mm；具有电脑键盘托盘，桌面有便于安装电脑有的穿线孔，有电脑主机安放柜；封边：与贴面相同的优质贴纸面，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂；基材板材：优质高密度板，优质绿色环保产品，游离甲醛含量 E1：≤6mg/100g,密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，厚度不小于 25mm；粘结剂：优质环保胶水；五金配件：知名品牌锁具, 知名品牌路轨, 知名品牌门铰；桌脚：使用防水材料，与桌体结合牢固；其他要求：绿色环保，坚固耐用，材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 教师椅子 1、基本功能：人体工学设计，可旋转，可升降，有扶手、靠背。2、材质说明：（1）面料采用优质布料，泡棉采用低燃性成型泡棉；（2）气 压 棒：升降自如，升降时基本无声响，经过测试，升降30 万次无损，相当于正常使用五至八年。（3）五轮脚架：33%尼绒加纤维材料一次冲压成型、电镀铁五星脚、铝合金材料等， 弧型设计，受力均匀，最大承重力达 110 ㎏。万向轮活动自如，滑动时无杂音。3、其他要求：绿色环保，坚固耐用，材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 学生电脑桌 | 学生电脑桌 1、整体规格：650mm*500mm*750mm；具有固定式电脑键盘托盘；桌面有便于安装电脑有的穿线孔；2、基材板材：优质高密度板，优质绿色环保产品，游离甲醛含量 E1：≤6mg/100g 3、粘结剂：优质环保胶水；4、桌脚：使用防水材料，与桌体结合牢固；5、其他要求：绿色环保，坚固耐用，材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 学生椅子 整体规格：长 320×宽 220×高 420（mm）；4 条凳腿； 凳面规格：320×22 0（mm），厚度 15mm；凳面材质：高频热压成型多层板, 表层浅黄色防火板贴面；勿开裂、开层、起皱；凳腿凳称：直径 12mm 的方钢；外观：金属部件应做防锈处理；钢材表面防锈应采用除油、除锈、磷化、预处理清洗、钝化、静电喷塑等工艺，涂层表面平整光滑、牢固、色彩柔和、无流挂、起粒、皱皮、露底剥落、伤痕等影响表面质量的缺陷；涂层附着力高于 2 级要求，冲击强度≥4N.M； 组装：凳面板与钢架组装后，应牢固、可靠；全部采用沉头螺栓， 安全防挂；牢固稳定，结实平稳；其他要求：材料、工艺、金属表面处理、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准 | 套 | 100 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 导体采用国标六类无氧铜，线径≥0.45 | 箱 | 8 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | 6平方 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 | 米 | 700 |  |  |  |
| 11 | 机柜 | ≥24U 框架选用优质冷轧板材；厚度：方孔条1.0mm，框架1.0mm；侧门1.0mm，层板1.0mm表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 辅助材料 | 线槽、插盘、胶带、水晶头等 | 批 | 2 |  |  |  |
| 13 | 安装费 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、台式计算机（学生计算机）参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 台式电脑 | - CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.显卡：集成显卡。 3.内存配置容量：≥16GB DDR4 2666配置，可支持扩展到64GB。 4.硬盘总容量：≥512GB固态硬盘，1T机械硬盘。 5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡。 7.进风口具备防尘过滤网，过滤网采用磁吸附结构，无需借助任何工具，即可快速完成安装及拆卸，便于清洁维护。 8.采用SOC芯片组，支持网络唤醒功能。 9.前置面板：USB3.0≥2个；USB2.0≥2个；line out≥1个；mic in≥1个; power≥1个；Reset≥1个。 10.后置面板：USB2.0≥2个；USB3.0≥2个；HDMI输出≥2个；VGA输出≥2个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。 11.机箱体积：≤14L。 12.电源功率：≥220W。 13.内置操作双系统（国产及windows），包括但不限于UOS，麒麟OS，中科方德，windows等。（需提供正版系统授权码） 14.显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏。 15.对比度≥1200:1，刷新率≥100Hz，亮度≥300nit，屏占比≥95%，SRGB标准色域≥99%。 16.系统还原：系统需依托 BIOS 层进行深度技术开发，只需通过自带键盘，无需其他设备即可实现系统还原及备份功能，从底层为系统稳定性提供可靠保障。 17.国产化系统配套键盘，可适配UOS，麒麟OS系统，根据系统定义专业按键，一键开启计算器，一键激活教学软件、一键截图等多种快捷按键。让系统交互更高效流畅，便于用户在国产化系统环境中实现稳定、安全且便捷的操作体验。 | 台 | 150 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他信息化设备（精品录播教室）参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 精品嵌入式录播主机 | 1.主机采用标准1U、嵌入式架构，集视音频处理、导播、编码、录制存储、直播、点播、管理等功能于一身，无需配合编码盒使用； 2.视频输入接口不少于4个3G-SDI，2个HDMI，满足多机位及双屏教学应用； 3.视频输出接口不少于2个高清HDMI输出接口； 4.不少于2路平衡48V幻像MIC输入接口，用于外接专业话筒；不少于1路无线麦克风音频输入接口，用于外接无线麦克风；不少于1路3.5mm音频输入接口，用于连接电脑音频信号；支持不少于2路3.5mm音频输出接口，1路用于现场监听，1路用于远程互动课堂输出； 5.不少于4个USB接口，其中至少有2个USB3.0，用于外接控制面板、导播控制台等； 6.不少于4路RS-232控制接口，用于外接摄像机、导播台、中控等设备； 7.具有不少于2个千兆网络接口，支持网络管理； 8.主机采用不少于2TB资源存储硬盘； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 本地导播系统软件V1.0.0 | 1.采用嵌入式管理系统，内置于主机中，兼容IE、Chrome、360等主流浏览器； 2.支持电影模式、电影模式+资源模式同时录制； 3.支持本地导播和远程导播，支持手动控制云台，变焦倍数调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持 8 个或以上预置位设置； 4.支持单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏多种分屏效果；支持擦除、覆盖、渐变等多个特技切换特效录制和直播过程中分屏模式、转场特效可随意切换，使最终生成的视频效果更丰富，风格更多样鲜明； 5.支持台标、字幕插入功能； 6.支持设置字幕预设功能； 7.支持片头片尾； 8.导播策略可灵活配置，支持全自动、半自动、手动导播方式. | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 教师跟踪摄像机 | 1.采用4K Sensor和4K镜头，1/2.7英寸HD CMOS或以上图像传感器，有效像素不少于800万； 2.镜头应支持自动对焦，不小于M12 镜头卡口，水平视场角不少于44°； 3.支持自动变焦和手动变焦，变焦倍数≥8倍； 4.最低照度：0.5 Lux @ (F1.8， AGC ON)；电子快门1/30s ~ 1/10000s； 5.支持自动、手动等多种白平衡模式； 6.数字降噪支持2D和3D降噪算法； 7.图像信噪：≤55dB； 8.支持背光补偿功能； 9.支持EPTZ电子云台控制方式，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作； 10.视频编码支持不少于H.265 / H.264 / MJEPG三种格式； 11.单台摄像机支持进行4路视频流编码输出，输出视频分辨率支持4K和1080P等标准视频分辨率格式。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 学生跟踪摄像机 | 1.采用4K Sensor和4K镜头，1/2.7英寸HD CMOS或以上图像传感器，有效像素不少于800万； 2.镜头应支持自动对焦，不小于M12 镜头卡口，水平视场角不少于95°； 3.支持自动变焦和手动变焦，变焦倍数≥8倍； 4.最低照度：0.5 Lux @ (F1.8， AGC ON)；电子快门1/30s ~ 1/10000s； 5.支持自动、手动等多种白平衡模式； 6.数字降噪支持2D和3D降噪算法； 7.图像信噪：≤55dB； 8.支持背光补偿功能； 9.支持EPTZ电子云台控制方式，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作； 10.视频编码支持不少于H.265 / H.264 / MJEPG三种格式； | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能跟踪系统软件 | 1.采用智能图像识别跟踪技术，含教师跟踪定位系统，学生跟踪定位系统，板书跟踪定位系统； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.教师跟踪支持两种跟踪模式:紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式； 4.教师跟踪支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5.教师跟踪支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析支持同时划分多个检测区域； 6.教师跟踪具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 8.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高清摄像机 | 1.要求采用1/2.8英寸或以上CMOS图像传感器，有效像素不低于207万； 2.支持自动和手动变焦，变焦倍数≥20倍； 3.水平视场角度范围72.0° ~ 6.1°； 4.支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 5.不少于1路RS232 IN、1路RS232 out和1路RS485控制接口 ； 6.视频输出：具有不少于1个USB 3.0接口、不少于1个高清网络输出接口、不少于1个3G-SDI接口、不少于1个HDMI接口； 7.供电方式支持POE和电源适配器两种供电方式。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.8路平衡式线路输入，8路非平衡式RCA端子输入； 2.2路平衡式线路输出，6路非平衡式RCA端子输出； 3.AFC自适应反馈消除； 4.AGC自动增益控制，6dB增量可调； 5.独立的动态自适应噪声消除，多等级可选，噪音最大消除量30dB; 6.采样率48kHz,A/D和D/A、24bit; 7.支持麦克风48V幻象供电； 8.立体声输入具有噪声处理功能； 9.多功能矩阵混音，可任意分配和混合，调节交叉点电平； 10.配置RJ-45网络接口，方便用于PC控制； 11.提供用于第三控制的RS-232串行控制接口； | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 麦克风 | 1.线路特征：JFET阻抗变换；电子平衡 2.频响(-3dB)：50Hz~18KHz 3.额定输出阻抗：（@1KHz） 200Ω 4.本底噪声(等效SPL <A计权IEC651> )：19dB 5.最大声压级：（20Hz~20KHz，THD < 1%，2500Ω负载） 123dB 6.动态范围：(20Hz~20KHz 2500Ω负载) 104dB 7.最大输出电平：（20Hz~20KHz，THD < 1%， 2500Ω负载） 1.6dBV(1.2V) 8.输出连接器/线缆： XLR-3 公型/双绞屏蔽MIC电缆 9.传感器类型：φ14背极式驻极体电容极头 10.指向性：强指向 11.灵敏度：（@ 2500Ω负载，0dB=1V/Pa） -27db（45mv/Pa） 12.最小负载阻抗： 1000Ω 13.信噪比：(1KHz @1Pa) 75dB 14.电源供应/电流消耗：DC9~52V幻象/3mA | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 导播切换台 | 1.导播台应采用具有不少于40个全彩按键，每个按键有独立的RGB全彩背光灯 2.导播台操纵杆采用四维霍尔摇杆 3.控制接口应至少支持标准RS-232 DB9串行接口，RS-422，USB； 4.支持控制摄像机通道按键切换，最大支持7通道 5.支持8个摄像机预置位的调用和设置； 6.支持常用10种导播画面布局和特效设置； 7.支持常用的录播控制包括录制、直播、导播控制等； | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 控制面板 | 1.要求采用电容式触摸屏，屏幕尺寸不小于7英寸，分辨率不小于900*600，支持嵌入式安装于讲台上； 2.支持一键录制、暂停、停止； 3.支持自动、手动跟踪模式切换，支持直接将视频信号切换到导播画面； 4.支持对画面进行控制，实现画中画模式切换和其它多种布局特效； 5.支持对面板亮度、休眠时间进行设置。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 音箱 | 1. 采用功放与有源音箱一体设计，输出额定功率≥2*30W。 2.双音箱有线连接，内置数字功放，配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 3.扬声器单元：单个箱体具有≥2个扬声器单元，其中全频单元≥6.5英寸。 4.外壳为塑胶材质一次成型，厚度≥6mm。 5.音频音量与话筒音量各自独立音量调节。 6.标配无线麦克风与有源音箱可在≥2米距离进行有效连接，有效连接角度≥45度，无线麦有效传输距离≥20米； 7.具有啸叫抑制功能，无线麦克风扩音和音乐扩音均支持EQ调节，保障讲台处任意角度、位置扩音无啸叫； | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 智能讲桌 | 一、讲桌部分 1. 整机钢木结合，采用冷轧钢板桌体； 2. 整机尺寸不低于：1200mm*600mm*900mm(左右*前后*桌面/外围高度)，支持地脚微调节设计； 3. 三包边采用环抱教师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，尺寸根据实际空间环境定制； 4. 讲桌具有多功能收纳功能，可用于放置水杯，避免老师授课时自带水杯的倾洒；也可用于桌面粉笔及教学用具的收纳放置； 5. 桌体右侧配备可折叠铝挂钩，不占用空间，且具有超强承重力，反复使用，寿命长； 6. 讲台箱体左侧预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机，箱体右侧设计工程机柜，可用于放置主机、中控主机等设备的安装； 7. 整机左、右、地侧三处进线口，便于现场施工安装，地侧进线口有防异物设计，保护线材的不会损坏，及裸露在外面； 8. 讲台桌标配大容量收纳空间，支持鼠标、书写笔、麦克风等常用教学工具的存储需求； 9. 讲台支持坐姿和站姿授课模式，无需调整讲桌高度，便于老师课间使用； 10. 桌体支持前拆维护，便于设备升级和维护； 二、显示屏部分 1. 整机不小于23.8英寸，全贴合显示屏，支持调节高度，满足不同老师的授课需求； 2. 采用电容触控方案； 3. 表面采用防眩光钢化玻璃，支持2K分辨率； 4. 整机内置隐藏式接口，及侧边接口，接口数量不少于9个； 5. 前置摄像头； 6. 具有5个实体按键，功能按键带状态指示灯，便于老师授课； 7. 整机支持标准支架VESA和桌面锁附两种安装方式，满足不同场景的安装需求； 8. 显示屏采用IP44防水防尘设计； | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 智慧黑板 | - 屏体及触控技术要求： 1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，刷新率：≥60Hz，分辨率：≥3840*2160，在双系统下均支持40点触控。 2.智能交互黑板表面玻璃需采用高强度钢化玻璃，防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度需≥4200mm。 4.智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹，以45度角观察屏幕，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透；178度可见屏体图像。 二、安全性要求： 1.智能交互黑板背光系统需支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2.智能交互黑板须满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 3.智能交互黑板全通道需支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 4.智能交互黑板需可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 5.智能交互黑板需在GB 21520-2023标准下，能效等级达到1级。 6.智能交互黑板需具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 - 教学要求： 1.智能交互黑板前置面板需至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口，且为方便教师识别，均需具备文字标识。 2.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板需后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 - 3.智能交互黑板需具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 4.为方便维护，智能交互黑板需具有前掀式维护功能。 5.智能交互黑板前置按键≥6个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、截屏等功能。 6.智能交互黑板需采用国产化驱动芯片，Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。 - 7.整机需采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，额定功率≥60W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 - 8.整机需内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1800W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，具备指示灯工作状态提示。 9.智能交互黑板需内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 10.智能交互黑板需具备前置还原按键。 11.具备Windows和Andriod双系统同时上网。 12.内置Wi-Fi6无线网卡，2.4G、5G双频，无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 四、应用功能要求： 1.智能交互黑板左右两侧需提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 2.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 3.智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 4.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，时间间隔可自定义。 5.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。 6.智能交互黑板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 7.具备锁屏功能。 8.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。 9.具备远程升级功能。 五、侧板要求： 1. 支持磁性材质教具吸附 2. 板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准，不高于8光泽度以免产生眩光 3. 板面粗糙度需符合 GB28231-2011标准，位于1.6um-2.0um 之间 4. 板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准 5. 板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象。 六、内置电脑要求： 1. 采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2. CPU采用I5处理器12代≥主频2.0GHz。 3. 内存：≥8G DDR4 硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 4. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 壁挂展台 | 1. 托板表面平整； 2. 拍摄幅面不小于A4； 3. 镜头要求采用≥1600万定焦镜头； 4. 工作电压：5V； 5. 光源： LED灯补光； 软件部分： 1. 实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 录播系统机柜 | ≥22U 框架选用优质冷轧板材；厚度：方孔条1.0mm，框架1.0mm；侧门1.0mm，层板1.0mm表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 显示器 | ≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，亮度≥250cd/㎡，刷新率：100Hz，对比对：3000:1，屏幕比例：16:9，IPS屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 无线键盘鼠标 | 键盘≥445*140，2.4G无线连接，传输距离≥10米，电池：1节5号电池，多设备、多系统兼容，丰富的多媒体功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 千兆POE交换机 | 10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源和风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 观摩电视 | - 1.显示尺寸：≥55寸 - 2.分辨率：≥3840*2160 3.屏幕比例：16：9 4.可视角度：178° 5.背光技术：D-LED 6.静态对比度：5000:1 7.操作系统：Android 9.0/64位电视系统 8.HDMI2.0：*2 支持CEC,其中HDMI 1路支持ARC | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 学生桌椅 | 一、课桌材质说明： 1、规格650mm长*450mm宽*760mm高。高度可调节730-760-790mm。 特点：易擦洗、耐老化、适合各个阶段的学生，环保、可回收。 2、桌面规格：650*450mm，厚度≥25mm； 材质：采用优质ABS塑料一次注塑成型，桌面右前端带有φ65mm的茶杯座，正前端带有笔槽，在笔槽下方雕刻有刻度尺；桌面前端带有档条，防止文具掉落；桌面具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性；外观人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。 3、桌斗：外径尺寸：610*410*160mm，内径尺寸：450*360*145mm，采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产，功能：书箱底部有排气槽缝之设计，书箱外边带有1条波浪筋设计，增加美观度、硬度性。书箱前端带有凹形笔槽设计，书箱左右两侧带有挂钩设计，左右挂钩得需与书箱一体成型，不得采用螺丝锁附方式配置挂钩，在静止状态下可以承载≥10kg的挂物承重，四周完全不得有毛边，不刮手。 4、下脚立柱30*60*1.2mm；U型立柱下端20*50*1.2mm，上端20*40*1.2mm；横档20*50*1.2mm椭圆形钢管焊接成型。课桌底部连接横杆上焊有一个篮框，方便学生放置更多的学习用品，篮框：上下部分是≥φ12mm优质圆形钢管，壁厚≥1.2mm，中间使用φ3-4mm钢筋，组合焊接而成。 5、桌脚落地管：采用30*60*1.2mm的扁圆形钢管。 6、钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂。 7、脚套：PP塑料材质，耐磨稳固，蓝色。 二、1、规格：370*270*420mm凳面高； 凳面高度调节范围：390-420-450mm； 凳面规格：370mm长*270mm宽，壁厚3mm，整体高度≥25mm； 材质：采用优质ABS塑料一次注塑成型，凳面上有条纹状空槽，透气散热，空槽小不夹手指，美观大方实用。 凳面中间位置内凹，四周呈弧形向下弯曲，4个角部圆弧过渡，使凳面更贴合人体臀部，符合人体功效学设计，坐感舒适。 凳面具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性、耐冲击，抗压耐麿；外观人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑无毛刺，环保、可回收。 2、下脚立柱外套管30*60*1.2mm；内套管20*50*1.2mm，横档30*60*1.2mm椭圆形钢管焊接成型，壁厚≥1.2mm。 3、凳脚落地管：采用30*60*1.2mm的扁圆形钢管。 特点：易擦洗、耐老化、适合各个阶段的学生，环保、可回收。 4、脚套：PP塑料材质，耐磨稳固，蓝色。 5、钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 21 | 系统集成 | 国标线材及施工安装调试 | 间 | 1 |  |  |  |
| 22 | 观摩间及环境改造 | - 工程要求： （1）要求整体装修环境应美观大方协调。 （2）装修基础部分要求必须阻燃处理。 2、技术需求 （1）顶棚设计：顶棚使用矿棉吸音板吊顶。建议使用标准600*600规格的矿棉吸音板。 （2）四周墙壁：四周墙壁使用高性能聚酯纤维吸音板和吸音棉。 （3）地面装修：地面采用PVC塑胶地板。 （4）窗帘选择：遮光、厚重、表面粗糙的窗帘；颜色应与装修整体风格一致。 （5）灯光设计：总原则：教室遵循均匀布光原则。 - 主要有三个方面： a、光线的照度：平均照度达到900lux，采用冷光源布光； b、灯光的色温：3050±150K； c、灯光的显色指数：显色指数：Ra＞85。 以上尺寸和数量可根据教室实际情况调整。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其它办公用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 木质讲台参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 木质讲台 | 材质：1、采用E1级优质环保三聚氰胺板，板式结构，规格1200*400*1050mm，材质：16mm厚三聚氢胺板。经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染，表面平整，抗弯曲性好；具有防磨、防污、防滑的优良特性。硬度高表面哑光效果持久，2、表面进口油墨UV光油处理基层，含氧化剂及阻燃剂 | 个 | 36 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| A3打印机参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | A3数码复印机 | 复印规格 复印速度 35页/分钟 首页复印时间 小于4.6秒 预热时间 17.7秒 缩放比率 50% - 200% （1%微调) 连续复印 1-999份 内存容量 内置2GB+2GB SOP内存 纸张容量 标准1200最大 4700张 纸张重量 纸盘60-300g/㎡ 手送盘52-300 g/㎡ 硬盘 320G 环保黑粉 24000页 操作屏幕 10.1寸全触摸屏彩色触摸面板 打印规格 连续打印速度 30页/分钟 分辨率 1200x1200 dpi 打印语言 PCL5e/PCL6e 接口: USB2.0 网络: 以太网 (10BASE-T/100BASE-TX) 扫描规格 扫描速度： 单面 120页 扫描元件： 彩色CCD 分辨率: 最大 600dpi 扫描模式: 黑白 灰阶 彩色 扫描文件格式 JPEG/PDF/TIFF 标配软件 网络TWAIN扫描 支持国产操作系统 *其他功能: 标配自动进稿器，标配双面器，标配2个纸盒,实现双面复印双面打印。网络打印. | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| A4打印机参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | A4打印机 | 打印速度 高达34页/分钟 打印速度（双面）高达16页/分钟 自动双面打印 首页输出时间（A4）＜8.5秒 预热时间 小于28秒 打印分辨率 高达1200×1200dpi 接口 Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE802.11b/g/n, 高速USB 2.0 内存 128MB 打印语言 PCL/PS 液晶显示屏 2行LCD显示屏 支持操作系统Windows Windows 7/8.1*1/10 机器体积（宽×深×高）410×399×319mm 纸张输入容量 纸盒 250页 手送台 1页 纸张输出容量 120页 纸张尺寸 标准: A4, B5(JIS), A5, A6, LT, Executive 送稿器 单面50页 打印介质种类 普通纸、薄纸、厚纸、再循环纸、铜版纸、 复印速度 高达34页/分钟 复印分辨率 高达34页/分钟 复印数量 1-99份 缩放25%~400%, 以1%递增 身份证复印 N合1复印 2合1,4合1 扫描方式CIS扫描分辨率光学高达1200×1200dpi扫描到文件夹 支持国产操作系统 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷一体机参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 印刷一体机 | 设备配置： 感热数码制版孔版印刷 印刷速度：45-135张，最高速155张（B4幅面） 制版时间：A4纵向 18秒 分辨率： 扫描： 600X600dpi 制版： 300X600dpi 穿孔密度：600X600dpi 原稿类型： 单页 、书本 原稿尺寸：297X432mm（A3+) 印刷幅面：290x423mm(A3) 印件纸张：最大320x450mm 320*540mm(选择长纸功能时） 浓度调整：制版浓度 5级 原稿扫面浓度 5级 印刷浓度 5级 印位调整：垂直 +/-15mm 水平+/-10mm 缩放比率：4级放大4级缩小 含有无极缩放 50-500% 标配功能：原稿合并，原稿重复，图像旋转，套色印刷，书刊阴影消除分班记忆，保密功能图像模式：文字 照片图文混合 铅笔模式 网点模式 废版仓容量： 55版 进纸盘容量：1500张 接纸盘容量：1500张 能耗： 最大340W 待机 ：9.3W 休眠 ：6.8W 其他功能：快速启动、原稿编辑（修饰、剪裁）、间隔印刷、原稿旋转（90°、180°）、程式模式（9种模式）、重复印刷（2、4、8、16、任意、2合1）、书刊阴影消除、窄纸设定、分组／原稿别分组印刷、机密设定、初张高质启动、制版起始位置设定、重新制版、液晶屏亮度调整、状态指示灯调整、原稿扫描浓度设定、省墨模式、节能模式、自动关机、自动重设、原稿预览、进纸压力调整、速度别印刷压力自动控制、最佳打印、原稿存储 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 书柜桌（含椅）参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 定制书柜桌椅 | 桌：长1400*宽900*高1860mm，桌面25mm 混合18mm厚实木颗粒板，表面三聚氰胺饰面，加厚pvc封边，优质五金配件。桌分左柜桌与右柜桌，左、右柜桌数量以校方要求为准。 椅：1面材：采用优质PU皮面料，撕裂强度20N；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，，阻燃防污抗静电，透气性强，；2泡棉:高密度一次成型PU泡棉，座密度≥45kg/m³，背密度≥40kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，通过不助燃测试标准，疲劳差小于5%；3气压棒：120mm行程，氮气填充，纯度达到99%，反复压测10万次无漏气、无损坏；，美观时尚，功能：外观时尚、简约，与桌子搭配协调，颜色可选。 桌椅材质均须符合E1级环保标准。 | 台 | 250 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 1.8米办公桌 | 1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面,色泽美观、结构均匀。 2、封边：均选用实木封边，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。 3、基料板材：选用E1级中密度板，质量均匀、硬度高，符合国家环保标准 4、五金配件：优质五金配件。 5、油漆：水性油漆。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好、硬度高。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 办公桌椅 | 1面材：采用优质PU皮面料，撕裂强度20N；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，，阻燃防污抗静电，透气性强，；2泡棉:高密度一次成型PU泡棉，座密度≥45kg/m³，背密度≥40kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，通过不助燃测试标准，疲劳差小于5%；3气压棒：120mm行程，氮气填充，纯度达到99%，反复压测10万次无漏气、无损坏；，美观时尚，功能：外观时尚、简约，与桌子搭配协调，颜色可选 | 把 | 1 |  |  |  |
| 3 | 1.6米办公桌 | 1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面,色泽美观、结构均匀。 2、封边：均选用实木封边，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。 3、基料板材：选用E1级中密度板，质量均匀、硬度高，符合国家环保标准 4、五金配件：优质五金配件。 5、油漆：水性油漆。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好、硬度高。 | 张 | 5 |  |  |  |
| 4 | 办公椅 | 1面材：采用优质PU皮面料，撕裂强度20N；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，，阻燃防污抗静电，透气性强，；2泡棉:高密度一次成型PU泡棉，座密度≥45kg/m³，背密度≥40kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，通过不助燃测试标准，疲劳差小于5%；3气压棒：120mm行程，氮气填充，纯度达到99%，反复压测10万次无漏气、无损坏；，美观时尚，功能：外观时尚、简约，与桌子搭配协调，颜色可选 | 把 | 5 |  |  |  |
| 5 | 1.4米办公桌 | 1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面,色泽美观、结构均匀。 2、封边：均选用进口实木封边，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。 3、基料板材：选用E1级中密度板，质量均匀、硬度高，符合国家环保标准 4、五金配件：优质五金配件。 5、油漆：水性油漆。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好、硬度高。 | 张 | 10 |  |  |  |
| 6 | 办公椅 | 1面材：采用优质PU皮面料，撕裂强度20N；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，，阻燃防污抗静电，透气性强，；2泡棉:高密度一次成型PU泡棉，座密度≥45kg/m³，背密度≥40kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，通过不助燃测试标准，疲劳差小于5%；3气压棒：120mm行程，氮气填充，纯度达到99%，反复压测10万次无漏气、无损坏；，美观时尚，功能：外观时尚、简约，与桌子搭配协调，颜色可选 | 把 | 10 |  |  |  |
| 7 | 3+2沙发加茶几 | 优质沙发脚，优质西皮包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³，柔软舒适透气性好；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12% | 组 | 6 |  |  |  |
| 8 | 三门茶水柜 | 规格1200*400*850：材质：1、采用E1级优质绿色环保三聚氰胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染，表面平整，抗弯曲性好；具有防磨、防污、防滑的优良特性。硬度高表面哑光效果持久，2、表面进口油墨UV光油处理基层，含氧化剂及阻燃剂， | 个 | 12 |  |  |  |
| 9 | 三门书柜 | 规格：1200*400*2000(mm) （1）基材：优质高密度板，达到E1级环保标准，密度700kg/m3以上。（2）面材：用材采用优质胡桃木不小于0.8mm厚木皮。（3）封边：使用与贴面用材种类相同的实木封边。（4）油漆：优质环保PU透明底漆，亚光聚酯漆等知名油漆；采用16-18道烤漆，喷漆工艺，漆膜丰满，光泽柔和，手感细腻，且油漆过的成品甲醛释放含量及散发的气味均符合国家E1级国家标准。（5）胶：采用优质环保胶，符合E1环保要求。（6）偏心件，连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 10 | 钢制文件柜 | 规格：1850*900*4001.优质一级冷轧钢板采用大型进口数控设备经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。板材厚度》=0.8mm； 2.所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 3.涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。产品喷涂前，各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度0-71um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 4.锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。 5.扣手：长扣手设计，精致美观，经久耐用。 6.结构：12mm窄边框设计。 | 组 | 40 |  |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 小会议室桌椅（30座）参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 小会议室桌椅30人 | 会议桌参数：规格10000*2000*760，1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面,色泽美观、结构均匀。 2、封边：均选用进口实木封边，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。 3、基料板材：选用E1级中密度板，质量均匀、硬度高，符合国家环保标准 4、五金配件：优质五金配件。 5、油漆：水性油漆。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好、硬度高。 会议椅参数：1面材：采用优质PU皮面料，撕裂强度20N；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，，阻燃防污抗静电，透气性强； 2泡棉:高密度一次成型PU泡棉，座密度≥45kg/m³，背密度≥40kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，通过不助燃测试标准，疲劳差小于5%； | 组 | 2 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 大会议室音视频（含10桌、160椅、灯光、音响、LED显示屏）参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 主席台 | - 含5张主席台、10张会议高靠背椅（形状参考业主意见） - 贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面,色泽美观、结构均匀。 3、封边：均选用进口实木封边，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。 4、基料板材：选用E1级中密度板，质量均匀、硬度高，符合国家环保标准 5、五金配件：优质五金配件。 5、油漆：水性油漆。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好、硬度高。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 报告厅座椅 | - 规格: 座椅中对中宽度 570mm（包括一个扶手），椅背高度：1000mm；坐垫高度 440mm； 扶手框高 620mm；前后排距离 900mm~1000mm;扶手宽 80mm。 2、材质说明 1）椅座、椅背外壳：采用高密度硬木多层板（背板厚：16mm，座板厚：14mm），美观大方抗变形：椅座带吸音孔和排气孔，具备完善的吸音和排气功能。 2）扶手框和脚架：采用优质冷轧钢（宝钢）冲压焊制成型， 厚度为 1.5mm，牢固度好，外面光滑，简单大方美观。 3）海绵：椅垫和椅背采用 55#聚氨酯泡棉，闭孔冷发泡一体成型。海绵密度： 座靠≧50kg/m3 座垫≧60kg/m3 50%压缩负荷：0.062 kg/m2 抗拉强度： ≧0.83 kg/m2 断裂伸长率：≧108% 游离甲醇等有害物质量达到国家相关标 准。具有高回弹、舒适感强、久座不变形、弧线的设计符合人体工程学等优 点。 4）面料采用高级专用布料，耐磨、耐光、耐污、不褪色。可根据客户需要而 定颜色。人工缝制粘在海绵上，外观平整，不起皱。 5）扶手：采用进口优质榉木，规格长*宽*厚：420*80*20 mm。除边上两个扶 手外，中间座位两个座椅共用一个扶手。 6）写字板：隐藏式前置防火写字板四周为 PU 封边 - 7）座椅根据甲方要求配置座椅套。 | 套 | 160 |  |  |  |
| 3 | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 双10寸二分频线阵音箱 | 1.低音单元：2×10＂ 2.高音单元：1×3＂ 3.额定功率：600W/16Ω 4.峰值功率：2400W/16Ω 5.喇叭系统：2 way speaker 6.灵敏度：102dB±3dB，1w/1m 7.最大声压级：129dB continuous,135dB peak 8.频率响应：50Hz-20KHz 9.指向角度(H×V）：120°×15° 10.连接插座：2×Speakon NL4 | 只 | 8 |  |  |  |
| 5 | 单18线阵低音音箱 | 1.低音单元：1×18＂ 2.额定功率：800W/8Ω 3.峰值功率：3200W/8Ω 4.灵敏度：100dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：128dB continuous，134dB peak 6.频率响应：35Hz-300Hz 7.连接插座：2×Speakon NL4 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 线阵专业吊葫芦2吨 | 6米线阵专业吊葫芦2吨 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 双10寸线阵安装架 | 含大力绳，U型扣和插销等配件，线阵列音箱专用吊架； | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 双通道定阻专业功放(1250W) | 1.8Ω立体声额定功率：1250W×2 2.4Ω立体声额定功率：2250W×2 3.8Ω桥接功率：3120W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：＞40V/us 7.阻尼系数：> 300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 双通道定阻专业功放(1250W) | 1.8Ω立体声额定功率：1250W×2 2.4Ω立体声额定功率：2250W×2 3.8Ω桥接功率：3120W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：＞40V/us 7.阻尼系数：> 300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 12寸专业返听音箱 | 1.低音单元：1×12＂ 2.高音单元：1×1.75＂ 3.额定功率：400W/8Ω 4.峰值功率：1600W/8Ω 5.灵敏度：98dB±3dB，1w/1m 6.最大声压级：123dB continuous,129dB peak 7.频率响应：45Hz-20KHz 8.指向角度(H×V）：90°×60° 9.连接插座：2×Speakon NL4 | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 双通道定阻专业功率放大器(600W) | 1.8Ω立体声额定功率：600W×2 2.4Ω立体声额定功率：1080W×2 3.8Ω桥接功率：1500W； 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：>40V/us 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 二分频专业音箱（12寸） | 1.低音单元：1×12"（300MM） 2.高音单元：1×1.75"（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：400W 5.灵敏度：98±3dB1w/1m 6.最大声压：124±3dB 7 阻抗：8Ω 8.频率响应：54Hz-20KHz 9.指向角度：90°×40° 10.箱体材料：桦木板 | 只 | 4 |  |  |  |
| 13 | 双通道定阻专业功率放大器(600W) | 1.8Ω立体声额定功率：600W×2 2.4Ω立体声额定功率：1080W×2 3.8Ω桥接功率：1500W； 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：>40V/us 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 二分频专业音箱（12寸） | 1.低音单元：1×12"（300MM） 2.高音单元：1×1.75"（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：400W 5.灵敏度：98±3dB1w/1m 6.最大声压：124±3dB 7 阻抗：8Ω 8.频率响应：54Hz-20KHz 9.指向角度：90°×40° 10.箱体材料：桦木板 | 只 | 8 |  |  |  |
| 15 | 阻挡安装螺丝音箱壁架 | 1.壁挂式安装支架，塑料装饰盖设计阻挡安装螺丝，美观大方； 2.多角度调节：左右可90度调节，倾斜角度5档位调节，可满足各角度需求； 3.长距离安全摇臂，可承重30KG，可调距离：280-430mm； | 只 | 10 |  |  |  |
| 16 | 双通道定阻专业功率放大器(600W) | 1.8Ω立体声额定功率：600W×2 2.4Ω立体声额定功率：1080W×2 3.8Ω桥接功率：1500W； 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：>40V/us 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 台 | 4 |  |  |  |
| 17 | 双18寸超低音音响 | 1.低音单元：2×18＂ 2.额定功率：1200W/4Ω 3.峰值功率：4800W/4Ω 4.灵敏度：103dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：132dB continuous,138dB peak 6.频率响应：30Hz-250Hz 7.连接插座：2×Speakon NL4 | 只 | 2 |  |  |  |
| 18 | 双通道定阻专业功放(1250W) | 1.8Ω立体声额定功率：1250W×2 2.4Ω立体声额定功率：2250W×2 3.8Ω桥接功率：3120W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：＞40V/us 7.阻尼系数：> 300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 24路数字调音台 | 1.主输出频响范围：20Hz~20KHz/0dBu±1.5dB； 2.主输出失真：<0.01%； 3.增益范围：0dB~50dB； 4.信噪比：107dB； 5.最大输入电平：+20dBu； 6.幻象电源：+48V DC； 7.编组输出最大电平：+20dBu； 8.耳机输出最大电平：+20dBu； 9.噪声：-88dBu； 10.噪声门阈值范围：-84dBu~+20dBu； 11.噪声门抑制时间：0.5ms~200ms； 12.噪声门释放时间：10ms~1s； 13.压限器阈值范围：-30dBu~+20dBu； 14.压限器抑制时间：10ms~150ms； 15.压限器释放时间：10ms~1s； 16.增益范围：0dB~+24dB； 17.数字音频：ADC动态范围：114dB；DAC动态范围：114dB; 18.内部处理器：32位Bit; 19.麦克风输入阻抗：3.8KΩ； 20.线路输入阻抗：75KΩ； | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 16进16数字媒体矩阵 | 1.信号处理：32bit float point dsp 400Mhz 2.音频系统延迟：< 3ms 3.数模转换：24-bit 4.采样率：48KHz 5.模拟音频输入输出：ANALOG AUDIO INPUTS AND OUTPUTS 6.输入通道：16 路平衡输入. Mic/line level 7.音频接口：3.81 mm 凤凰插， 12-pin 8.输入阻抗：16kΩ 9.最大输入电平：17dBu （ 5.48Vrms ） /Line ； -3dBu （ 0.54Vrms ）/Mic@20dB增益档位 10.幻象电源：+48VDC, 5.5mA, 每通道配置 11.输出通道：16 路平衡输出，线路电平 12.输出阻抗：150Ω 13.频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms） 20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms） 14.THD+N：-90dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line -90dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 15.信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line 100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 17.USB：Type-B 2.0, 免驱 18.RS232：Serial port communication串口通信 19.TCP/IP网口：RJ-45 20.指示灯：Link、+48V、输入输出音频信号 21.供电范围：90V-264V AC 50-60 Hz | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 8进8数字媒体矩阵 | 1.信号处理：32bit float point dsp 400Mhz 2.音频系统延迟：< 3ms 3.数模转换：24-bit 4.采样率：48KHz 5.模拟音频输入输出：ANALOG AUDIO INPUTS AND OUTPUTS 6.输入通道：8 路平衡输入. Mic/line level 7.音频接口：3.81 mm 凤凰插， 12-pin 8.输入阻抗：16kΩ 9.最大输入电平：17dBu （ 5.48Vrms ） /Line ； -3dBu （ 0.54Vrms ）/Mic@20dB增益档位 10.幻象电源：+48VDC, 5.5mA, 每通道配置 11.输出通道：8 路平衡输出，线路电平 12.输出阻抗：150Ω 13.音频指标：AUDIO PERFORMANCE SPECIFICATIONS 14.频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms） 20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms） 15.THD+N：-90dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line -90dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 16.信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line 100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 17.连接和显示：COMMUNITICATION PORTS AND INDICATORS 18.USB：Type-B 2.0, 免驱 19.RS232：Serial port communication串口通信 20.TCP/IP网口：RJ-45 21.指示灯：Link、+48V、输入输出音频信号 22.电气与物理参数：ELECTRICAL AND PHYSICAL 23.供电范围：90V-264V AC 50-60 Hz 24.工作温度：-20℃~60℃ | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | AI智能语音优化处理器 | 1.两通道AI智能语音增强处理器，采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮点DSP芯片，强大的AI音频智能算法处理能力，实现3A（ANS+AFS+AGC）语音增强 2.48Khz采样频率保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB 3.每路包含人工智能隆噪及增益控制、反馈抑制、10段参量均衡、高低通、AGC自动增益 4.采用人工智能宽度学习算法，AI降噪可达60dB 5.高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.02%，设备最小固定延时<2ms 6.ANS噪声抑制：采用人工智能宽度学习算法，从信号中剔除非人声杂讯 7.AFS反馈抑制：移频开关控制 8.AGC自动增益控制，配合ANS达到更好效果 9.USB口连接PC软件实现精细化设置 10.配备的PC端管理软件能对高级功能做更多的设置 11.0号预设有自动存储功能，防止突然断电调试数据丢失 12.1号预设用于出厂缺省值调用 13.所有输人/输出接口都采用完善的RF及静电防护电路，保证设备的可靠运行 14.双通道大三芯+XLR输入/输出，输入可配置为线路或麦克风输入（麦克风输入可打开/关闭+48V幻像电源） | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 反馈抑制器 | 模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 工作频率：20-20KHZ全响应 输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入：+18dBμ 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dBμ 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB 信噪比：>105dB(A) 动态范围：103dB 总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 无话会议话筒 | 技术参数： 1.频率范围：610-690MHz(±0.1MHz)； 2.信噪比95±5dBu@A计权； 3.有效无线传输距离150m（空旷距离）； 4.每个通道150个频点可选； 5.动态范围：90dB； 6.失真度：<0.5%； 7.频率响应：30-20KHz/±2dB； 8.信噪比：90dB； 9.接收灵敏度：-95dBm； 10.电源供应：DC12V-18V 1.5A； 11.音频输出接口6个：1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出 桌面无线话筒： 1.频率切换：红外同步 2.发射功率：20mW 3.调製方式：DQPSK 4.高次谐波：低于主波基准40dB以上 5.使用电池：1.5V AA电池3节 6.连续使用时间：>10小时 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | U段一拖二无线麦克风(600频段) ----主机*1+手持*2 | 技术参数： 1.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 2.可调信道数：500*2； 3.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 4.工作有效距离：150米（空旷距离）； 5.电池寿命:不小于8小时； 6.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 7.动态范围：90dB； 8.失真度：<0.5%； 9.频率响应：30-20KHz/±2dB； 10.信噪比：90dB； 11.接收灵敏度：-95dBm； 12.电源供应：DC12V-18V 1A； 13.音频输出接口3个：1*6.3mm混合输出，2*XLR通道平衡输出； 无线手持麦克风： 1.发射功率：30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：<-60dB 5.供电电压：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间：>8小时 | 套 | 2 |  |  |  |
| 27 | 无线话筒天线分配器（450-1000MHz） | 1.天线分配器：适用于450-1000MHz的频率范围，采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽频带； 2.微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性； 3.提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰； 4.指向性天线：适用于450-1000MHz的频率范围，具有4-6dBi的高指向特性，对需要特定方位的使用环境有非常好的效果； 4.专供接收机作长距离接收使用，可以补偿连接到接收机的同轴电缆线所造成的信号损失； 5.天线分配系统由一台天线分配器。2个定向天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供四组电源输入给接收机使用，方便安装工程； | 台 | 2 |  |  |  |
| 28 | 无线话筒天线 | 1.载波频率：450-1000MHz 2.输入截断点：+32dBm 3.射频输出增益：+0.1dB~+1dB 4.输出隔离度：在450-1000MHz范围内＞18dB 5.频段选择：low≥35dB，high≥30dB 6.波束宽度：垂直方向75°，水平方向130° 7.系统阻抗：50Ω 8.连接头：TNC插座 9.输入/输出阻抗：50Ω 10.电源供应：12-15V DC | 套 | 4 |  |  |  |
| 29 | 集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 物联网中央控制系统编程软件 | IOS系统:RATTOP，鸿蒙/安卓：RTP ControlSystem 1.软件支持撤销操作，编辑过程中可以对误操作进行撤销； 2.具有定时功能模块，可以创建定时动作，循环条件可选为每天、每周、每月、每年、指定日期、时间段和时间轴，时间轴具备多线程事件编辑功能； 3.具有自定义宏功能模块，可以创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作； 4.具有存储调用组功能模块，可以创建存储调用组，对变量数据进行保存，实现按钮状态，拖动条状态，文本状态等数据掉电重启的恢复功能； 5.支持控件类型有按键、拖动条、文本、高级按键组、编辑框、进度条、媒体播放器、日期、天气、页面、子页等多种 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 物联网云平台中央控制主机 | 1.1U机箱可安装于标准机柜；支持Android系统及iOS系统平板和PC端口设备混合使用，可以实现有线无线设备同时接入；搭配“云平台中央控制系统控制软件（含加密狗）”支持ARM架构麒麟系统国产设备使用 2.2核工业级处理器 CPU ，1GB RAM 内存储器，8GB NandFlash 高速存储器； 3.开放式+模块化的用户编程界面，可轻易的完成各种复杂的控制接口编程； 4.具有6路多功能协议的串口，支持RS-232、RS-485、DMX-512协议； 5.内嵌智能红外学习功能模块，可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制，无须配置专业学习器； 6.具有4路IR红外接口，4路多功能IO/IR接口，支持IO输入，输出及IR红外输出，标配8根红外发射棒； 7.系统具备开放式编程功能，可根据用户的使用习惯，定制用户常用的会议场景； 8.具有时间轴多线程事件编辑功能，可支持任意定时触发控制事件，自动时钟定时设置功能，精准执行用户自定义的时间预约事件； 9.支持Android系统及iOS系统平板 PC端口设备混合使用； 10.配合系统云端服务器可实现远程控制、远程调试、远程维护； 11.配合系统云端服务器可实现系统云诊断、云备份、云恢复； 12.增选外置网络控制器，完成各种控制功能； 13.网络通讯：Ethernet、TCP/IP、WIFI； 14.内部供电电压24V，功耗<5W | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 中控物联网中继器 | 千兆物联网中继器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 平板电脑 | 1.≥2K分辨率，≥120Hz刷新率；11英寸屏幕 2.≥8核CPU，≥8GB RAM，≥128GB ROM ，支持无线WiFi版功能； 3.支持配合中央控制器进行操控各设备。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 8路电源管理主机 | 1.具备≥13路电源输出，包含前面板具备不少于五路常开直通电源输出接口（两路5孔插座+两路USB+1路Type-C）和后面板≥8路独立大功率受控电源输出（5孔插座）； 2.前面板配备指针电压表，实时显示当前电压状态，可更加直观查看设备所处地点的工作电压； 3.具有欠压、超压检测报警功能，可对欠压、超压状态进行蜂鸣声警报； 4.独立电源有独立电源指示和独立电源开关控制，支持顺开逆关功能，每路动作延时1秒 5.具有RS232接口，支持中控指令配置设备 ID，实现顺开逆关、受控单通道独立开关、模式调用、模式保存、波特率设置、设置级联、初始化等操作功能； 6.支持短路信号和RS-485协议进行级联控制，RS-485协议级联后从机可自动检测主控机的业务操作指令，执行相同的业务操作指令，RS-485协议方式最大级联设备≥8台； 7.支持≥8组设备开关场景数据保存与调用； 8.最大功率≥6600W，单路最大电流≥10A； 9.额定输出电压：交流100V240V50Hz； 10.内置电源滤波器，有效抑制电磁噪声，实现电源净化功能，机械电压显示，提供更纯净的电源。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 35 | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 机柜 | ≥24U，框架选用优质冷轧板材；厚度：框架1.0mm；侧门1.0mm，层板1.0mm表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 37 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 38 | 卡侬延长线（总长3米） ----卡侬公头转卡侬母头 | 1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC | 条 | 26 |  |  |  |
| 39 | 卡侬延长线（总长1.5米） ----卡侬公头转卡侬母头 | 1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC | 条 | 44 |  |  |  |
| 40 | 音响欧姆头 | 专业音响四芯欧姆头 | 个 | 70 |  |  |  |
| 41 | SYWV-50-5同轴电缆（50米） | SYWV-50-5同轴电缆：50米长，包含TNC压接头 | 条 | 4 |  |  |  |
| 42 | 音频隔离器 | 输入端口：2×6.35\2×XLR； 输出端口：2×XLR； 输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 频率响应：20HZ―20KHZ（±＜0.3db ref 1khz）； 定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms）； 绝缘电阻：DC1000V 100MΩ； 隔离电压：AC 50Hz - 60Hz 0 V―1500V | 个 | 2 |  |  |  |
| 43 | 辅材辅料 | 国标辅材辅料，线管线材，动力电缆等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 44 | 安装调试费 | 产品设备安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 室内P1.86全彩LED屏 | 1.像数点间距为1.86mm，像素密度288906Dots/㎡； 2.像素构成表贴三合一，灯管封装SMD1515，白平衡亮度大于600nits； 3.LED模组尺寸320*160mm，单元板分辨率172*86； 4.采用高强度塑胶加纤套件，模组机械强度大于30MPa； 5.单元板输入电压DC5V±0.1V,单模组电流4A； 6.屏幕水平视角170度，屏幕垂直视角170度； 7.色温支持1000～30000K可调，对比度8000∶1； 8.最佳视距大于1.9m，适合室内使用； 9.灰度等级256级，18bit，色域覆盖率大于120%，亮度均匀性大于98%，支持HDR显示效果，色彩品质A级； 10.刷新率支持3840Hz，换帧频率支持50&60,支持120Hz等3D显示技术； 11.全彩模组均采用硬件级低蓝光技术，支持视觉低疲劳效果； 12.具备划痕性能技术，表面硬度大于10H； 13.支持带PWM功能的恒流驱动灯珠方式； 14.支持通过配套软件 0-100%无级调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 15.每平方单元板峰值功耗小于300W/㎡，平均功耗小于100W/㎡，休眠模式小于25W/㎡； 16.支持显示寿命大于15万小时 平均失效间隔时间大于15万小时； 17.设备件包含塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材均满足V-0阻燃等级要求； 18.模组具备IP40以上防护等级，防尘防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点； 19.防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/色彩还原/图像校正技术/灰度表现力/过流/过压/欠压保护/断电保护； | m2 | 40 |  |  |  |
| 47 | 电源模组 | 1.标准超薄产品，额定功率200W； 2.具备带均流功能，支持输出4.5V40A； 3.具备-20~+70℃工作温度； 4.支持短路/过载/过压/欠压保护功能； 5.支持100%满载老化； 6.具备效率高、高可靠性； 7.适配各点间距LED模组和接收卡供电； | 台 | 133 |  |  |  |
| 48 | 接收卡 | 1.支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，最大带载512x384； 2.支持各类常规芯片、PWM芯片，支持8*HUB75接口，最多支持16组并行数据； 3.支持3D功能信号接收处理； 4.支持画面90°倍数旋转； | 张 | 114 |  | 0 |  |
| 49 | 视频处理器 | 1.支持8路输入源，包含支持2*HDMI2.0，4*HDMI1.3，1*DP1.2，1*USB3.0，1*Audio输入，选配1*3G-SDI； 2.标配24*千兆网口输出，4*10G-OPT光口，1*Audio输出，1*HDMI监视，最大带载1560万像素，最大带载宽度16384，最大带载高度8192； 3.支持输入分辨率4096*2160@60HZ，并向下兼容； 4.支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节； 5.集成发送卡和视频处理器功能，支持3D效果输出，设备集成度更高； 6.支持一键切换输入源，一键调用预设场景； 7.支持插入U盘播放视频、图片等多媒体文件和特效切换； 8.支持RS232串口中控协议便于第三方系统集成； 9.支持可视化智控平台和小程序控制； | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 50 | 配电柜 | 1.支持手动启动、自动启动模式可选； 2.支持定时开关机，单组定时可自由设星期功能； 3.具备PLC电脑控制，中控控制，单台/集群配电箱控制； 4.支持运行状态监测，温度监测，湿度监测，烟雾监测； 5.支持报警跳闸保护功能，可高温断电，高湿继电，烟雾自动断电； 6.支持485远程控制，TCP网口远程控制，遥控远程，开关锁屏功能，历史记录查询； 7.支持运行状态报表日志，电脑报警，PLC报警查看； 8.支持分路延时启动/关闭、单路控制，多路控制功能； 技术参数： 1.安装方式：壁挂式 2.输入电压：AC380V&AC220V&AC110V 50Hz 3.输出电压：AC220V/AC110V 50HZ 4.PLC供电：交流+12V直流(双备份) 5.输出功率：40KW 6.输出路数：12路32A/D型/1P空开单路 7.单路：3.5KW 8.通信接口：网络RJ45/RS485/433频率 9.信号输入：3*DI 10.信号输出：1~8*DO(触点容量AC220/1A) 11.手动控制：一键启动/关闭 12.定时控制：4组时间段控制(自由设星期功能) 13.自动控制：昆仑PLC软件 14.中控控制：Modbus协议 15.遥控控制：433频率两键遥控器 16.温度测量范围：-40~+85℃，±0.3℃ 17.湿度测量范围：0~100%RH，±2%RH 18.烟雾探头：红外线光电 19.输入电缆：YJV-4*16mm2+10mm2 20.输出电缆：RVV-3*2.5mm2 21.产品尺寸：600*500*160 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | LED钢结构安装调试 | 1.LED屏钢结构支架，采用室内安装； 2.方框支架采用镀锌架，内结构主要采用4*4方钢管制作； 3.结构用钢符合Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 4.支持对LED大屏锁边与现场平台保持一致； 5.提供现场钢结构支架安装，调试，运输费，人工费等费用； 6.排线配件 | 平米 | 42 |  |  |  |
| 52 | 备品备件 | 同批次备品备件，模组*4，接收卡*2，电源*2 | 批 | 1 |  |  |  |
| 53 | 辅材辅料 | 国标辅材辅料，线管线材，动力电缆等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 54 | 灯光 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 灯光控制台 | 1.控制模式：DMX512/1990标准； 2.通道模式：最大2048个DMX控制通道，四路光电隔离信号输出； 3.最大控制200台电脑灯或200路调光； 4.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库； 5.带背光的LCD显示屏； 6.内置图形轨迹发生器，有227个内置图形； 7.支持电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 8.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； 9.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个； 10.有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸； 11.有内置时间码和外置MIDI触发功能,实现一键声光同步的炫丽灯光秀； 12.场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程； 13.具有高级编组功； 14可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可设置； 15.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷； 16.可储存150个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步； 17.可同时输出和运行15个重演场景； 18.带15根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容； 19.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能； 20.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 21.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 22.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能； 23.具有预编程功能，离线事先编程； 24.预置推杆可控制电脑灯的属性； 25.支持立即黑场、场景互锁； 26.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配）； 27.通过网口直接连接中控，远程控制； 技术参数： 1.电源：AC 100 -240V / 50-60Hz 2.产品尺寸：600*460*120mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 信号放大器 | 技术参数： 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出8路光隔离分配放大输出； 2.信号放大整形功能，延长信号传输距离； 3.增强数据总线接入设备数量的能力； 4.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； 5.电源: AC100V-240V / 50-60Hz； | 台 | 3 |  |  |  |
| 57 | 24路电源直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％, 频率50Hz±5％. 2.输入额定电流：200A犀牛插输入 3.最大24路×4KW可选可用于任何负载 4.设有250A总开关过载与短路双重保护高分断空气开关 5.三相独立电流、电压监测 6.外型尺寸：国际标准8U | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 面光 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 舞台聚光灯（200W） | 1.控制协议：DMX512(Digital MultipleX 512)+RDM,符合国际标准灯光控制传输协议,支持控台设定地址码，支持DMX接口升级软件 2.控制模式：控制台、手动、主从,可选配WIFI+手机APP控制 3.通道数量：4通道、2通道A、2通道B 4.噪音：风扇温控启动，由鳍片+风扇进行散热；噪音：智能温度，主动散热，40度以下关风机静音，40以上风扇开始转动1米远43.0dBA(接近环境噪音) 5.连接：如需手拉手连接，建议一拖三使用； 技术参数： 1.光源：1颗x200W(纯白6500K+暖白3200K,高温透明胶封装) 2.光源导热：贴焊+高效率导热底盘 3.出光角度：60度，加挡光板改变角度 4.工作电压:AC100V-240V（50/60HZ） 5.额定总功率:220W 6.使用环境最高温度：<40度 7.外壳：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨） 8.防水等级：IP20 9.灯具尺寸：282*190*304 | 台 | 16 |  |  |  |
| 60 | 一顶光 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | LED帕灯 | 1.控制协议：DMX512(Digital MultipleX 512)+RDM,符合国际标准灯光控制传输协议,支持控台设定地址码，支持DMX接口升级软件 2.控制模式：控制台、手动、主从、声控,可选配WIFI+手机APP控制 3.通道数量：8通道/4通道 4.噪音：风扇温控启动，由鳍片+风扇进行散热；噪音：智能温度，主动散热，40度以下关风机静音，40以上风扇开始转动1米远43.0dBA(接近环境噪音) 5.内置效果：常规频闪+7种静态Chase混色+3种自走 6.连接：如需手拉手连接，建议一拖三使用； 技术参数： 1.光源：61x3W(R:17 G:17 B:17 W:10，高温透镜封装) 2.光源导热：4.0系数硅脂+高效率导热底盘 3.出光角度：25度(可选15度/40度/60度) 4.工作电压:AC100V-240V（50/60HZ） 5.额定总功率:220W 6.使用环境最高温度：<40度 7.外壳：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨） 8.防水等级：IP20 9.灯具尺寸：282*228*139 | 台 | 12 |  |  |  |
| 62 | LED平板柔光灯（480颗） | 1.控制协议：DMX512(DigitalMultipleX512)+RDM,符合国际标准灯光控制传输协议 2.控制模式：控制台、手动、主从 3.通道数量：4通道、2通道A、2通道B 4.内置效果：常规频闪+随机频闪+雷电频闪 5.噪音：静音,无风机 技术参数： 1.光源：480颗x0.5W(240颗暖白3200K+240颗纯白5600K)光源寿命：50000小时 2.显色指数：≧90 3.出光角度：120度 4.工作电压:AC100V-240V（50/60HZ） 5.额定总功率:250W 6.使用环境最高温度：<40度 7.外壳：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨） 8.防水等级：IP20 9.灯具尺寸：550*330*102mm | 台 | 8 |  |  |  |
| 63 | 二顶光 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 61颗LED帕灯 | 1.控制协议：DMX512(Digital MultipleX 512)+RDM,符合国际标准灯光控制传输协议,支持控台设定地址码，支持DMX接口升级软件 2.控制模式：控制台、手动、主从、声控,可选配WIFI+手机APP控制 3.通道数量：8通道/4通道 4.噪音：风扇温控启动，由鳍片+风扇进行散热；噪音：智能温度，主动散热，40度以下关风机静音，40以上风扇开始转动1米远43.0dBA(接近环境噪音) 5.内置效果：常规频闪+7种静态Chase混色+3种自走 6.连接：如需手拉手连接，建议一拖三使用； 技术参数： 1.光源：61x3W(R:17 G:17 B:17 W:10，高温透镜封装) 2.光源导热：4.0系数硅脂+高效率导热底盘 3.出光角度：25度(可选15度/40度/60度) 4.工作电压:AC100V-240V（50/60HZ） 5.额定总功率:220W 6.使用环境最高温度：<40度 7.外壳：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨） 8.防水等级：IP20 9.灯具尺寸：282*228*139 | 台 | 9 |  |  |  |
| 65 | LED平板柔光灯（480颗） | 1.控制协议：DMX512(DigitalMultipleX512)+RDM,符合国际标准灯光控制传输协议 2.控制模式：控制台、手动、主从 3.通道数量：4通道、2通道A、2通道B 4.内置效果：常规频闪+随机频闪+雷电频闪 5.噪音：静音,无风机 6.连接：如需手拉手连接，建议一拖三使用； 技术参数： 1.光源：480颗x0.5W(240颗暖白3200K+240颗纯白5600K)光源寿命：50000小时 2.显色指数：≧90 3.出光角度：120度 4.工作电压:AC100V-240V（50/60HZ） 5.额定总功率:250W 6.使用环境最高温度：<40度 7.外壳：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨） 8.防水等级：IP20 9.灯具尺寸：550*330*102mm | 台 | 6 |  |  |  |
| 66 | 摇头光束灯 | 1.控制信号：DMX512(Digital MultipleX 512),符合国际标准灯光控制传输协议 2.控制通道：16通道/24通道 3.操作模式：控制台、手动 4.颜色：1个颜色盘，14个颜色+白光，步进转换颜色 5.图案：1个金属图案盘，13个固定图案+白光 6.棱镜：1个8面棱镜、1个48面棱镜，可重叠，可双向旋转 7.扫描：水平540度，垂直270度，三相电机，采用光电复位，可自动纠错，具有自动回位功能，采用平滑细分技术运行更加平稳 8.光路透镜：2合一高精度光学镜头，可实现调焦 9.频闪：双片式频闪1-30次/秒，支持脉冲频闪+效果频闪+随机频闪 10.调光：线性调光 11.透镜：组合透镜，可实现调焦，光束锐利 12.外围辅光：30颗0.5WRGB三合一LED 13.显示屏功能：触摸屏，屏幕可倒转，中英文切换，自动灭屏/持久亮屏，可显示亮泡时间，故障检控，软件版本信息，可恢复出厂设置 14.光源散热：主动散热，保证产品更加稳定。 15.灯泡开启模式：可设置上电自动亮泡，手动亮泡和控台亮泡 16.安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源 技术参数： 1.光源：定制进口300W灯泡 2.平均寿命：2000小时 4.工作电压：AC110V-240V（50/60HZ） 5.额定总功率：450W 6.外壳：耐高温工程塑胶 7.防水等级：IP20 8.灯具尺寸：527*296*237mm | 台 | 6 |  |  |  |
| 67 | 逆光 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | LED帕灯 | 1.控制协议：DMX512(Digital MultipleX 512)+RDM,符合国际标准灯光控制传输协议,支持控台设定地址码，支持DMX接口升级软件 2.控制模式：控制台、手动、主从、声控,可选配WIFI+手机APP控制 3.通道数量：8通道/4通道 4.噪音：风扇温控启动，由鳍片+风扇进行散热；噪音：智能温度，主动散热，40度以下关风机静音，40以上风扇开始转动1米远43.0dBA(接近环境噪音) 5.内置效果：常规频闪+7种静态Chase混色+3种自走 6.连接：如需手拉手连接，建议一拖三使用； 技术参数： 1.光源：61x3W(R:17 G:17 B:17 W:10，高温透镜封装) 2.光源导热：4.0系数硅脂+高效率导热底盘 3.出光角度：25度(可选15度/40度/60度) 4.工作电压:AC100V-240V（50/60HZ） 5.额定总功率:220W 6.使用环境最高温度：<40度 7.外壳：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨） 8.防水等级：IP20 9.灯具尺寸：282*228*139 | 台 | 9 |  |  |  |
| 69 | LED平板柔光灯（480颗） | 1.控制协议：DMX512(DigitalMultipleX512)+RDM,符合国际标准灯光控制传输协议 2.控制模式：控制台、手动、主从 3.通道数量：4通道、2通道A、2通道B 4.内置效果：常规频闪+随机频闪+雷电频闪 5.噪音：静音,无风机 6.连接：如需手拉手连接，建议一拖三使用； 技术参数： 1.光源：480颗x0.5W(240颗暖白3200K+240颗纯白5600K)光源寿命：50000小时 2.显色指数：≧90 3.出光角度：120度 4.工作电压:AC100V-240V（50/60HZ） 5.额定总功率:250W 6.使用环境最高温度：<40度 7.外壳：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨） 8.防水等级：IP20 9.灯具尺寸：550*330*102mm | 台 | 6 |  |  |  |
| 70 | 三合一摇头光束灯（380W） | 1.控制协议：DMX512(Digital MultipleX 512)+RDM,符合国际标准灯光控制传输协议,支持控台设定地址码，支持DMX接口升级软件 2.控制模式：控制台、手动、主从，可选配DMX512无线信号控制 3.通道数量：16通道、24通道 4.颜色：13个高光镀膜颜色+白光，步进转换颜色，具有双向变速流动效果及彩虹效果 5.固图：14个图案+白光，步进转换图案，具有变速抖动、双向变速流动效果 6.玻璃图案：8个图案+水纹镜+白光孔，具有旋转功能、双向变速流动效果 7.棱镜：1个8棱镜+1个6梯度镜，可叠加，可独立旋转，具有双向变速旋转效果 8.雾化：1个独立的雾化片，可使光束转换为染色效果 9.扫描：水平540度3.1S/周期，垂直270度1.5S/周期，三相电机，采用光电复位+霍尔校正+零点、终点检测的双精准复位，让定位更加精准，同时可自动纠错，具有自动回位功能，采用平滑细分技术运行更加平稳 10.显示屏功能：带触摸液晶屏，可设置通道模式、水平垂直反转，屏幕倒转，信号提示，中英文切换，自动灭屏/持久亮屏，显示通道数、光源时间记录、运行时间记录、故障记录，场景设置，软件版本信息，恢复出厂设置 11.灯泡开启模式：可设置上电自动亮泡，手动亮泡和控台亮泡 12.光路透镜：组合透镜，整灯线性调焦放大2.3°-40° 13.频闪：双片式频闪1-30次/秒，支持脉冲频闪+效果频闪+随机频闪 14.调光：线性调光 15.线材：高压部分使用耐高温硅胶线，弱电部分使用1332铁氟龙高温线 16.连接：如需手拉手连接，建议一拖二使用 技术参数： 1.光源：380W 2.色温：7800K 3.工作电压:AC100V~240V，50/60HZ 4.额定总功率：600W 5.使用环境最高温度：40度 6.外壳：耐高温工程塑胶 7.防水等级：IP20 8.灯具尺寸：306*253.6*491.8MM 9.毛重：22.85KG | 台 | 6 |  |  |  |
| 71 | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 机柜 | ≥24U 框架选用优质冷轧板材；厚度：方孔条1.0mm，框架1.0mm；侧门1.0mm，层板1.0mm表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 73 | 六位开启式地面插座（选配XP系列模块） | 1、持久耐用，掀盖式打开； 2、面板材质：纯铜 3、面板颜色：金色 4、可供交流电输出 面板尺寸：146*146*4 底盒尺寸：135*135*65 开孔尺寸：140长*140宽*70深MM 标准配置：可装六位128型功能键 可选配：双万能三孔电源接口（三位）、万能三插电源接口（两位）、新国标五孔电源插座（两位）、三芯卡侬母座（两位）、音箱专用插座（两位）、三芯卡侬公头（一位）、6.35话筒接口（一位）、3.5音频接口（一位）、双3.5音频接口（一位）、RCA莲花AV接口（一位）、视频接口（一位）、DVI视频信号接口（一位）、VGA视频信号接口（一位）、TV电视接口（一位）、BNC/SDI接口（一位）、8芯咪座口（一位）、双音频接口（一位）、视频接口（一位）、USB对插接口（一位）、单网络接口（一位）、双网络接口（一位）、电话接口（一位）、光纤接口（一位）、填空件（一位）等接口模块 | 个 | 6 |  |  |  |
| 74 | 音箱专用插座（四芯） | 128#模块：音箱专用插座（四芯） | 块 | 10 |  | 0 |  |
| 75 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 条 | 1 |  | 0 |  |
| 76 | 卡侬延长线（总长3米） ----卡侬公头转卡侬母头 | 1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC | 条 | 26 |  | 0 |  |
| 77 | 卡侬延长线（总长1.5米） ----卡侬公头转卡侬母头 | 1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC | 条 | 44 |  |  |  |
| 78 | 音响欧姆头 | 专业音响四芯欧姆头 | 个 | 84 |  |  |  |
| 79 | SYWV-50-5同轴电缆（50米） | SYWV-50-5同轴电缆：50米长，包含TNC压接头 | 条 | 4 |  |  |  |
| 80 | 音频隔离器 | 输入端口：2×6.35\2×XLR； 输出端口：2×XLR； 输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 频率响应：20HZ―20KHZ（±＜0.3db ref 1khz）； 定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms）； 绝缘电阻：DC1000V 100MΩ； 隔离电压：AC 50Hz - 60Hz 0 V―1500V | 个 | 2 |  |  |  |
| 81 | 线材 | 本项目（灯光、音响、LED显示屏等）需要的所有线材，网线不低于国标六类，电源线不低于国标1.5平方，主电源线不低于2.5平方。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 82 | 辅材辅料 | 国标辅材辅料，线管、线材、灯杆、灯钩等，信号线，卡农头等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 83 | 安装调试费 | 产品设备安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 84 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六、贰龙头直饮机参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 智能大容量饮水机 | 1.出水方式：两个龙头，触摸开关 出一开水一温开水，开水带锁; 2.功率/电源：≤2KW，220V/50HZ； 3.内胆规格：容量≥13升采用304不锈钢材质； 4.外形尺寸（mm）：530*450*1480mm（±5%）; 5.外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门; 6.过滤配置：不低于4级反渗透过滤；净水流量≥1.5L/min，额定净水量≥10000L； 7.全自动电脑式(LED显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯; 8.采用滤芯射频感应技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9.温开水制水不得采用开水和常温水直接混合的方式，需采用热交换技术，交换器内管、外管均为304或以上不锈钢波纹管，检测依据符合 GB4806.9-2016、GB 4806.11-2016； 10.主要部件材质： （1）水胆材质要求：304不锈钢材质，厚度≥1.0mm。304不锈钢符合《SN/T 2718-2010, GB/T 20123-2006》测试标准，牌号化学成分鉴定（碳(C)、硫(S)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni)）检测符合标准。 （2）水槽材质要求：304不锈钢材质，厚度≥0.8mm。304不锈钢符合《SN/T 2718-2010, GB/T 20123-2006》测试标准，牌号化学成分鉴定（碳(C)、硫(S)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni)）检测符合标准。 （3）防溅板材质要求：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。304不锈钢符合《SN/T 2718-2010, GB/T 20123-2006》测试标准，牌号化学成分鉴定（碳(C)、硫(S)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni)）检测符合标准。 11.食品安全： （1）涉水部件PE管依据GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目（感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以铅计）、脱色试验）均符合要求，检测结论合格。 （2）涉水部件硅胶圈，符合GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目（感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以铅计））均符合要求，检测结论合格。 12.水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准 》 CJ/T94-2005要求。 13.质保期内滤芯免费更换一次。 | 台 | 50 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他网络设备（校园有线无线网络参数） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 出口网关 | 固化4个GE电口、4个2.5G电口、2个10GE光口，网络吞吐量3Gbps，应用吞吐2G，1U尺寸，带机数500 默认管理AP数96，网关特性（会话数限制、NAT、智能选路、负载均衡、流控、ACL、PBR、DHCP、流量审计、内容审计、行为审计、应用识别），默认自带免费升级的APP、URL授权¦ 支持本地管理¦默认三年维保¦ |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 防火墙 | 固化8个千兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口，不可扩展¦ 网络吞吐量默认是1Gbps，最大可扩展到3Gbps¦ 默认无硬盘，支持扩展1块硬， 默认自带的SSL VPN用户数125个¦ 防火墙特性（病毒防护，入侵防护，威胁情报，应用控制，URL过滤），默认不带安全功能授权，需要增加安全能力授权¦ 支持云端和本地管理¦默认三年维保¦ |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 入侵防御、防病毒、应用识别特征库三合一授权，每个授权提供1年IPS,AV,APP升级服务 |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 上网行为管理 | 标准1U机架设备，6个千兆电口，2个万兆光接口，默认支持400M审计带宽，2T硬盘，单电源。支持审计带宽按需弹性扩展以300M为到单位，最高可扩展到1G。 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 应用识别特征库+URL库升级授权，每个授权提供1年库升级服务，授权到期不再提供库更新服务，不影响功能使用 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 核心交换机 | 8槽核心交换主机 ¦ 包含2个多业务模块槽位和6个接口模块槽位 ¦ 不支持PoE ¦ 交换容量38.4Tbps/168Tbps ¦ 包转发率7200Mpps/36000Mpps ¦ 开启IPv4+IPv6双栈认证，最大带机800终端；不开启认证时，最大带机3000终端 ¦ 支持动态路由协议（RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BGP）、VSU、802.1X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 ¦ 支持云管理＆本地管理 ¦ 默认三年维保；含无线控制器模块 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 180W电源 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 8个千兆电口板卡 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 8个千兆光口板卡 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | 24口千兆接入交换机 | 三层 ¦ 千兆接入交换机 ¦ 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇。 ¦ 不支持PoE ¦ 交换容量672Gbps/6.72Tbps ¦ 包转发率171Mpps ¦ 支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 ¦ 支持云管理&本地管理 ¦ 默认三年维保 ¦ |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 6 |  |  |  |
| 6 | 48口千兆接入交换机 | 三层 ¦ 千兆接入交换机 ¦ 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇。 ¦ 不支持PoE ¦ 交换容量672Gbps/6.72Tbps ¦ 包转发率207Mpps ¦ 支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 ¦ 支持云管理&本地管理 ¦ 默认三年维保 ¦ |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 16 |  |  |  |
| 7 | 10口POE交换机 | 10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源和风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 26 |  |  |  |
| 8 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 8 |  |  |  |
| 9 | 吸顶AP | Wi-Fi 6双射频轻量级放装型无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps |  | 53 |  |  |  |
| 10 | 面板AP | Wi-Fi 6双射频轻量级面板型无线接入点，可安装在86面板盒孔位；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps |  | 66 |  |  |  |
| 11 | 室外AP | Wi-Fi 6双射频通用级室外型无线接入点,支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax协议，内置定向天线，整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps，支持胖/瘦模式切换；支持光电上行，支持802.3af/at供电和本地DC电源供电 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电） |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 12 |  |  |  |
| 12 | 线材 | 本项目（有线网络、无线网络）需要的所有线材，网线不低于国标六类，电源线不低于国标1.5平方，主电源线不低于2.5平方。（每个教室一个网络端口，每个功通室一个网络端口，每个办公室一个网络端口） | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 其他辅材 | 管材、法兰、光纤跳线，网络跳线、水晶头、光纤盒、电源插板，光纤配线架，网络配线架，混凝土 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 安装调试费 | 设备安装与调试，综合线路铺设 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他信息化设备（校园广播（含教室模拟广播1套）参数） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
|  | 一、广播室主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧云平台广播系统管理主机 | 1.屏幕采用TFT24位真彩色,15英寸高灵敏度1024*768分辨率液晶电容式触摸屏，支持多达10点同时触控功能； 2.采用工业级工控机机箱设计，内置抽拉式键盘方便操作，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 3.内嵌智慧云平台广播服务软件：定时任务、实时任务、寻呼广播、媒体库、报警触发、音频采集、设备状态、系统管理、系统日志等功能，为系统提供音频流服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能，为节目库资源提供存储空间，响应各网络适配器的播放请求，系统提供数据接口服务。 4.高性能专用主板设计，六核十二线程的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可长时期不断电稳定工作； 5.支持DVI高清数字接口，HDMI高清输出接口； 6.主板支持开关机设置，可定时设置开关机功能，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； 7.内置网络服务器后台数据库程序；开机系统即可自动运行，程序内置管理员模式，开机自动运行原设定模式，需要更改和调整时候，必须通过管理员账号登陆，保证了系统的安全有序。 8.嵌入式内置光驱，光驱类型: CD-ROM,DVD-ROM，支持刻录功能； 9.CPU十核i5-10400F（I5十代）高速处理器； 10.内置大容量SSD固态硬盘120G，内置8G内存，最大可扩展64G内存； 11.支持内存频率：DDR4 2133MHz，DDR4 2666MHz： 12.内置7.1声道高品质RealtekALC887声卡，高保真的线路音频，提供高品质的音频传输； 13.软件操作平台 Windows server 2008 R2 以上 Windows 系统 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智慧云平台广播系统服务软件 | 1.可视化数据统计：可视化图表展示任务分类和任务数据统计，支持系统任务列表查看和详情页查看，任务信息一目了然。 2.任务收藏：可对频繁使用的任务进行收藏，首页可快捷点播已收藏的任务。 3.定时广播方案：支持多套定时方案，方案内可编制任意数量的定时广播任务，支持一键禁用/启用方案或任务，实现全自动无人值守校园铃声播报，满足各时间段多场景播报需求。 4.定时广播：服务器根据预设任务定时、定点自动播出音频、文本或采播广播，支持批量创建多时段任务并附加说明，创建时可查看终端在线状态，一键启用/禁用，实现高可控性和智慧化管理。 5.实时广播：可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本/采播广播任务，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性。 6.短路联动广播：支持全区、分区消防联动，短路输入输出端口联动自由配置，自动化安全机制。 7.今日广播任务概览：可通过环形图直观显示定时文本、定时音频、定时采集、实时文本、实时音频、实时采集等任务数的占比，帮助用户直观了解任务执行情况。 8.任务批量编辑：支持批量修改播放时间、周期、音量模式，并增减任务关联的设备与音频文件，提高管理效率。 9.定时方案复制功能：提供一键式操作，轻松复制定时广播方案，满足用户在不同时间段、不同场景下多方案并行运行的配置需求，提升管理效率。 10.终端音量差异化广播：任务音量支持使用终端设备本机音量进行广播，实现同个任务下局部设备音量差异化调节，以满足多样化场景需求。 11.账号个性化管理：用户可自由修改登录密码及更换个性化头像，增强账户安全的同时提升使用体验。 12.多语言平台支持：平台全面覆盖中文、英文，并具备控制带屏终端设备中英文界面无缝切换的能力。 13.设备实时监听功能：系统能够全面兼容并实时监控设备正在执行的任务，确保任务管理高效且准确无误 14.播音室采用规范化的3*7模块化布局架构，高效集成设备配置、广播内容编辑与即时播放功能，并配备便捷的广播点播系统。同时，全面支持音频素材、文本信息及现场采播等多种内容格式的接入与播出，极大提高了广播作业的专业性与灵活性。 15.设备清单导出：支持导出并管理平台上线的IP设备清单，便于设备维护和状态监控。 16.文字广播与试听：系统内置先进的TTS语音引擎，支持将文本自动转换为语音进行广播。同时，提供文本任务试听与下载功能，可以验证文字发音准确性，提升信息传达的准确性和效果。 17.任务试听功能：用户可在任务播放前，对已保存的任务进行广播音频效果测试预览，确保播放内容准确无误。 18.双向对讲通讯功能：系统支持双向对讲，实现即时、高效的语音通讯，满足用户在不同场景下的即时沟通需求。 19.呼叫自动转接服务：对讲系统内置呼叫转移功能，支持最多三级呼叫转移，确保在通话过程中，若受理端无法接听，可自动将呼叫转接至其他指定终端，保障通话的连续性和顺畅性。 20.呼叫指定转接功能：系统支持手动转接，用户可根据实际需求，手动指定受理端进行接听处理，满足特定场景下的通话需求，提升服务质量和用户满意度。 21.呼叫排队转接功能：系统具备呼叫排队机制，对于未接通的呼叫请求，可自动排队等待处理。同时，用户可对排队中的呼叫请求进行手动转接，确保每个呼叫都能得到及时、有效的处理，进一步提升服务效率。 22.具有设备巡检功能，支持立即巡检和定时巡检，可对终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，定时巡检可设置一次性和周期性巡检周期以及巡检时间，实现自动巡检，巡检时不影响广播正常播放。 23.平台数据备份与还原：提供一键式备份操作，支持远程下载备份文件、一键还原功能，有效协助用户应对各种数据丢失场景，轻松实现现有数据的全面保存。 24.服务器热备份：通过灵活配置两台广播管理服务器，实现无缝对接与协同工作的服务器热备份方案，当主服务器发生故障时，备服务器可以在1分钟内接管工作，保证广播服务不中断。 25.系统日志：系统支持日志查询和导出，登录日志，系统日志灵活查看。 26.支持音源优先级设置，可对紧急求助、报警呼叫、监听、对讲、寻呼、文字广播、定时任务、实时采播、实时文件播放、定时采播、定时打铃等优先级进行自由排序并进行保存； 27.预设电源控制：支持电源预启动设置，具有10/15/20/30/40/50/60秒的预启动时间可选择，可以有效减少能源损耗并降低设备损坏的风险。 28.分控采集与广播：系统支持采集分控端电脑声卡的音频信号，并实时进行广播，满足多样化场景下的音频采集与传输需求。 29.支持自动采集功能，搭配音频采集终端，可根据音源的输入情况，自动触发或关闭采集任务，实现资源的智能管理。 30.媒体库管理与下载服务：系统内置大容量媒体库，可存储数千小时以上的音乐或语音节目，支持为所有音频终端提供精准的定时播放和灵活的实时点播服务。同时，用户可随时下载媒体库中的内容，且媒体库全面兼容mp3、wav、wma、flac、ogg、ape、aac等多种主流音频格式。 31.设备在线升级：支持Web模式远程登录管理控制所有设备，支持远程升级设备； 32.媒体库管理与下载：可存储数千小时以上音乐或语音节目，为所有音频终端提供定时播放和实时点播服务，支持媒体库内容下载。 33.网络音箱优先级设置：具有网路优先、话筒优先、音源优先、音源和话筒优先、话筒和网络优先、网络和音源优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达。 34.自动化音频采集：可配置终端设备自动化采集任务，根据音源输入自动触发或停止采集，提高采集效率和准确性。 35.分组管理：支持设备在线分组设置，通过Web页面后台或分控客户端均可轻松进行设备分组管理。 36.用户管理：系统可自建多种角色，可按需自定义角色的操作权限，如播音室、设备管理、实时播放、定时广播、报警任务、媒体库、系统管理等菜单权限以及管理组织权限，提供不同的操作界面，实现人性化管理不同用户需求。 37.支持手机移动端 WIFI 点播、广播、一键喊话等，手机端APP可自由修改图标信息。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 局端智慧教育2.0平台扩容-广播 | 局端广播部分扩容，含广播音频采集扩容和广播管理扩容，产品要与扶沟县教育信息化2.0项目平台无缝衔接。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 智慧云平台广播系统服务加密狗 | 1.云平台广播加密设备，软件注册采用保密性的加密方式，采用加密狗注册方式 2.加密狗硬件注册方式采用USB解码技术，可自由更换。 3.终端授权数量：1000个 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智慧云平台广播系统网络音箱 | 网络协议：APR、IP、UDP、TCP、ICPM、IGPM 网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应 额定功率：双通道30W 输入阻抗：8Ω 灵敏度：87dB 频率响应：130Hz-13KHz 最大声压级：102db 安装方式：壁挂式 单元：4.5"全频×1+高音2.5″×1 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 智慧云平台广播系统网络音箱辅箱30W | 1.额定功率:30W； 2.输入阻抗:8Ω； 3.灵敏度:87dB； 4.频率响应:130Hz-13KHz； 5.最大声压级:102db； 6.安装方式:挂壁式； 7.单元:4.5"全频×1+高音2.5″×1 8.材料:白色木质箱体。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 智慧云平台广播系统寻呼话筒 | 额定功率：音频位率：8Kbps-320Kbps 自适应 频率响应：80Hz-16KHz ( ±3dB ) 总谐波失真：（THD@1W）：1% 信噪比：>80dB 釆样率：8K-48KHZ 最大功耗：8W Line IN输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口） Line OUT输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口） 内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω/5W 工作温度：常温 音频格式：MP3 传输速率：10/100Mbps 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 网络延时：50ms | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 智慧云平台32路消防接口单元 | 1、1U标准机柜式设计；内置工业级处理芯片，信号触发反应更快更准确； 2、32路网络报警输入，实现对应分区的消防报警，有信号输入时，相应指示灯亮； 3、8路网络报警输出，可外控警灯，可与消防触发输入接口联动； 4、自带1路紧急话筒输入，可用于现场应急指挥；支持话筒录音功能，录音音频存储在内置SD卡内，支持删除； 5、支持一键网络音频全区报警，一键本地音频全区报警，当报警按钮和录音按钮时按下时可混音。 6、报警信号优先，自动强插；可根据实际情况针对不同地点不同场合自定义相应报警铃声，灵活方便； 7、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 数码CD播放器 | 电源：AC220V/50Hz 最大输入功率：15W 额定功率：10W 控制方式：按键控制/联机通信 音频失真度：≤0.1%（1KHz） 输出幅度：≥500mV | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 数字调谐器 | FM接收频率范围：87.5MHz-108.0MHz 整机音噪比：1kΩ/500mV 监听喇叭功率：≥0.5W 通讯接口：RJ45 电源：AC220V 50-60Hz | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 广播麦克风 | 换能方式: 驻极体 频率响应 40Hz-16KHz 指向性: 心型指向 输出阻抗（欧姆） : 200Ω 灵敏度 : -43dB±2dB 供电电压(V): DC9V/AC11.4V 带前/后奏音,灯环提示 咪管长度：390mm 咪线长度、配置：10米单芯、卡侬母+6.35单声道插嘴 输出、指示：不平衡、座灯、管灯 开关：电子轻触 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 前置放大器 | 1.2U标准机柜式设计，具有5路话筒输入，3路信号线路输入，2路紧急线路输入； 2.强行切入优先功能；MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能； 3.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 4.第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能； 5.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 6.设有高音和低音独立调节； 7.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 智慧云平台广播系统音频采集终端 | 1.标准2U机柜式设计； 2.设备能够实时将外接音源信号转换为高质量的数字化网络音频信号，并通过网络高效、稳定地传输至指定的分组终端，实现本地音源向多个终端的同步广播。 3.配备4.3英寸高分辨率全彩色触摸屏，界面设计直观清晰，采用文字和图形结合的菜单，能够轻松上手，进行各种设置和操作。 4.支持DHCP自动配置或允许手动设置静态IP地址，确保网络变动时IP地址保持不变，保障设备工作稳定可靠； 5.提供2路话筒和2路线路输入接口，满足多样化音源接入需求。提供1路音频输出接口，方便连接外部音频设备； 6.支持自动采集功能，内置智能自动采集模块，一旦音源信号接入指定端口，立即自动启动采集任务；当音源信号中断后的10秒内，系统将自动终止采集，实现资源的智能管理。无需亲临设备现场即可完成整个采集广播流程。 7.配备40个可自定义快捷分组，通过在平台软件配置和控制分组信息与状态开关，打造一键广播的快捷操作体验。 8.配备1个话筒全区采集按键，按下即可快捷开启或关闭话筒输入音源，方便进行全区范围内的声音采集和广播。 9.配备1路全区网络报警按键，支持用户通过平台编辑和替换按键关联的广播任务。在紧急情况下，按下该按键即可触发紧急广播，及时响应紧急任务。 10.设备支持外接U盘或SD卡进行本地音源的点播与采集广播，最大可扩展至32G内存，满足用户长时间、大容量的音源存储需求。 11.内置3-5W监听喇叭，用户可根据需求选择关闭，以实现个性化的监听体验。此外，支持音频输出外接功放或有源音箱，满足多样化场景下的音源监听需求。 12.平台软件远程升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 13.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，釆用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 14.适应任意网络结构，兼容路由器、交换机、网桥网关、Intelnet、组播、单播等； | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 16路电源时序器 | 1.2U标准机柜式设计； 2.自带16路电源输出端子，单路输出功率达10A/220V，电源插座总容量达6KVA； 3.设有手动开关，可手动控制16个电源上断电； 4.可与智能编程主机相连接，实现短路控制自动开关； 5.16路电源插座依次间隔1秒打开； 6.有1路24V消防信号输入接口，有1路24V消防信号输出接口； 7.1路消防短路报警触发信号输入，1路消防短路报警触发信号输出触发报警设备。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 二、终端设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公楼 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 云平台网络功放 | 输出功率：130W 网络接口：标准RJ45 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP （组播） 音频格式：MP3/MP2 采样率：8K-48KHz 传输速率：10/100Mbps 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>70dB 辅助线路输入电平：1x350mV工业标准压线接线端子 音频输出电平：4x1000mV工业标准压线接线端子 音频输出阻抗：1KΩ 强制输入：0V工业标准压线接线端子 报警控制输出：0V工业标准压线接线端子 电源控制输出：220V工业标准压线接线端子 编辑控制输出：DC24V工业标准压线接线端子 工作温度：5℃-40℃ 工作湿度：20%-80% 功耗：≤18W | 台 | 5 |  |  |  |
| 16 | 木质壁挂音箱 | 1.额定功率:6W 8W；10W 2.输入电压:70/100V； 3.灵敏度:92dB； 4.频率响应：20Hz-20KHz； 5.最大声压级:94dB； 6.产品尺寸（梯形）：高;250mm，宽;205mm,深;上120mm/下70mm； 7.重量：1.9kg 8.安装方式:挂壁式； 9.单元:4.5"全频×1； 10.材料:木质箱体。 | 只 | 29 |  |  |  |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 云平台网络功放 | 输出功率：260W 网络接口：标准RJ45 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP （组播） 音频格式：MP3/MP2 采样率：8K-48KHz 传输速率：10/100Mbps 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>70dB 辅助线路输入电平：1x350mV工业标准压线接线端子 音频输出电平：4x1000mV工业标准压线接线端子 音频输出阻抗：1KΩ 强制输入：0V工业标准压线接线端子 报警控制输出：0V工业标准压线接线端子 电源控制输出：220V工业标准压线接线端子 编辑控制输出：DC24V工业标准压线接线端子 工作温度：5℃-40℃ 工作湿度：20%-80% | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 木质壁挂音箱 | 1.额定功率:6W 8W；10W 2.输入电压:70/100V； 3.灵敏度:92dB； 4.频率响应：20Hz-20KHz； 5.最大声压级:94dB； 6.安装方式:挂壁式； 7.单元:4.5"全频×1； 8.材料:木质箱体。 | 只 | 16 |  |  |  |
|  | 教室 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 智慧云平台广播系统网络音箱 | 网络协议：APR、IP、UDP、TCP、ICPM、IGPM，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网 网络延迟：文件播放：<50ms,实时讲话：<150ms 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应 额定功率：双通道20W 输入阻抗：8Ω 灵敏度：94dB 频率响应：130Hz-13KHz 最大声压级：107dB 安装方式：挂壁式 单元：4"*1 | 套 | 55 |  |  |  |
| 20 | 智慧云平台广播系统网络音箱辅箱 | 1.额定功率:20W； 2.输入阻抗:8Ω； 3.灵敏度:90dB； 4.频率响应:130Hz-13KHz； 5.最大声压级:94dB； 6.安装方式:挂壁式； 7.单元:4"*1； | 套 | 55 |  |  |  |
|  | 走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 云平台网络功放 | 输出功率：260W 网络接口：标准RJ45 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP （组播） 音频格式：MP3/MP2 采样率：8K-48KHz 传输速率：10/100Mbps 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>70dB 辅助线路输入电平：1x350mV工业标准压线接线端子 音频输出电平：4x1000mV工业标准压线接线端子 音频输出阻抗：1KΩ 强制输入：0V工业标准压线接线端子 报警控制输出：0V工业标准压线接线端子 电源控制输出：220V工业标准压线接线端子 编辑控制输出：DC24V工业标准压线接线端子 工作温度：5℃-40℃ 工作湿度：20%-80% 功耗：≤18W | 台 | 3 |  |  |  |
| 22 | 木质壁挂音箱 | 1.额定功率:6W 8W；10W 2.输入电压:70/100V； 3.灵敏度:92dB； 4.频率响应：20Hz-20KHz； 5.最大声压级:94dB； 6.安装方式:挂壁式； 7.单元:4.5"全频×1； 8.材料:木质箱体。 | 只 | 35 |  |  |  |
|  | 宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 云平台网络功放 | 输出功率：360W 网络接口：标准RJ45 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP （组播） 音频格式：MP3/MP2 采样率：8K-48KHz 传输速率：10/100Mbps 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>70dB 辅助线路输入电平：1x350mV工业标准压线接线端子 音频输出电平：4x1000mV工业标准压线接线端子 音频输出阻抗：1KΩ 强制输入：0V工业标准压线接线端子 报警控制输出：0V工业标准压线接线端子 电源控制输出：220V工业标准压线接线端子 编辑控制输出：DC24V工业标准压线接线端子 工作温度：5℃-40℃ 工作湿度：20%-80% 功耗：≤18W | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 木质壁挂音箱 | 1.额定功率:6W 8W；10W 2.输入电压:70/100V； 3.灵敏度:92dB； 4.频率响应：20Hz-20KHz； 5.最大声压级:94dB； 6.安装方式:挂壁式； 7.单元:4.5"全频×1； 8.材料:木质箱体。 | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 室外操场 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 智慧云平台广播系统IP网络解码终端 | 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 音频格式：MP3 音频输入灵敏度：775±50mV 通道增益差：≤0.5dB 失真限制输出功率：＞30W 信噪比：＞93dB 默音：6-8mV 开机瞬时功耗：≤7W 待机功耗：≤9W 额定功耗：≤20W 正常工作温度：-45~50℃ 电源工作范围：85~256V | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 前置放大器 | 1.2U标准机柜式设计，具有5路话筒输入，3路信号线路输入，2路紧急线路输入； 2.强行切入优先功能；MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能； 3.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 4.第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能； 5.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 6.设有高音和低音独立调节； 7.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 8.频响：20Hz-20KHz 9.信噪比：MIC INPUT:80dB AUX INPUT:85dB 10.音调：低音：±10dB at 100Hz 高音：±10dB at 10KHz | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 纯后级广播功放(1500W) | 1.3U标准机柜式设计，纯后级功率放大器； 2.1通道LINK不平衡TRS输入，1通道LINK不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINK平衡XLR输入，1通道LINK平衡XLR级联输出； 4.100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出； 5.总音量调节旋钮，可直接调节音量大小； 6.由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 7.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出； 8.独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9.独特的放大电路，输出功率稳定，功率强劲，负载能力高，音色出众，高音明亮，低频浑厚；带压限电路，限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。 10.输出功率：1500W ； 11.输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 12.输入灵敏度：1V（0dB）； 13.输出灵敏度：600Ω 1V（0dB）； 14.信噪比：>106dB； 15.频率响应：100Hz-18KHz； | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 大功率全天候防水音柱 | 1.额定功率:120W； 2.灵敏度:92±3dB； 3.频率响应：140Hz-15KHz； 4.单元：6.5"全频×6,3"高音×1； 5.输入电压：70V/100V； | 只 | 8 |  |  |  |
| 29 | 超远距离U段一拖二无线麦克风 | 1.频率范围：630-660MHz； 2.具有240个精选频道；预设群组数：30组，每组预设8个频点； 3.工作有效距离：150米（空旷距离）； 4.动态范围：90dB； 5.失真度：<0.5%； 6.频率响应：40-15KHz/±3dB； 7.信噪比：90dB； 8.接收灵敏度：5dBuV； 9.电源供应：DC12V-18V 1.5A； 10.音频输出接口：平衡输出400mV，非平衡输出400mV； 11.5个音频输出接口：1*6.35mm混合输出，2*6.35mm通道非平衡输出，2*XLR通道平衡输出； 12.天线接口：TNC； 手持发射器技术参数： 1.输出功率：Hi=30mW，Lo=10mW; 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：<-60dB | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 无线话筒天线 | 1.载波频率：450-1000MHz 2.输入截断点：+32dBm 3.射频输出增益：+0.1dB~+1dB 4.输出隔离度：在450-1000MHz范围内＞18dB 5.频段选择：low≥35dB，high≥30dB 6.波束宽度：垂直方向75°，水平方向130° 7.系统阻抗：50Ω 8.连接头：TNC插座 9.输入/输出阻抗：50Ω 10.电源供应：12-15V DC | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | SYWV-50-5同轴电缆 | SYWV-50-5同轴电缆：30米长，包含BNC压接头 | 条 | 2 |  |  |  |
|  | 室外区域 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 智慧云平台广播系统网络音柱(60W) | 1.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由; 2.整机采用高品质铝合金材料打造，铝后壳、铝面板、铝网罩，具备防水防锈特性，确保设备在各种室外环境下稳定运行； 3.该设备搭载了国产芯片，自主可控，确保设备的高效运行和可靠性； 4.内置60W高效数字功放，全天候运行，专为户外广播设计，低耗高效； 5.本地线路输入两种广播方式; 6.具有1路报警输入输出，被触发可联动服务器任务播放; 7.支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 8.支持平台一键设备巡检功能，可终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放; 9.支持平台软件对终端设备优先级和混音效果进行调节，可任意设置一路优先输出或两路混音输出; 10.支持搭配智慧云手机APP软件对设备进行任务播放，实时点播，定时任务，远程广播喊话等操作； 11.平台软件远程升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 12.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，釆用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 13.适应任意网络结构，兼容路由器、交换机、网桥网关、Intelnet、组播、单播等； 14.接口说明：1个RJ45接口，1个RCA接口，1路短路输入输出； 15.网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置，支持VLAN虚拟局域网和广域网； 16.防护等级：IP65； | 只 | 18 |  |  |  |
|  | 模拟广播系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 功放 | 可以插U盘，4mm喷沙铝面板,带五路分区，二路话筒输入,其中一路带默音功能。三路线路输入。话筒及线路音量均独立可调，并带高低音调节,带“叮咚”发生器，另有一线路输出用于录音或扩展功放。额定输出功率1500W 120V/240V定压输出接口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 挂喇叭 | 大红木 功率20瓦，6.5寸喇叭单元，尺寸180*150*300MM,安装壁挂 | 个 | 52 |  |  |  |
| 35 | 智能播放器 | 采用大屏幕液晶显示器,手机式中文菜单操作全过程；内存大于8GB,通过USB接口高速下载音乐，也可通过录音输入；多种播放方式可选择，如直选播放、编辑播放、随机播放；可控制2路音频输出，可定时、定曲播放音乐；可编为000三位歌曲目，智能功放电源管理，无须设置功放的开关机。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 无线话筒 | 采用双通道真分集式接收技术. 每一路话筒信号都标配两组接收电路同时接收信号,有效增强信号稳定性. 采用彩色显示大屏显示出每通道话筒的射频/音频/电池电量/SQ 距离/锁止等工作状态.高档实用. 系统标配工作频率独立可调,音量独立可调. SQ独立可调. IR红外独立控制.独立搜频功能.一键独立锁止.一键编组调取等实用功能.系统标配内置 8 组叠机频率可供调用.为同一场所同时叠机使用 1-8 套系统提供便捷安装支持. 线路板电源内置工作模式电感，可减少电源的电磁干扰标配的相位锁定电路,配合杂讯静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制电路将接收机 AF 信号静音以抑制噪声，保证了对干忧信号的有效阻隔 系统工作频率范围为 564~615MHz. 每个通道均设有 100 个频点可调.双通道共 200 个频点可调. 频率库设计 如下: MIC-1 工作频频率: 564-588.5MHZ 通道数: CH01-CH100 MIC-2 工作频频率:590-615MHZ 通道数: CH101-CH200 发射器技术指标： 管身材质：全铝金属管体或铝壳领夹 载波频段：UHF564~615MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：红外对频/手动调节 输出功率：30mW 谐波幅射：＜55dBc 手持式音头：动圈式 / 领夹与会议: 电容式 使用电池：5 号电池两只 操作显示：LCD 同时显示电池容量，频道 接收机技术指标： 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF564~615MHz 频率宽度：50MHz 操作方式：手动调整 灵敏度：在偏移度等于 25KHz。输入–95dBm 时，S/N＞80Db 综合 T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR 平衡式及 6.3 不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 有效工作距离: 理想工况下约 50 米~250 米. | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 双莲花头对双莲花头音频线 | 双莲花（公）对莲花（公），标配1.5米 | 条 | 6 |  |  |  |
| 38 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 39 | 6.35对6.35音频线（总长1.5米） | 结构：导体芯数2 材质：铜 导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 护套材料：PVC | 条 | 1 |  |  |  |
| 40 | SYWV-50-5同轴电缆（50米） | SYWV-50-5同轴电缆：50米长，包含TNC压接头 | 条 | 2 |  |  |  |
| 41 | 线材 | 本项目需要的所有线材，网线不低于国标六类，电源线不低于国标1.5平方，主电源线不低于2.5平方。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 42 | 其它辅材 | 配套辅材管材与连接件，插排、电源等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 43 | 安装调试费 | 产品设备安装调试，连接线路铺设 | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 小计 |  |  |  |  |  |  |