附件：技术参数及明细报价表

| 10 米激光报靶系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数指标要求 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一、10 米靶端套装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 米激光靶靶标 | 1.通过国际射联三级认证和中国射击协会认证，满足 10米气枪项目的所有训练及比赛要求。 2.采用光学报靶技术，内置三个无害红外发射探头，对应三条红外接收带，覆盖整个靶框区域，精准定位子弹弹着点，环值误差 0.01 环。 3.内嵌可调节亮度的 LED 照明系统，出厂灯光设置满足国际射联规则对靶面的亮度要求，也可在可在射手端控制单元上，根据实际情况来调整 LED 灯的亮度，或关闭照明。 4.平时训练无需耗材。 5.设备预装速射功能。 | 60 | 套 |  |  |
| 2 | 10 米气步枪靶面 | 国际射联标准，靶心直径30.5 mm | 60 | 张 |  |  |
| 3 | 10 米气手枪靶面 | 国际射联标准，靶心直径59.5 mm | 60 | 张 |  |  |
| 4 | 10 米靶标支架，含收弹器 | 金属材质，连接靶标与收弹器 | 60 | 套 |  |  |
| 5 | 10 米激光靶取证套装 | 比赛需要时安装进行取证 | 60 | 套 |  |  |
| 6 | 靶端设备配套电源套装 | 满足 10 米激光靶设备正常运行需要的所有辅助配件。 | 60 | 套 |  |  |
| 7 | 靶端设备配套线缆套装 | 线缆等满足 10 米激光靶设备正常运行需要的所有辅助线材。 | 60 | 套 |  |  |
| 二、射手端套装 |  |  |  |  |  |  |

| 8 | 射手端一体式显示器 | >10 英寸液晶彩色触屏多功能（含中文）显示器，可一键操作，用于显示不同项目所得的环值及运动员信息； 包含步手枪全项目。根据不同的比赛项目，计算环值。多语言操作系统，含中文操作系统，包含所有最新射击项目 | 60 | 套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 射手端配套电源线缆套装 | 满足设备正常运行需要的所有辅助配件。 | 60 | 套 |  |  |
| 三、 | 中控台套装 |  |  |  |  |  |
| 10 | 中央控制台 | 中控台设备箱用于路由器以及与成绩处理系统相连接的外设数据采集，用于软件与外设之间的通信。 | 6 | 台 |  |  |
| 11 | 中控台成绩处理系统 | 采集数据信息，接收和传输成绩，用于观众显屏的数据传输； | 6 | 套 |  |  |
| 12 | 数据转换操作台 | 外部设备放置装置，实现数据操作台面。 | 6 | 台 |  |  |
| 13 | 终端成绩输出处理装置 | 激光配合实现成绩打印输出，分辨率＞ 1000*1000dpi，实时呈现训练和比赛数据。 | 6 | 台 |  |  |
| 14 | 成绩显示系统 | >60 英寸高清显示屏供教练员、裁判员实时查看成绩， 可移动支架便于移动。 | 6 | 套 |  |  |
| 15 | 中控台配套线缆套装 | 用于连接中控台的相关数据线及连接器等，满足设备正常运行。 | 6 | 套 |  |  |

| 16 | 中控台配套电源套装 | 用于连接中控台的相关设备，满足正常运行。 | 6 | 套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、 | 中控室软件套装 |  |  |  |  |  |
| 17 | 自动排名系统 | 软件系统包含比赛需要的名单录入、抽签分组、比赛信息发送、成绩接收统计排名等功能；包含需要的数据处理及备份，可与媒体通讯的数据端口，赛事期间方便与电视转播团队对接，也可对接公众号，比赛期间用于成绩实时发布。软件带有 FTP功能可与国际射联官网联 通。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 中控室网络服务器设备套装 | 通过软件连接外部设备，实现不同控制器、靶机和观众显屏的连接，实时显示运动员射击成绩。 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 终端成绩输出处理装置 | 激光配合实现成绩打印输出，分辨率＞ 1000*1000dpi，实时呈现训练和比赛数据。 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 中控室配套线缆套装 | 可满足设备正常运行及比赛需求所有辅助线材等。 | 1 | 套 |  |  |
| 五、 | 观众显示套装 |  |  |  |  |  |

| 21 | 成绩数据转换显示系统 | >120 英寸 LED 电子显示屏， LED 电子显示屏，驱动方式：恒流驱动，数据转换成绩输出，安装于场地内两端位 置，显示排名成绩，供教练员、观众观看；实际尺寸参考场地情况。刷新率最低 3840，色温 2500-12000K 像素间距 2.5，像素点数根据场地实际情况而定。 | 2 | 套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 米激光报靶系统 |  |  |  |  |
| 序 号 | 名称 | 技术参数指标要求 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总价 |
| 、 | 25 米靶端套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 25/50 米激光靶靶标 | 1.通过国际射联三级认证和中国射击协会认证，满足 25米手枪项目的所有训练及比赛要求。 2.光学探测原理，通过 5 个无害红外发射器和对应的 5条红外接收器，对弹着位置进行判定，覆盖整个靶机区域。 3.适合枪弹口径为 22,32,38 （钢制的抛射弹除外）。 4.25 米靶机上可安装信号灯。 5.平时训练无需耗材。 6.可提供中文操作系统。 |  |  |  |  |
| 2 | 标准手枪靶面 | 国际射联标准，靶心直径200 mm |  |  |  |  |
| 3 | 速射手枪靶面 | 国际射联标准，靶心直径500 mm |  |  |  |  |

| 4 | 橡胶靶面 | 橡胶材质， | 120 | 张 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 信号灯 | 红绿信号灯，提示运动员射击 | 40 | 个 |  |  |
| 6 | 25 米靶标支架 | 每 5 个靶标用 1 个单体支架，材质钢材 | 8 | 套 |  |  |
| 7 | 靶端设备配套电源套装 | 满足 25 米激光靶设备正常运行需要的所有辅助配件。 | 40 | 套 |  |  |
| 8 | 靶端设备配套线缆套装 | 线缆等满足 25 米激光靶设备正常运行需要的所有辅助线材。 | 40 | 套 |  |  |
| 二、 | 射手端套装 |  |  |  |  |  |
| 9 | 射手端一体式显示器 | >10 英寸液晶彩色触屏多功能（含中文）显示器，可一键操作，用于显示不同项目所得的环值及运动员信息； 包含步手枪全项目。根据不同的比赛项目，计算环值。多语言操作系统，含中文操作系统，包含所有最新射击项目 | 40 | 套 |  |  |
| 10 | 射手端配套电源线缆套装 | 满足设备正常运行需要的所有辅助线材配件。 | 40 | 套 |  |  |
| 三、 | 中控台套装 |  |  |  |  |  |
| 11 | 中央控制台 | 中控台设备箱用于路由器以及与成绩处理系统相连接的外设数据采集，用于软件与外设之间的通信。 | 4 | 台 |  |  |
| 12 | 中控台成绩处理系统 | 采集数据信息，接收和传输成绩，用于观众显屏的数据传输； | 4 | 套 |  |  |
| 13 | 数据转换操作台 | 外部设备放置装置，实现数据操作台面。 | 4 | 台 |  |  |

| 14 | 终端成绩输出处理装置 | 激光配合实现成绩打印输出，分辨率＞ 1000*1000dpi，实时呈现训练和比赛数据。 | 4 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 成绩显示系统 | >60 英寸高清显示屏供教练员、裁判员实时查看成绩， 可移动支架便于移动。 | 4 | 套 |  |  |
| 16 | 中控台配套线缆套装 | 用于连接中控台的相关数据线及连接器等，满足设备正常运行。 | 4 | 套 |  |  |
| 17 | 中控台配套电源套装 | 用于连接中控台的相关设备，满足正常运行。 | 4 | 套 |  |  |
| 四、 | 中控室设备套装 |  |  |  |  |  |
| 18 | 中控室网络服务器设备套装 | 通过软件连接外部设备，实现不同控制器、靶机和观众显屏的连接，实时显示运动员射击成绩。 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 终端成绩输出处理装置 | 激光配合实现成绩打印输出，分辨率＞ 1000*1000dpi，实时呈现训练和比赛数据。 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 中控室配套线缆套装 | 可满足设备正常运行及比赛需求所有辅助线材等。 | 1 | 套 |  |  |
| 五、 | 观众显示套装 |  |  |  |  |  |

| 21 | 成绩数据转换显示系统 | >120 英寸 LED 电子显示屏， LED 电子显示屏，驱动方式：恒流驱动，数据转换成绩输出，安装于场地内两端位 置，显示排名成绩，供教练员、观众观看；实际尺寸参考场地情况。刷新率最低 3840，色温 2500-12000K 像素间距 2.5，像素点数根据场地实际情况而定。 | 2 | 套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 米激光报靶系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名称 | 技术参数指标要求 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总价 |
| 一、50 米靶端设备套装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25/50 米激光靶靶标 | 1.通过国际射联三级认证和中国射击协会认证，满足 50米手枪步枪项目的所有训练及比赛要求。2.光学探测原理，通过 5 个无害红外发射器和对应的 5 条红外接收 器，对弹着位置进行判定，覆盖整个靶机区域。 3.适合枪弹口径为 22,32,38 （钢制的抛射弹除外）。 4.平时训练无需耗材。 5.可提供中文操作系统。 | 40 | 套 |  |  |
| 2 | 慢射手枪靶面 | 国际射联标准，靶心直径200 mm | 40 | 张 |  |  |
| 3 | 小口径步枪靶面 | 国际射联标准，靶心直径112.4 mm | 40 | 张 |  |  |

| 4 | 橡胶靶面 | 橡胶材质 | 60 | 张 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 50 米标靶复合支架 | 连接 50 米靶单体支架，材质铝型材，支撑稳定 | 40 | 个 |  |  |
| 6 | 靶端设备配套电源套装 | 满足 50 米激光靶设备正常运行需要的所有辅助配件。 | 40 | 套 |  |  |
| 7 | 靶端设备配套线缆套装 | 线缆等满足 50 米激光靶设备正常运行需要的所有辅助线材。 | 40 | 套 |  |  |
| 二、 | 射手端套装 |  |  |  |  |  |
| 8 | 射手端一体式显示器 | >10 英寸液晶彩色触屏多功能（含中文）显示器，可一键操作，用于显示不同项目所得的环值及运动员信息； 包含步手枪全项目。根据不同的比赛项目，计算环值。多语言操作系统，含中文操作系统，包含所有最新射击项目 | 40 | 套 |  |  |
| 9 | 运动员操作手柄 | 便于射手自行转换试射及计分射，并调节靶型图状态。 | 40 | 个 |  |  |
| 10 | 射手端配套电源线缆套装 | 满足设备正常运行需要的所有辅助线材配件。 | 40 | 套 |  |  |
| 三、 | 中控台套装 |  |  |  |  |  |
| 11 | 中央控制台 | 中控台设备箱用于路由器以及与成绩处理系统相连接的外设数据采集，用于软件与外设之间的通信。 | 4 | 台 |  |  |
| 12 | 中控台成绩处理系统 | 采集数据信息，接收和传输成绩，用于观众显屏的数据传输； | 4 | 套 |  |  |

| 13 | 数据转换操作台 | 外部设备放置装置，实现数据操作台面。 | 4 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 终端成绩输出处理装置 | 激光配合实现成绩打印输出，分辨率＞ 1000*1000dpi，实时呈现训练和比赛数据。 | 4 | 台 |  |  |
| 15 | 成绩显示系统 | >60 英寸高清显示屏供教练员、裁判员实时查看成绩， 可移动支架便于移动。 | 4 | 套 |  |  |
| 16 | 中控台配套线缆套装 | 用于连接中控台的相关数据线及连接器等，满足设备正常运行。 | 4 | 套 |  |  |
| 17 | 中控台配套电源套装 | 用于连接中控台的相关设备，满足正常运行。 | 4 | 套 |  |  |
| 四、 | 中控室设备套装 |  |  |  |  |  |
| 18 | 中控室网络服务器设备套装 | 通过软件连接外部设备，实现不同控制器、靶机和观众显屏的连接，实时显示运动员射击成绩。 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 终端成绩输出处理装置 | 激光配合实现成绩打印输出，分辨率＞ 1000*1000dpi，实时呈现训练和比赛数据。 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 中控室配套线缆套装 | 可满足设备正常运行及比赛需求所有辅助线材等。 | 1 | 套 |  |  |
| 五、 | 观众显示套装 |  |  |  |  |  |

| 21 | 成绩数据转换显示系统 | >120 英寸 LED 电子显示屏， LED 电子显示屏，驱动方式：恒流驱动，数据转换成绩输出，安装于场地内两端位 置，显示排名成绩，供教练员、观众观看；实际尺寸参考场地情况。刷新率最低 3840，色温 2500-12000K 像素间距 2.5，像素点数根据场地实际情况而定。 | 2 | 套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

地改造

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50米靶场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404035001 | 插座 | - 名称:五孔插座 - 材质:阻燃PC - 规格:250V，10A - 安装方式:距地0.5米暗设 | 个 | 48 |
| 2 | 030413002001 | 凿（压)槽 | - 名称:过路线槽 - 材质:地板砖、混凝土 - 规格:100*140 | m | 150 |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | - 名称:总控室配电箱 - 型号:带所有空开设备+电子大屏 - 规格:600*400*2 00 - 安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |
| 4 | 030411002002 | 线槽 | - 名称:控制室内线槽 - 材质:金属（铁质） - 规格:100*100 | m | 5 |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:YJV-5*4mm2 - 规格:10mm2以下 - 材质:铜芯 - 敷设方式、部位:管道敷设 - 电压等级(kV):1/0.6kv | m | 95 |
| 6 | 030411004001 | 配线 | - 名称:靶标端电源线 - 配线形式:砖、混凝土结构内 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 305 |
| 7 | 030411004002 | 配线 | - 名称:靶标端电源线 - 配线形式:砖、混凝土结构内 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 245 |
| 8 | 030411004003 | 配线 | - 名称:裁判端电源 - 配线形式:动力线路 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 245 |
| 9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | - 龙骨材料种类、规格、中距:钢架 - 面层材料品种、规格、颜色:木板（挡弹板） | m2 | 60 |
| 10 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | - 龙骨及饰面种类 :钢架+木板 | m2 | 60 |
| 11 | 030411004004 | 配线 | - 名称:裁判端电源 - 配线形式:动力线路 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 200 |
| 12 | 030408001002 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:YJV-3*35mm2 - 规格:10mm2以下 - 材质:铜芯 - 敷设方式、部位:管道敷设 - 电压等级(kV):1/0.6kv | m | 50 |
| 13 | 030412004001 | 装饰灯 | - 名称:平板灯 - 型号:符合射击要求且靶面不小于 1500LUX - 规格:300*1200 - 安装形式:嵌入式 | 套 | 55 |
| 14 | 030412004002 | 装饰灯 | - 名称:平板灯 - 型号:符合射击要求且靶面不小于 1500LUX - 规格:600*600 - 安装形式:嵌入式 | 套 | 35 |
| 15 | 030411001001 | 配管 | - 名称:刚性阻燃管 - 材质:PVC - 规格:DN15mm - 配置形式:吊顶内暗配 | m | 831.4 |
| 16 | 030411004005 | 配线 | - 名称:管内穿线 - 配线形式:照明线路 - 型号:BV - 规格:2.5mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 1662.77 |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 | - 名称:三联单控开关 - 材质:阻燃PC - 规格:10A ~250V - 安装方式:距地1.4米暗装 | 个 | 18 |
| 18 | 030412004003 | 投光灯 | - 名称:投光灯 - 型号:符合射击要求且靶面不小于 1500LUX - 安装形式:墙上式 | 套 | 40 |
| 19 | 011210003001 | 控制室 | - 玻璃品种、规格、颜色:80高的墙，1.2米高玻璃向外折叠的玻璃门，9平方的控制室 | 个 | 1 |
| 20 | 03B004 | 倒计时钟 | - 各项目倒计时显示 2.2个单面、1个双面 | 个 | 4 |
| 25米靶场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030413002002 | 凿（压)槽 | - 名称:地面开槽+预埋线管 - 材质:地板砖、混凝土 - 规格:100*100 | 条 | 3 |
| 2 | 030411002003 | 线槽 | - 名称:射手端到靶标端预埋 - 材质:线管或过路线槽 - 规格:32 铁质+ PVC | m | 60 |
| 3 | 030404035002 | 插座 | - 名称:五孔插座 - 材质:阻燃PC - 规格:250V，10A - 安装方式:距地0.5米暗设 | 个 | 48 |
| 4 | 030404017002 | 配电箱 | - 名称:总控室配电箱 - 型号:带所有空开设备+电子大屏 - 规格:600*400 - 安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:YJV-5*4mm2 - 规格:10mm2以下 - 材质:铜芯 - 敷设方式、部位:管道敷设 - 电压等级(kV):1/0.6kv | m | 95 |
| 6 | 030411002004 | 线槽 | - 名称:控制室内线槽 - 材质:金属（铁质） - 规格:100*100 | m | 5 |
| 7 | 030411004006 | 配线 | - 名称:靶标端电源线 - 配线形式:动力线路 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 255 |
| 8 | 030411004007 | 配线 | - 名称:射手端电源 - 配线形式:动力线路 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 255 |
| 9 | 030411004008 | 配线 | - 名称:裁判端电源 - 配线形式:动力线路 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 255 |
| 10 | 030408001004 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:YJV-3*35mm2 - 规格:10mm2以下 - 材质:铜芯 - 敷设方式、部位:管道敷设 - 电压等级(kV):1/0.6kv | m | 50 |
| 11 | 030412004004 | 装饰灯 | - 名称:平板灯 - 型号:符合射击要求且靶面不小于 1500LUX - 规格:300*1200 - 安装形式:嵌入式 | 套 | 55 |
| 12 | 030412004005 | 装饰灯 | - 名称:平板灯 - 型号:符合射击要求且靶面不小于 1500LUX - 规格:600*600 - 安装形式:嵌入式 | 套 | 35 |
| 13 | 030411001002 | 配管 | - 名称:刚性阻燃管 - 材质:PVC - 规格:DN15mm - 配置形式:吊顶内暗配 | m | 440.4 |
| 14 | 030411004009 | 配线 | - 名称:管内穿线 - 配线形式:照明线路 - 型号:BV - 规格:2.5mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 880.77 |
| 15 | 030404034002 | 照明开关 | - 名称:三联单控开关 - 材质:阻燃PC - 规格:10A ~250V - 安装方式:距地1 .4米暗装 | 个 | 11 |
| 16 | 011210003002 | 控制室 | - 玻璃品种、规格、颜色:80高的墙，1.2米高玻璃向外折叠的玻璃门，9平方的控制室 | 个 | 1 |
| 17 | 03B005 | 倒计时钟 | - 各项目倒计时显示 | 个 | 2 |
| 10米靶场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030413002003 | 凿（压)槽 | - 名称:地面开槽+ 预埋线管 - 材质:地板砖、混凝土 - 规格:100*100 | 条 | 3 |
| 2 | 011102003001 | 地面恢复 | 3条 100X100mm | 条 | 3 |
| 3 | 030411002005 | 线槽 | - 名称:射手端到靶标端预埋 - 材质:线管或过路线槽 - 规格:32 铁质+ PVC | m | 60 |
| 4 | 030411004010 | 配线 | - 名称:靶标端电源线 - 配线形式:动力线路 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 255 |
| 5 | 030411004011 | 配线 | - 名称:射手端电源 - 配线形式:动力线路 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 255 |
| 6 | 030411004012 | 配线 | - 名称:裁判端电源 - 配线形式:动力线路 - 型号:BVV - 规格:3*4mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 255 |
| 7 | 030404035003 | 插座 | - 名称:五孔插座 - 材质:阻燃PC - 规格:250V，10A - 安装方式:距地0.5米暗设 | 个 | 48 |
| 8 | 030404017003 | 配电箱 | - 名称:总控室配电箱 - 型号:带所有空开设备+电子大屏 - 规格:600*400 - 安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |
| 9 | 030411002006 | 线槽 | - 名称:射手端到靶标端预埋 - 材质:线管或过路线槽 - 规格:50 | m | 70 |
| 10 | 030411002007 | 线槽 | - 名称:控制室内线槽 - 材质:金属（铁质） - 规格:100*100 | m | 5 |
| 11 | 030408001005 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:YJV-5*4mm2 - 规格:10mm2以下 - 材质:铜芯 - 敷设方式、部位:管道敷设 - 电压等级(kV):1/0.6kv | m | 95 |
| 12 | 030412004006 | 装饰灯 | - 名称:平板灯 - 型号:符合射击要求且靶面不小于 1500LUX - 规格:300*1200 - 安装形式:嵌入式 | 套 | 55 |
| 13 | 030412004007 | 装饰灯 | - 名称:平板灯 - 型号:符合射击要求且靶面不小于 1500LUX - 规格:600*600 - 安装形式:嵌入式 | 套 | 35 |
| 14 | 030412004008 | 投光灯 | - 名称:投光灯 - 型号:符合射击要求且靶面不小于 1500LUX - 安装形式:墙上式 | 套 | 65 |
| 15 | 030411001003 | 配管 | - 名称:刚性阻燃管 - 材质:PVC - 规格:DN15mm - 配置形式:吊顶内暗配 | m | 891.6 |
| 16 | 030411004013 | 配线 | - 名称:管内穿线 - 配线形式:照明线路 - 型号:BV - 规格:2.5mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:暗敷 | m | 1783 |
| 17 | 030404034003 | 照明开关 | - 名称:三联单控开关 - 材质:阻燃PC - 规格:10A ~250V - 安装方式:距地1 .4米暗装 | 个 | 30 |
| 18 | 030408001006 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:YJV-3*35 mm2 - 规格:10mm2以下 - 材质:铜芯 - 敷设方式、部位 :管道敷设 - 电压等级(kV):1 /0.6kv | m | 50 |
| 19 | 011210003003 | 控制室 | - 玻璃品种、规格、颜色:80高的墙，1.2米高玻璃向外折叠的玻璃门，9平方的控制室 | 个 | 1 |
| 20 | 03B006 | 倒计时钟 | 1.各项目倒计时显示 2.2个单面、1个双面 | 个 | 4 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B019 | 保洁费 | 1.场馆清洁 | 项 | 1 |
| 2 | 03B020 | 垃圾处理费 | 1.垃圾清运 | 项 | 1 |
| 比赛器材检测专用器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B007 | 空气压缩气瓶及工具 | 1.气瓶 | 个 | 3 |
| 2 | 03B008 | 充气压缩机 | 1.充气压缩机 | 台 | 1 |
| 3 | 03B009 | 扳机引力秤锤 | 1.扳机引力秤锤 | 个 | 3 |
| 4 | 03B010 | 沙袋测量器 | 1.沙袋测量器 | 个 | 2 |
| 5 | 03B011 | 气步枪尺寸检查模板 | 1.气步枪尺寸检查模板 | 个 | 2 |
| 6 | 03B012 | 游标卡尺 | 1.游标卡尺 | 个 | 1 |
| 7 | 03B013 | 深度尺 | 1.深度尺 | 个 | 1 |
| 8 | 03B014 | 量枪盒 | 1.量枪盒 | 个 | 1 |
| 9 | 03B015 | 装备合格证 | 1.装备合格证 | 个 | 350 |
| 10 | 03B016 | 处罚牌 | 1.处罚牌 | 张 | 9 |
| 11 | 03B017 | 水平仪 | 1.水平仪 | 台 | 1 |
| 12 | 03B018 | 电子大屏 | - PM2.0 200寸 - ＞160英寸LED电子显示屏，驱动方式:恒流驱动，数据转换成绩输出，安装于场地大厅位置，显示共四个排名成绩，其中三个资格赛一个决赛；实际尺寸参考场地情况。刷新率最低 3840赫兹，色温25 00-12000K，像素 间距2.0，像素点数根据场地实际情况而定。 | 个 | 1 |
| 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |