# 第三章、采购需求及技术要求

# 舞台灯光系统技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED成像灯（面光） 核心产品 | 1.光 源：单颗≥400W COB LED模组 2.色 温：≥3200K ，暖黄色 3.平均寿命：≥50000小时 4.显色指数：CRI≥95 5.光 通 量：≥24500lm 6.光斑角度：5°10°19°26°可选 7.★调 光：0-100%线性调光,拥有频闪效果，可频闪同步（需提供国家级权威部门出具的可同步频闪的技术证明文件扫描件） 8.控制协议：标准DMX512协议 RDM功能 | 台 | 34 |
| 2 | LED聚光灯（柱光）核心产品 | 1.光 源：单颗≥200W COB LED模组 2.色 温：≥3200K ，暖黄色 3.平均寿命：≥50000小时 4.显色指数：CRI≥95 5.光 通 量：≥14800lm 6.★光斑角度：≤15°~≥50°可通过DMX调焦（需提供国家级权威部门出具的灯具可通过DMX调焦的技术证明文件扫描件） 7.透 镜：螺纹透镜 8.输入电压：AC100-240V/50/60Hz 9.频闪：需频闪同步 10.调 光：0-100%线性调光 11.控制协议：标准DMX512协议 RDM功能 12.通道模式：1CH/2CH 13.噪 音：1米噪音≤40db 14.配件：电源线.信号线.保险绳.灯钩.遮扉 15.温度监控：自动调节功率进行过温保护.显示屏实时查看 | 台 | 16 |
| 3 | LED聚光灯（耳光）核心产品 | 1.光 源：单颗≥200W COB LED模组 2.色 温：≥3200K ，暖黄色 3.平均寿命：≥50000小时 4.显色指数：CRI≥95 5.光 通 量：≥14800lm 6.★光斑角度：≤15°~≥50°可通过DMX调焦（需提供国家级权威部门出具的灯具可通过DMX调焦的技术证明文件扫描件） 7.透 镜：螺纹透镜 8.输入电压：AC100-240V/50/60Hz 9.频闪：需频闪同步 10.调 光：0-100%线性调光 11.控制协议：标准DMX512协议 RDM功能 12.通道模式：1CH/2CH 13.噪 音：1米噪音≤40db 14.配件：电源线.信号线.保险绳.灯钩.遮扉 15.温度监控：自动调节功率进行过温保护.显示屏实时查看 | 台 | 24 |
| 4 | LED聚光灯（顶光）核心产品 | 1.光 源：单颗≥200W COB LED模组 2.色 温：≥3200K ，暖黄色 3.平均寿命：≥50000小时 4.显色指数：CRI≥95 5.光 通 量：≥14800lm 6.★光斑角度：≤15°~≥50°可通过DMX调焦（需提供国家级权威部门出具的灯具可通过DMX调焦的技术证明文件扫描件） 7.透 镜：螺纹透镜 8.输入电压：AC100-240V/50/60Hz 9.频闪：需频闪同步 10.调 光：0-100%线性调光 11.控制协议：标准DMX512协议 RDM功能 12.通道模式：1CH/2CH 13.噪 音：1米噪音≤40db 14.配件：电源线.信号线.保险绳.灯钩.遮扉 15.温度监控：自动调节功率进行过温保护.显示屏实时查看 | 台 | 108 |
| 5 | 天地排 核心产品 | 1.输入电压:100V~240VAC，50/60Hz 2.额定功率:≥350W@220V 3.★光源规格:功率：≥ 25W 数量≥ 36颗七色LED（需提供国家级权威部门出具的LED灯具可混色调节的技术证明文件扫描件） 4.调光:0-100%线性调节 5.色温：≤2700K-≥9000K 6.防护等级：≥IP20 7.★散热：具有散热结构的LED灯具（需提供国家级权威部门出具的技术证明文件） | 台 | 4 |
| 6 | 灯光控制台 核心产品 | 1.操作系统可以内置UPS电源，停电后可重复开关机，不低于配置i5处理器，不低于128G固态硬盘，不低于4G内存支持中文菜单显示。 内置一个≥15.6寸触摸屏，并可扩展一个17寸触摸屏 2.4、8、12个DMX输出端口可选 3.支持Artnet，并可扩展至64个DMX输出口，6144个32768DMX通道10个宏按键，可编辑任何程序 4.10个重放推杆，支持1000个虚拟重放强大的CMY调色板功能支持涂鸦式手写命名功能 5.支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材 6.预留外部WIFI接入点，可使用IOS和Anroid移动设备进行遥控内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件 7.内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频， 8.提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮或推子内置像素映射及内置图形发生器 9.★灯光控制台具有连接中控系统功能（具有国家级权威部门出具的技术证明文件扫描件） | 台 | 1 |
| 7 | 信号放大器 | 1.数字信号类型:DMX5121 路输入，1路直通输出8 路光隔离信号分配输出。 2.各输入输出接口之间的电气隔离电压:≥1000V数字信号指示灯。 3.DMX信号输入连接器:XLR-D3M /XLR-D5M DMX信号直通输出连接器:XLR-D3F/XLR-D5F。 4.DMX信号分配输出连接器:XLR-D3F x8/XLR-D5F电源:AC200-240V,50-60Hz。 | 台 | 3 |
| 8 | 机柜 | 19寸标准机柜 含相关辅材配件 | 台 | 1 |
| 9 | 数字直通立柜 | 1.工作电压：AC180-240V/50/60Hz 2.输出回路：60路X 16A 3.控制信号：可选DMX-512输入 4.电源输入220V+10%,50/60 Hz, 5.单相/三相五线 6.抗电强度：≥1500V/1min 7.响应时间：23ms 8.比较值 ：1-255 9.连续工作时间：24小时 10.信号线输入：可选三芯/五芯卡侬头插座 | 台 | 1 |
| 10 | 灯光阻燃电源线缆 | 1.不少于3*2.5㎜²阻燃弹性体复合物的胶皮绝缘护套，无氧铜丝复合束后而成，柔软、耐磨、热老化性能强。 | 项 | 1 |
| 11 | 灯光阻燃线缆 | 1.阻燃弹性体复合物的胶皮绝缘护套，无氧铜丝复合束后而成，柔软、耐磨、热老化性能强。 2.不少于2*2.5㎜²线缆 | 项 | 1 |
| 12 | 灯光信号线 | DMX512信号线，屏蔽不少于128编，舞台专用信号线缆，导体和屏蔽层均采用高纯度无氧铜，抗氧化能力强，具有良好的抗弯曲性。 | 项 | 1 |
| 13 | 电源信号转接箱 | 1.烤漆箱体、定制面板、TB型连接排等 | 项 | 1 |
| 14 | 辅材 | 杜绝安全事故，标准化施工，包括灯具老化线路拆解、新线缆的牵引敷设、安装、调试，灯钩、保险绳、管材、胶木插、欧插等其他配套辅材接插件 | 项 | 1 |

注：招标文件采购货物中的技术参数部分是满足货物采购的基本要求，如有与市场某项产品或参数描述相同并非特指，仅作为采购货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。