种子加工设备参数

| 序号 | 项目内容 | 主要参数 | 单价（万） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 多功能复式精选机 | 尺寸:6.68*3*4.16米 （偏差：20公分 ） 功率：≥30.65千瓦 产量:≥25吨/小时 振动筛尺寸：2.4*2米 比重台尺寸：2.1*2.4米 获选率：≥99.5% 去杂率：99.9% 破碎率：≤0.2% 注：1.大产量无破碎提升机； - 双除尘器配置，； - 前后双风选， - 特定行走轮，移动更轻盈； - 先进的电控系统，用电更安全； - 整机喷塑的工艺要求； - 清筛机构：高弹橡胶球； | 24.6 | 1 |
| 2 | 电动定量包装机 | 称量范围：10-50KG 分度值：10g 称量误差：0.1%FS 称量速度：≧700袋/小时 功率：7KW 耗气量：0.5-0.5Mpa 压缩空气约 min0.m³ 配套气泵：0.6m³ 气罐4KW 包装机尺寸（长*宽*高）2.6m*1.3m*2.9m （偏差：20公分 ） | 6.5 | 2 |
| 3 | 正压比重机 | 1、生 产 率： ≥10t/h 2、功 率： 15.6kw， 3、获 选 率： ≥99% 4、除 杂 率： 轻杂≥99%；重杂≥85%。 5、振 幅： 7mm 6、振动频率： 280-900次/分钟（变频调速） 7、风 量： 正压式≥21000m3/h 8、横向倾角： 0—60（可调） 9、纵向倾角： 0—100（可调） 10、选种台面积：1.5m×3.8m 11、主机架钢板厚： 4.0mm 经过风筛式精选机把大杂、小杂、灰尘等杂质剔除，种子颗粒大小相同而品质不同，就由比重精选机通过比重差异的特性来精选，把同等大小的石块、土块、破碎粒、虫蛀粒、病变粒、秕粒、未成熟等种子分离出来。 | 8.6 | 2 |
| 4 | 种子包衣机 | 外形尺寸：长*宽*高（米） 3.6*1.26*3.75）（偏差：20公分 ） 功率：≥3.18KW 产量：≥5T | 7.8 | 2 |
| 5 | 除尘设备 | 1.尺寸：长1.25m宽 1.25m高3.68m （偏差：20公分） 2.除尘袋数量≥49个，布袋耐用好用更实用。；布袋直径130mm布袋长度2000mm | 1.8 | 2 |
| 6 | 配电系统 | 电气控制柜集中控制，自动化加工，包含电器控制总柜，配有电路保护器。有低电压保护装置、过载保护装置、缺相保护装置、电流表、电压表和相位指示开关。空气开关、漏电保护器、继电器、热过载保护器、电流电压表、指示灯、按钮等电气元器件采用国内知名品牌。 | 2.0 | 2 |
| 7 | 观察平台 | 平台表面采用防滑花纹钢板铺设，厚度3mm,操作人员行走无摇晃感，独立于地面之，平台框架采用国标槽钢，带有防护栏杆及楼梯，护栏采用圆形焊管。保证提升机、料仓、除尘管道以及其他附属设备都能牢固、平稳地固定其上。在10位以上人员行走时无上下颤动、无前后、左右摇晃感。配踏步梯、扶手、栏杆等安全防护设施,能完全承受150kg成人的倚靠。 | 6.0 | 2 |