质量追溯系统

| 建设内容 |  | 备注 | 参数 | 单价 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量追溯系统 | 农药速测仪 | 农残速测仪、溯源打印系统、信息收集、二维码制作 | 1.安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作，仪器可连接网线或wifi、快速上传数据，可以插入手机流量卡，具有GPRS远传功能。 2.仪器带有监管平台。可将检测数据上传到监管平台，利用平台进行数据监测与数据统计。 3.一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。 4.一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。 5.胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出试纸。 6.CT线自动识别，无需手动调整。 7.仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。 8.样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。 9.具有语音播报功能，更加高用户操作体验。 10.仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。 11.高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。 12.内置强大的数据库，可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。 13.仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 14.支持U盘存储。 结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。 兼容市场上所有的胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。 15、主控芯片采用≥32位处理器，运转速度更快，稳定性强。 16、显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 17、直流供电，可连接车载电源。 18、≥6个检测通道；单波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 - 19、光源亮度自动调节与校准 20、脉冲式恒流驱动，避免连续发光引起光衰和温漂。 21、内置国家限量标准，可继续更新。 22、可设置密码登录 23、不间断进样，连续检测，样本编号自动累加。 24、检测项目可扩充。 25、检测结果可批量打印，批量上传。 26、检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。 27、检测结果存储容量≥20万条 28、支持Wifi网络，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警 29、高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告。 30、标准USB接口，免驱动安装；固件可升级 | - 3万 | - 3套 | - 9万 |
|  | 电脑打印 |  | 产品类型 台式工作站 CPU：Intel Core I9-12900处理器 主板：Intel Q670及以上芯片组 内存：16GB DDR4 3200MHz 内存，提供4个内存槽位 显卡：配置NVIDIA GTX3060 12GB 独立显卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口) 硬盘：512G M.2 NVME 固态硬盘+2TB SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡:主板集成2.5G有线网卡 显示器：23.8寸液晶显示器 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*4槽位 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口：9个USB接口(其中前置5个USB 3.2 )、VGA+1*HDMI+DP接口（VGA非转接）； 电源：110/220V 500W 80Plus白金电源 操作系统：预装Windows 正版操作系统 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 机箱17L，免工具拆卸，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 为了保证检测数据的完整性、安全性和连续性需要硬件设备厂商具备以下条件： - 售后服务：三年有限保修免费上门，24小时电话相应，第二自然日上门，365天全年无休，计算机生产厂商能够通过微信服务平台提供。 - 预约报修、通过扫码添加设备并进行设备管理等功能（提供功能截图）。 商用打印机 打印方式 热敏或热转印 打印分辨率 ≥12点/mm 打印速度 ≥每秒6英寸/152mm 打印长度 ≥73英寸/1854mm 用途 标签打印，条码打印 打印机性能： 条形码 条码：Code 11、Code 39、Code 93、带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code二维条码：Aztec、Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14（和附加码） 字体/字符集 七种点阵字体，一种平滑向量字体（CG TriumvirateTM 粗体压缩字） 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 为 EMEA 字符集预装符合 Unicode 的可伸缩字体支持下列代码页的国际字符集 IBM Code Page 850支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标ZPL II 绘图命令 — 包括方框与线条 通讯接口 USB2.0接口，RS-232串行端口 存储 128MB（4MB用户可用） 介质传感器 传输式和反射式 介质类型 连续纸，模切纸，标签纸，黑标纸 介质长度 39英寸（991mm） 介质宽度 0.75-4.5英寸（19.4-114mm） 介质厚度 0.003-0.010英寸（0.076-0.25mm） 卷芯直径 外径：6英寸（152mm），内径：1.0英寸（25mm） 碳带设置 仅限热转印选项：碳带墨面向外卷绕，卷芯对卷芯 碳带长度 1476英尺/450m 碳带宽度 1.57-4.33英寸/40-110mm 碳带比率 3:1 | 4万 | 1套 | 4万 |
|  | 政府监管子系统 | 对溯源企业登记上报信息进行审核；企业产品监管；溯源码管理 | - 企业信息和基本资料管理;数据码包的管理和下载;生产关联数据的接收和存储;追溯系统平台无缝对接现有的ERP/WMS等。 - 1、企业信息审核：政府主管部门对溯源企业登记上报信息进行审核，以政府监管的方式为溯源企业提供信用背书； - 2、企业产品监管：对企业上报的溯源产品信息进行监管，包括基本信息、生长信息、投入品信息、采收信息、病虫报告、加工信息、品质认证信息等； - 3、溯源码管理：建立统一的溯源码发放机制，企业进行申请溯源码用量、溯源产品说明。政府审核企业溯源申请，符合发放要求，进行溯源码发放。 | - 9万 | - 1套 | - 9万 |
|  | 经营主体子系统 | 企业产品生产、加工、认证等环节信息上报及溯源码申请 | - 企业信息和基本资料管理;数据码包的下载;生产关联数据的接收和存储;追溯系统平台无缝对接现有的ERP/WMS等 - 1、企业信息上报：溯源企业在平台上报、维护本企业的相关信息； - 2、产品信息上报：溯源企业在平台上维护、上报本企业生产的农产品基础信息，包括产品名称，生产时间，生产地点等； - 3、产品生长信息：企业根据生产产品性质，建立产品的生长信息。包含生长地块名称、地点、生长周期、生长批次、生长过程农事记录（图片、视频、文字介绍）、投入品使用情况等； - 4、产品病虫害报告：企业建立产品生长过程中的遇到的病害、虫害情况，形成报告，及时上报。报告内容包含病、虫害名称、发生时间、影响范围、是否影响产量、发生地点、图文结合的详细描述等 - 5、投入品信息：各企业建立企业投入品信息，对投入品进行统一管理。包含投入品入库、出库、库存管理，实现投入品规范使用； - 6、采收信息：记录生产产品的采收信息，采收信息同一通过平台进行上报。采收信息包含产品名称、采收时间、采收量、采收方式、采收说明等； - 7、加工信息：建立各产品的加工信息，包含产品名称、加工方式、加工结果、加工时间、加工地点、企业自加工还是第三方加工等信息； - 8、品质认证：企业按照系统要求对自己的产品进行品质认证报告，认证报告包含认证机构名称、地址、联系电话、认证结果、认证报告图片等内容； - 9、溯源码申请：企业根据要求进行溯源码申请要求通过系统进行申请。申请的溯源码需要通过政府审核，审核通过后方可进行使用。 | - 9万 | - 1套 | - 9万 |
|  | ERP追溯系统 | 全供应链管理、云追溯，软硬件 | 1.质量追踪：输入追溯的批次，查询产品追溯信息包括产品销售信息、产品入库信息、产品完工信息、生产领料信息以及主要原料信息；追溯的销售信息包括订单编号、订单日期、客户名称、销售出库单号、出库日期、产品名称、出库批次等信息； 2.产品销售：输入追溯号，可追溯的成品入库信息包括成品入库单号、入库日期、入库仓库、入库批次号、入库数量、生产任务号等信息； 3.成品入库：输入追溯号，可追溯的产品加工工艺信息包括产品加工工艺名称、生产设备类型、设备名称、产品加工开始时间、结束时间、产品加工数量、料废、工废数、加工批次号等信息； 4.工艺加工：输入追溯号，可追溯的产品领料信息包括物料供应来源、物料名称、物料型号、来源仓库、来源库位、领用数量、物料领用批号等信息； 5.生产领料：对于存在质量问题的产品，在双击计划单号后，可以查看计划单号对应的原料基本信息，如入库批次、供应商、供应时间、业务员等； 6.扩展功能：软件支持拓展其他业务管理内容，例如：销售管理、客户关系管理、采购管理、条码管理、设备管理、项目管理、OA等。 | 11万 | 1套 | 11万 |
|  | 质量追溯系统云服务器 | 服务器硬件 | - 采用web服务器和数据库服务器分离部署的方式， - 2台web服务器负载均衡，数据库服务器主从读写分离。 - Web服务器≥8核cpu，≥32G内存，≥1T存储；数据库服务器 ≥8核cpu，≥32G内存，存储空间10亿个码≥2T。 | 8万 | 1套 | 8万 |
|  | 系统安全防护 | APP云安全检测 | - Web全线防护，WAF高防集群实时检测防护，保障用户网站业务安全稳定。 - 云漏扫支持对云内外主机系统、网站进行主机脆弱性扫描、WEB 脆弱性扫描、弱口令检测， - APP 检测服务以 SAAS 化服务模式针对 Android和 iOS 两大平台，呈现详细的安全问题详情并提供修复示例。 - 云 WAF 解析技术，保障网站业务的安全可持续运营，有效提高组织的 WEB 防护的强壮性，减小品牌信誉及经济损失。 - 云抗 D 域名解析技术，确保到达业务源站的访问流量是安全可信。保障客户业务的安全可持续运营。 | - 6万 | - 1套 | - 6万 |
|  | 合计 |  |  |  |  | - 56万 |