# 第四章  采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求

    - 1.合同履行期限：签订合同后90日历天

    - 2.供货（服务）地点：武陟县区内各学校（见附件）

    - 3.质量标准：符合国家及行业现行标准、规范，达到采购人要求。

    - 4.质量保证期：2年

- 5.付款方式：供货完毕验收合格后一次性付清

三、系统及项目要求

    - （1）本项目为省民生实事重点项目要求：校园防欺凌系统和双重预防系统需保证按照国家规范与市县两级校园防欺凌平台和双重预防平台等平台可实现无缝对接和数据实时上传。所有监控系统能与市县两级教育局及公安现有安防平台可实现无缝对接和数据实时上传，并保证如技术规范和要求发生变更时，可随时根据实际需求免费增加和修改软件功能模块。

    - （2）双重预防系统涉及校园风险隐患勘测，供应商应组织安全专家对项目内所有城区及村镇各学校的风险隐患进行全面排查，做到一校一勘测，一校一实施，为学校组织不少于两次的系统培训，保证学校能够熟练操作系统。对所有风险隐患进行排查后，为校园内每一个风险点位制作风险隐患告知栏和风险隐患上报二维码并在风险隐患点位处进行粘贴安装，并为每个学校评估制作双重预防体系全套台账。物料制作，人工，专家勘测费用及运输等所有费用由供应商全权承担。

    - 风险隐患公告栏制作材质需为PVC材质或亚克力材质，长不少于65CM,宽不少于45CM，厚度不少于6MM。巡检上报二维码制作材质需为亚克力材质，长不少于11CM，宽不少于7CM。

    - 所有双重预防物料质保期内非人为因素造成的损坏需进行免费更换和粘贴。

    - （3）防欺凌设备、监控设备和消防设备需安装到位并保证正常使用，物联网卡通话流量费用，安装耗材人工，运输等所有费用由供应商承担。

    - 所有系统问题及设备问题需在一小时内响应，重大问题需24小时内人员到位并解决问题。

    - （4）投标人在货物安装过程中，须严格遵循国家相关法律法规及行业标准规范。若安装过程中出现任何安全问题或事故，中标人需承担全部责任及由此产生的一切后果。

四、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

1.本采购项目的核心产品为：  校园防欺凌-AI语音报警器

| 序号 | 标的名称 | 功能模块 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园防欺凌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园防欺凌 AI预警平台 | 信息总览 | 1.提供设备安装位置地图坐标展示，当设备发生预警时对应的设备坐标闪烁告警； 2.提供设备数据的统计展示，如设备总数量统计、设备类型数量统计、设备实时在线数量和离线数量统计等； 3.提供告警事件按预警等级分类统计，并以图表形式展现，支持自定义时间段检索统计； 4.提供告警事件按告警关键词分类统计，并以图表形式展现，支持自定义时间段检索统计； 5.提供告警事件按处理响应速度统计，并以图表形式展现，支持自定义时间段检索统计； 6.提供近半年内事件发生数量趋势统计，并以图表形式展现，包括出警事件数、处理完成事件数、总告警事件数等； 7.提供告警事件数量统计展示，如未处理事件数、已接警事件数、已出警事件数、已处理完成事件数和无需出警事件数等，并支持按年度检索统计。 8.提供即时新闻资讯功能，让相关人员及时获取和关注校园防欺凌相关的新闻时讯。 | 套 | 24 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 是 |
|  |  | 欺凌预防 | 1.提供日常欺凌预防工作的台账管理，如：课堂教学、专题讲座、班会队会、编发手册、反欺凌签名仪式、参观实践、国旗下演讲、心理辅导等不同形式活动的创建，编辑，删除和查询； 2.支持以活动主题、活动形式、活动时间、活动发起人等不同条件检索功能； 3.支持不同活动主题的创建，如防欺凌法治教育、思想道德教育、心理健康教育、家庭教育等，并支持主题自定义扩展； 4.支持常用活动主题和形式的模版创建，方便用户使用模版快速创建活动； 5.系统提供默认活动模板，同时支持详情查看、新增、编辑和删除等操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 欺凌巡检 | 1.系统支持学校将欺凌多发地带设置为巡检点，支持指定专门的老师进行定期排查生成巡查记录； 2.支持巡检点列表查询，支持巡检点新增、编辑、删除等操作，支持以巡查人、巡查频率等检索条件查询； 3.提供巡查记录台账管理功能，如列表查询、记录详情查看、欺凌内容查看、记录删除等操作，支持以巡查人、巡查点、巡查时间和巡查结果等检索条件查询； 4.提供欺凌记录台账管理功能，如列表查询、新增欺凌事件、欺凌事情处理、欺凌详情查看、记录删除等操作，支持以欺凌人姓名、欺凌时间、上报时间等检索条件查询； 5.系统支持学校对重点排查事项进行设置管理，并将其绑定到不同巡检点，以便老师巡查时更具有针对性，支持重点事项的新增、删除和详情查询等功能； 6.系统支持巡查时无异常或学生一般违纪时留存巡检记录；支持小程序端的欺凌上报功能，系统同步生成欺凌记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 欺凌关爱 | 1.提供对已遭受霸凌或霸凌他人学生或其他需要重点关注的孩子建立欺凌关爱档案； 2.支持关爱对象的管理功能，如新增、编辑、删除等功能，支持关联查询关爱对象的欺凌记录和欺凌详情; 3.支持为关爱对象进行重点关注，记录其关注事项：心理健康、学生欺凌暴力或矛盾纠纷等； 4.支持为关爱对象标记标签，如有暴力倾向或过激行为、易被欺凌、与学校教师存在积怨、网络霸凌等，方便学校开展针对性帮扶； 5.支持以姓名、班级、标签等多种条件进行关爱对象检索查询； 6.提供帮扶记录的管理功能，如帮扶记录的新增，编辑、删除等操作。支持帮扶详情查看，支持附件图片上传等。 7.系统支持帮扶记录的归档管理，支持以姓名、班级、帮扶形式等多种条件检索查询，辅助学校创建帮扶档案，做到帮扶工作规范化，流程化。为学校帮扶工作的管理提供便利。 |  |  |  |  |
|  |  | 告警管理 | 1.通过安装关键词预警装置在宿舍、卫生间、楼梯角等隐蔽位置，通过智能AI处理对实时语音流的分析，实现对关键词的甄别报警，报警信息会实时发布在平台软件，伴随语音示警。并拨通相关责任人电话，双向通话功能为学生提供及时求助通道的同时也对正在发生的欺凌行为形成震慑。通话录音也为日后追溯留存证据； 2.提供未处理事件记录查询，支持设备地图坐标展示，支持点击设备坐标进行事件筛选，支持设备发生告警事件时设备坐标闪烁告警提示，支持以时间段、设备名称、设备位置、设备责任人、设备出警人等多种检索条件查询； 3.提供全部告警事件、未处理事件、已接警事件和已出警事件的数量统计展示； 4.支持告警事件的流程式处理，如查看并接警、标记已出警或无需出警、事件处理结果登记等，提供事件处理流程以时间轴方式查看； 5.提供已完成处理事件记录查询，查看事件处理详情和处理进度，提供设备位置坐标展示，支持点击设备坐标进行事件筛选，支持设备发生告警事件时设备坐标闪烁告警提示，支持以时间段、设备名称、设备位置、设备责任人、设备出警人等多种检索条件查询； 6.提供出警人员库管理功能，支持对相关出警人和责任人进行统一管理。查看出警人信息时可同时查看其负责的设备列表详情。 7.提供告警事件分析功能，支持按年、季、月、周、日等层级进行检索分析，提供告警事件关键词分析，事件等级分析，事件处理响应速度分析，事件变化趋势图表分析，各设备告警统计分析，告警事件明细展示等各个维度的统计分析。 8.提供告警事件分析结果的打印和导出功能，支持对统计结果进行打印预览并打印，支持统计数据导出到Excel表格。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备管理 | 1.支持智能音频设备管理功能，如音频设备基础信息编辑、设备详情查看等，支持以设备名称、设备编号、设备在线状态、设备责任人和出警人等多种检索条件进行查询，支持设备名称、坐标位置等信息的查询和编辑功能，支持自定义绑定设备的出警人和负责人信息，方便用户接收微信报警消息，支持每台设备不限制绑定人员数；支持告警时双向语音通话功能，支持自定义手机号进行主动触发远程对讲功能。支持绑定广播功能，提供广播喊话功能。支持物联网卡设置、续期和批量导出。支持批量设置关键词。支持报警时接听方位置播报功能。支持自定义分贝阈值报警(环境噪音报警)。 2.支持AI边缘计算设备管理功能，支持基础信息查询(设备号、序列号、设备名称、设备位置、最后通讯时间等)； 3.支持智慧禁烟设备管理功能，如主机设备基础信息查询和编辑，关联子设备查询和基础信息编辑功能，子设备支持自定义绑定出警人和负责人信息，方便用户接收微信报警消息，支持每台设备不限制绑定人员数； 4.系统支持扩展各种类型AI智能设备的管理对接功能。 5.提供广播设备管理功能，支持广播设备关联绑定AI音频、禁烟子设备等。 |  |  |  |  |
|  |  | 新闻资讯 | 1.提供即时新闻时讯查看功能，平台推送防欺凌相关的新闻资讯，方便老师了解和获取防欺凌方面的新闻时讯。 |  |  |  |  |
|  |  | 年级班级管理 | 1.支持年级信息的管理功能，如新增、编辑、删除等操作，支持自定义年级别称； 2.支持班级信息的管理功能，如新增、编辑、删除等操作， 支持自定义班级别称。 |  |  |  |  |
|  |  | 教师管理 | 1.提供教师信息的新增、编辑、删除等操作功能，可通过录入的手机号登录系统平台； 2.支持以教师姓名、手机号等检索条件进行检索查询。 |  |  |  |  |
|  |  | 校园防欺凌 教育局端 AI预警系统 | 1.提供下辖所有学校的地理位置地图展示，发生告警事件时学校坐标闪烁告警提示； 2.提供下辖学校发生告警事件的实时数据统计，包括未处理事件数、已出警事件数、已完成事件数以及无需出警事件数等； 3.提供下辖学校发生告警事件数量的排名统计，并以图表方式展现，更直观的了解学校告警事件数据； 4.提供下辖学校累计发生事件的统计和本年度累计事件统计； 5.提供下辖学校近半年累计事件数量统计，并以图表方式展现，更直观的了解学校累计发生告警事件情况； 6.提供下辖学校最近告警事件列表展示，实时接收学校发生的告警事件，并进行警示提醒； 7.提供近7日发生的事件数量统计，并以图表方式展现，更直观的了解近7日学校发生告警事件情况； 8.提供展示每个学校的问题学生数量统计、已辅导学生数和辅导率统计； 9.提供发生事件的等级分析统计，并以图表方式展现，更直观的了解学校发生事件的事件等级情况； 10.提供展示学校实时事件处理情况，如一般欺凌事件数、严重欺凌事件数、涉嫌犯罪欺凌数等统计展示； 11.提供展示每个学校实时事件上报数量和事件处理数量的统计； 12.提供展示下辖学校数目，学校问题学生数，以及今日告警数和欺凌事件数目等基本信息展示； 13.支持对大屏进行简单功能设置，如大屏告警音开关状态以及报警音时长的自定义设置等； |  |  |  |  |
|  |  | 校园防欺凌 校园端 AI预警系统 | 1.提供适配智能电视或智能电视机顶盒安装使用的客户端APP，适配4K高清大屏； 2.提供展示学校告警事件统计，如未处理事件数、已出警事件数、已完成事件数、无需出警事件数等； 3.提供展示告警关键词排名统计，以图表方式展现； 4.提供展示学校近半年累计事件数量统计，包括总报警次数和以处理完成数，以图表方式展现； 5.提供展示欺凌事件处理统计，包括一般欺凌事件统计、反复欺凌事件统计、严重欺凌事件统计、恶劣欺凌事件统计、涉嫌犯罪事件统计等； 6.提供学校最近告警事件列表展示，实时接收学校发生的告警事件，并进行警示提醒； 7.提供展示学校各类型设备实时数据统计，包括在线数量、离线数量、设备在线率统计等，并对离线设备进行滚动显示； 8.提供展示实时发生事件的告警分类列表，音频预警点击可播放预警时的现场录音； 9.支持对大屏进行简单功能设置，如大屏告警音开关状态以及报警音时长的自定义设置等； |  |  |  |  |
|  |  | 校园防欺凌 微信小程序 | 首页 1.支持当前登录用户待处理事件数量提醒和通知功能； 2.支持查看当前登录用户今日待巡检任务数，支持点击跳转到欺凌巡检页面，可快速进行欺凌巡检明细查询； 3.支持查看当前登录用户待处理告警数，支持点击跳转到欺凌告警页面，可快速查看和处理相关告警事件； 4.支持快捷进行欺凌事件上报，支持附件图片上传等； 5.支持快捷创建欺凌预防活动，支持活动模板选择； 6.支持展示最新发布的欺凌预防活动列表，支持点击跳转到欺凌预防页面，可以查询全部欺凌活动，并进行新增活动和活动模板的管理操作。 7.提供即时新闻资讯功能，让相关人员及时获取和关注校园防欺凌相关的新闻时讯。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 欺凌预防 1.支持查看欺凌预防活动列表，支持新增活动内容，支持活动模板管理功能，如新增、编辑、查询等，可点击使用模板快速创建欺凌预防活动。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 欺凌巡检 1.支持查看巡检记录列表，支持以时间、未巡查和已巡查等条件进行快速检索； 2.支持巡检记录上报功能，支持欺凌结果类型标记和附件图片上传等； 3.支持欺凌记录列表查询，支持点击欺凌记录进行事件流程处理，支持事件当前处理状态查询，支持主动上报欺凌事件新增欺凌功能； 4.支持云巡检功能，管理人员可通过系统发送指令，在无报警信息的情况下，管理人员也可远程控制设备主动拨打区域负责人电话，听取区域内所有声音以防范区域内欺凌事件发生。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 欺凌告警 1.支持分类查看告警记录列表，如全部告警事件列表、待接警事件列表、待处理事件列表、已完成事件列表、无需出警事件列表等，支持点击查看告警详情，支持快捷进行告警处理。 2.支持通过各类智能设备的报警事件进行设备指令控制。如AI音频设备报警事件可快捷实时喊话功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 设置 1.展示当前登录用户的基本信息； 2.支持多角色用户对用户身份进行切换； 3.展示客服联系方式，点击可直接拨打客服电话进行问题咨询或问题反馈； 4.系统设置中支持查看程序版本信息，支持进行解除微信账号绑定等操作。 5.提供意见反馈的功能，如在系统使用中遇到任何问题或有好的建议，可以通过该功能进行反馈，平台收到反馈后会及时进行处理。 |  |  |  |  |
|  |  | AI语音报警器 | 1.报警方式：支持声音警示与灯光闪烁报警。 2.双向音频：支持双向对讲，支持广播功能。（响应文件中提供由第三方检测机构出具的加盖公章的检测报告） 3.关键词误报：支持通过AI技术，触发频次或自动分析等技术手段以降低误报率。（响应文件中提供由第三方检测机构出具的加盖公章的检测报告） 4.通话音质：通话性能稳定；支持过滤非人声噪音（如水流声、机械设备噪音等） 5.报警推送级别：具备电话、短信、微信和电脑端报警功能等多种方式。 6.录音存储：需支持录音存储，报警时可自动上传不少于10S录音音频，以保证证据留存。（响应文件中提供由第三方检测机构出具的加盖公章的检测报告） 7.关键词设定：支持设置关键词识别，软件或设备内可设置不少于25个关键词并在设备和平台上实时生效。（响应文件中提供由第三方检测机构出具的加盖公章的检测报告） 8.回声消除：支持回音消除技术，避免双向通话时音质差、回声等现象，能够提供高质量通话。 9.网络通讯：支持4G模块，兼容移动、电信、联通物联网卡；无互联网的情况下，可支持离线运行。 10.识别范围：提升噪音环境下的语音识别功能，识别距离不低于5米，拾音与放音范围覆盖广泛。 安装方式：根据学校实际需求支持壁挂、立杆等多种安装方式。 | 台 | 326 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 是 |
| 二、校园双重预防 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 校园双重预防体系云平台 | 业务支撑模块 | 1.开发应满足学校统一管理学校的风险信息、隐患信息、应急演练、通知公告等信息的功能；实现平台中的信息与手机客户端保持同步，供用户可以通过PC或者手机客户端来查看平台中信息的功能； | 套 | 72 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 否 |
|  |  | 双重防控模块 | 一、校园信息完善 1.提供校园内建筑物信息的填报功能，可维护建筑物及建筑物中的楼层、房间等信息，建筑物的信息包括：建筑结构、安全等级、建筑名称、建筑面积、层数、楼数、建筑高度、建筑时间、教师数、学生数、楼梯数、功能用途等信息；可对建筑物、楼层和房间添加3D地图或模型，并可以在3D图上对相应的建筑物名称进行标注； 2.提供校园设施信息和教学活动信息填报功能，可维护学校日常使用的设施、进行的教学活动信息，并可将设施与教学活动和校园内的建筑物信息绑定的功能； 3.学校可以根据学校现有的校园设施和教学活动来添加相应的风险点，也可以通过提供的通用“风险点模型”来直接引用的功能。添加的风险点信息包括：风险名称、风险类型、潜在风险点、导致后果、风险依据； 二、校园风险评估 1.提供用户可以在风险评估页面中查看所有已辨识出的风险点、学校的安全管理小组成员可以选择其中的风险点来进行评估，成员既可以在PC端进行评估，也可以在移动端评估的功能； 2.提供风险矩阵法（L·S），评估人员根据发生事故可能性大小（L）和发生事故的后果（S）来对风险点进行评估和计算风险等级，主要用于建筑物、设备实施等风险点的评估； 3.提供教学条件危险性评价法（LEC），评估人员根据发生事故的可能性大小（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和发生事故的后果（C）这三项来对风险点进行评估，系统根据这三项的评估值来自动计算风险值，并按风险值来自动判断生成风险等级。该方法主要用于作业活动、教学活动的风险点评估； 三、校园风险管控 1.开发应满足在风险管控中，应当能够为已评估过的风险点添加管控层级、责任岗位、责任部门、工程技术措施、管理管控措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施、上传警示标志、以及剩余风险评价等信息的功能； 2.开发应满足管控层级分为四个层级，分别为：校级、部门级、组级、岗位级的功能； 3.开发应满足管理管控措施中，可以文字、图片、文档等多种形式来添加管理管控措施，并可将管控的风险点生成日常巡检计划的功能； 4.开发相应的接口，使应急措施中，可直接使用已创建好的应急预案，也可以文字、图片、文档等多种形式来添加应急措施的功能； 5.开发应满足工程技术措施、培训教育措施、个体防护措施这三项措施可添加文字信息或者文档的功能； 四、校园风险四色图公告 1.开发应提供风险公告，风险公告是在存在风险的工作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志； 2.开发应提供校园风险分级管控清单功能，重点展示风险点名称、可能发生的事故类型、风险等级、风险色、管控措施、管控层级和责任人等； 3.开发应提供风险分布四色图功能，使用学校平面图生成风险四色分布，实时展示学校各区域建筑物、重点设备设施风险等级及风险色； 4.开发应提供风险比较四色图功能，针对学校作业活动、教学活动生成各类活动风险比较柱状图，从重大风险到低风险、由高到低排序展示风险点和风险色； 5.开发应提供重大风险公告栏功能，重大风险公告栏应包括主要危害有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容； 6.开发应提供风险管控应知应会卡功能，生成学校各岗位风险应知应会卡，展示警示标识、主要危险源、潜在的事故描述、可能引发的后果，以及异常状况的应急处置流程和应急联系人电话； 7.开发应提供事故处置应急卡，自动将风险点对应的应急预案生成应急处置卡，展示应急处置步骤、应急救援物资情况和应急救援小组负责人联系方式的功能； 五、建立隐患排查计划 1.开发应实现学校风险管理小组成员可从风险分级管控措施中生成隐患排查计划；实现据学校隐患巡检方案创建隐患排查计划，排查计划包括计划名称、排查内容、排查频率、巡检负责人等信息的功能； 2.开发相应的接口，实现通过在校园内设置二维码和NFC标签，建立校园安全巡查上报系统；巡查人员通过手机扫描二维码或者利用NFC感应技术可直接对巡查点进行安全排查，并上报排查结果，结果可以在数据大屏上进行实时展示。并可以对本人上报的隐患信息进行管理的功能； 六、安全隐患治理 1.开发应满足学校安全负责人可查看校园内其他人员上报的安全隐患信息及处理结果的功能； 2.开发应实现隐患处理学校管理人员接收到隐患信息后可以对隐患信息进行查看、并确认是否隐患、隐患类型、隐患级别、指派人员处理，并对处理结果进行验收的功能； 3.开发相应的接口，实现指派处理人员时系统自动给被指派处理人员发送即时消息通知，用户点击后可以查看隐患具体信息并给予处理的功能； 4.开发应满足系统生成安全巡检台帐、隐患治理台帐，支持在线查看或导出的功能； |  |  |  |  |
|  |  | 应急管理模块 | 1.开发应满足提供应急预案分类、应急预案模板、应急预案信息管理等应急预案管理服务，并可以对应急预案进行定制的功能； 2.开发应满足提供预案基本信息、预案内容、预案任务、救援队伍与人员、救援器材、救援知识等内容服务的功能； 3.开发应满足提供视频急救功能，校园风险点二维码应具有急救视频功能，对当前风险点位可能会发生的事故提供相应的急救视频操作，视频包含但不限于灭火器使用方法、骨折急救，海姆立克急救法、人工呼吸，中暑中电急救等视频操作，保证如事故发生安全人员可扫码第一时间观看学习急救方法。 |  |  |  |  |
|  |  | 学生请假管理系统模块 | - 学生请假审批 1.提供审批查询功能，不同审批状态（待审批，已通过、超时未归）分类展示，并允许以请假人姓名、请假类型和发起时间为条件进行筛选查询； 2.提供审批处理功能，审批人可以选择同意或拒绝改变审批状态，推进流程流转。 3.支持展示审批详情信息、请假信息、审批流程、抄送流程，以及学生是否返校、超时未归状态展示； 4.支持多人审批流程，灵活选择审批人员与审批顺序，并同步抄送人员，审批流程高度自由； 提供相关流程人员（审批人，抄送人）微信推送提醒，流程流转及时告知； |  |  |  |  |
|  |  |  | 发起学生请假 1.提供教师代请假功能，老师可替学生发起请假申请并默认通过审批； 2.支持联动请假进出校规则设置计算并提示学生离校时间； 3.支持查看我代为发起的学生请假记录并支持按学生姓名、发起时间、请假类型进行检索； 4.支持学生请假记录关联相关考勤进出记录，可查看学生请假期间进出校记录； 5.支持请假撤销操作，学生未离校前请假可撤销 支持学生返校销假操作，超时未归系统将发送推送提醒相关人员。 6提供审批查询功能，不同审批状态（待审批，已通过、超时未归）分类展示，并允许以请假人姓名、请假类型和发起时间为条件进行筛选查询； 7提供审批处理功能，审批人可以选择同意或拒绝改变审批状态，推进流程流转。 8支持展示审批详情信息、请假信息、审批流程、抄送流程，以及学生是否返校、超时未归状态展示； 9 支持多人审批流程，灵活选择审批人员与审批顺序，并同步抄送人员，审批流程高度自由； 提供相关流程人员（审批人，抄送人）微信推送提醒，流程流转及时告知； |  |  |  |  |
|  |  | 公众号家长端 | - 学生请假 - 1.支持学生发起请假操作； - 2.支持未审批前撤销请假操作； - 3.支持请假审批人默认选中班主任； - 4.支持查看当前学生学生请假记录； 支持审核状态、发起时间、请假类型进行记录筛选； |  |  |  |  |
|  |  | 教育局端 | - 数据统计 - 1.支持学生发起请假操作； - 2.支持未审批前撤销请假操作； - 3.支持请假审批人默认选中班主任； - 4.支持查看当前学生学生请假记录； 支持审核状态、发起时间、请假类型进行记录筛选； |  |  |  |  |
|  |  | 双重基础实施服务 | 1.对学校所有区域进行危险源识别辨识； 2.对风险进行定性定量分析并制定管控措施，结合学校安全工作需要进行等级划分，最终输出风险管控清单； 3.根据风险点清单梳理制定巡检点清单； 4.设置巡检点信息，编制隐患排查计划； 5.印刷制作海报及四色图、告知卡、应急卡及其他所需物料，并张贴； 6.双重知识培训及安全应用业务培训； 7.汇编形成实施手册及所有台账，归档双重资料； |  |  |  |  |
| 三、雪亮工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 校园监控 | 高清全彩摄像机 | - 在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL，靶面尺寸为1/2.7英寸 - 2.信噪比不小于55dB。 3.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m。 4.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 6.需支持IP66防尘防水。 | 台 | 70 | 工业 （制造业） | 否 |
|  |  | 监控接入交换机8口 | 1.配置：可用千兆电口数≥8。 2.交换容量≥16Gbps包转发率≥11.9Mpps 3.支持浪涌防护≥6kv | 台 | 10 | 工业 （制造业） |  |
|  |  | 监控接入交换机（16口） | 1.提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口。 2.交换容量：36 Gbps，包转发率：26.78 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 3.端口最大供电功率：30 W,整机最大供电功率：125W 4.支持6 KV防浪涌（PoE口）,支持PoE输出功率管理 | 台 | 6 | 工业 （制造业） |  |
|  |  | 监控接入交换机（24口） | 1.提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口, 2.交换容量：52 Gbps，包转发率：38.69 Mpps 3.支持IEEE 802.3at/af,端口最大供电功率：30 W，整机最大供电功率：225W 4.支持6 KV防浪涌（PoE口）,支持PoE输出功率管理 | 台 | 1 | 工业 （制造业） |  |
|  |  | 智能硬盘录像机 | 1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置16块8T硬盘。 3.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出； 4.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5.支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps； 6.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口； | 台 | 2 | 工业 （制造业） |  |
|  |  | 安装辅材 | 电源线、网线、支架、防水箱，电源线等辅材及实施。 | 套 | 1 | 工业 （制造业） |  |
| 四、微型消防站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 微型消防站 | 规格尺寸 | 3000mm（长）*2000mm（宽）*2700mm（高）（2300mm净高） | 个 | 2 | 工业 （制造业） | 否 |
|  |  | 外墙板 | 铝塑板 |  |  |  |  |
|  |  | 框架 | 镀锌方管80*80，镀锌方管80*40 |  |  |  |  |
|  |  | 装饰板 | 优质竹木纤维板 |  |  |  |  |
|  |  | 顶部 | 顶层：优质镀锌板咬合覆盖、刷防锈漆、平铺引流设计；中性硅酮胶密封 造型顶：优质镀锌板折弯造型：内部中性硅酮胶密封处理 顶部隔热层：40公分中空隔热层、镀锌方钢骨架支撑 室内吊顶：优质PVC吊顶 |  |  |  |  |
|  |  | 底部 | 底部框架：镀锌方钢焊接骨架 地面铺装防滑花纹钢板 |  |  |  |  |
|  |  | 门 | 门：定制半封板半玻璃门，外部防锈喷漆处理 |  |  |  |  |
|  |  | 窗 | 窗：铝合金定制窗 |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃 | 玻璃：优质钢化玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | 门锁 | 工程静音锁 |  |  |  |  |
|  |  | 配电系统 | 照明：内嵌式LED节能灯 插座、开关、漏电保护器 暗敷电线：全铜线（2.22,4.02） |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 四角：半圆弧热弯玻璃 |  |  |  |  |
| 备注：采购需求内容中“校园防欺凌AI预警平台”专门面向中小企业采购，故供应商提供的产品为全部由中型、小型、微型企业生产且使用该中型、小型、微型企业商号或者注册商标的产品，并提供中小企业声明函，否则按无效文件处理。其他产品，供应商可提供大型、中型、微型、小型企业制造的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

| 序号 | 乡(镇、街道) | 项目学校名称 | 城乡类型(城区、乡村) | 建设地点 | 办学类型(幼儿园、小学、初中、九年一贯制、高中、中职、特殊学校) | 建设类型(消防、安防) | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙源街道 | 覃怀中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 2 | 詹店镇 | 武陟县詹店镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 3 | 詹店镇 | 武陟县詹店二中 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 4 | 詹店镇 | 武陟县詹店二中 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 5 | 詹店镇 | 武陟县詹店镇詹西小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 6 | 詹店镇 | 武陟县詹店镇小马营小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 7 | 詹店镇 | 武陟县詹店镇魏庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 8 | 詹店镇 | 武陟县詹店镇王庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 9 | 詹店镇 | 武陟县詹店镇马营小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 10 | 詹店镇 | 武陟县詹店镇溜村小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 11 | 詹店镇 | 武陟县詹店镇郭庵小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 12 | 谢旗营 | 武陟县谢旗营镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 13 | 谢旗营 | 武陟县谢旗营镇杨村小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 14 | 谢旗营 | 武陟县谢旗营镇南大段小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 15 | 谢旗营 | 武陟县谢旗营镇庙小段小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 16 | 谢旗营 | 武陟县谢旗营镇扈庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 17 | 小董乡 | 武陟县小董乡第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 18 | 小董乡 | 武陟县小董乡小董小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 19 | 小董乡 | 武陟县小董乡渠下学校（初中） | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 20 | 小董乡 | 武陟县小董乡渠下学校（初中） | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 21 | 小董乡 | 武陟县小董乡渠下小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 22 | 小董乡 | 武陟县小董乡南耿小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 23 | 小董乡 | 武陟县小董乡磨庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 24 | 小董乡 | 武陟县小董乡北王小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 25 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇周家庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 26 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇中东陶小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 27 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇王顺小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 28 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇石荆小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 29 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇古城小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 30 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇东滑封小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 31 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 32 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 33 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇第二初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 34 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇第二初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 35 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇西陶小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 36 | 西陶镇 | 武陟县西陶镇大南张小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 37 | 三阳乡 | 武陟县三阳乡第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 38 | 三阳乡 | 武陟县三阳乡小麻村学校 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 39 | 三阳乡 | 武陟县三阳乡小麻村学校 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 40 | 三阳乡 | 武陟县三阳乡西尚小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 41 | 三阳乡 | 武陟县三阳乡三阳小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 42 | 三阳乡 | 武陟县三阳乡付村小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 43 | 三阳乡 | 武陟县三阳乡大聂小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 44 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 45 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇杨洼三街学校 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 46 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇宋陵学校 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 47 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇千村小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 48 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇马宣寨小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 49 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇关王庙学校 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 50 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇冯丈小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 51 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇冯庵学校 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 52 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇杜村小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 53 | 乔庙镇 | 武陟县乔庙镇邸郃小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 54 | 木栾街道 | 武陟县木栾街道第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 55 | 木栾街道 | 武陟县木栾街道前牛小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 56 | 木栾街道 | 武陟县木栾街道大城小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 57 | 木城街道 | 武陟县木城初中 | 城区 | 校园 | 初中 | 安防 | 雪亮工程 |
| 58 | 木城街道 | 武陟县木城初中 | 城区 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 59 | 龙源街道 | 武陟县龙源街道第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 60 | 龙源街道 | 武陟县龙源街道小徐岗小学 | 城区 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 61 | 龙源街道 | 武陟县龙源街道龙源小学 | 城区 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 62 | 龙泉街道 | 武陟县龙泉街道第一初级中学 | 城区 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 63 | 龙泉街道 | 武陟县龙泉街道西马曲小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 64 | 龙泉街道 | 武陟县龙泉街道南贾小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 65 | 龙泉街道 | 武陟县龙泉街道荆辛庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 66 | 龙泉街道 | 武陟县龙泉街道郭堤小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 67 | 龙泉街道 | 武陟县龙泉街道二中 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 68 | 龙泉街道 | 武陟县龙泉街道二中（含南贾小学） | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 69 | 龙泉街道 | 武陟县龙泉街道北贾小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 70 | 嘉应观镇 | 武陟县嘉应观镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 71 | 嘉应观镇 | 武陟县嘉应观镇中水寨小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 72 | 嘉应观镇 | 武陟县嘉应观镇姚旗营小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 73 | 嘉应观镇 | 武陟县嘉应观镇杨庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 74 | 嘉应观镇 | 武陟县嘉应观镇刘村小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 75 | 嘉应观镇 | 武陟县嘉应观镇二铺营小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 76 | 圪垱店镇 | 武陟县圪垱店镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 77 | 圪垱店镇 | 武陟县圪垱店镇安庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 78 | 大虹桥乡 | 武陟县大虹桥乡第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 79 | 大虹桥乡 | 武陟县大虹桥乡阳城第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 80 | 大虹桥乡 | 武陟县大虹桥乡阳城第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 81 | 大虹桥乡 | 武陟县大虹桥乡西张小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 82 | 大虹桥乡 | 武陟县大虹桥乡南关小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 83 | 大虹桥乡 | 武陟县大虹桥乡东张小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 84 | 大虹桥乡 | 武陟县大虹桥乡东刘小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 85 | 大虹桥乡 | 武陟县大虹桥乡大虹桥小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 86 | 大封镇 | 武陟县大封镇赵庄小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 87 | 大封镇 | 武陟县大封镇司马岗小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 88 | 大封镇 | 武陟县大封镇南孟迁小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 89 | 大封镇 | 武陟县大封镇驾部小学 | 乡村 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 90 | 大封镇 | 武陟县大封镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 91 | 大封镇 | 武陟县大封镇第一初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 92 | 大封镇 | 武陟县大封镇第二初级中学 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 93 | 北郭乡 | 武陟县北郭乡一中 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 94 | 北郭乡 | 武陟县北郭乡一中 | 乡村 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 95 | 龙源街道 | 武陟县育英教育集团华洋校区 | 城区 | 校园 | 小学 | 安防 | 双重预防体系 |
| 96 | 龙源街道 | 武陟县第一中学附属学校 | 城区 | 校园 | 初中 | 安防 | 双重预防体系 |
| 97 | 龙源街道 | 武陟县第一中学附属学校 | 城区 | 校园 | 初中 | 安防 | 防欺凌系统 |
| 98 | 龙源街道 | 覃怀中学（暂迁至武陟县第一中学附属学校） | 城区 | 校园 | 初中 | 消防 | 微型消防站 |
| 99 | 龙源街道 | 兴华中学 | 城区 | 校园 | 初中 | 消防 | 微型消防站 |